1. Общие сведения и объект обслуживания

• Наименование услуг: Услуги по техническому обслуживанию компьютерной, периферийной оргтехники, оборудования и их частей. [

• Количество обслуживаемой техники:

• Персональные компьютеры (системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши) — 60 шт.

• Принтеры, МФУ и другая печатная/копировальная техника — 40 шт.

• Срок оказания услуг: с даты подписания договора по «___» _________ 2026 г. (или на 12 месяцев).

• Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика (с возможностью вывоза в сервисный центр Исполнителя при невозможности ремонта на месте).

2. Перечень и состав регламентных работ

2.1. Для персональных компьютеров (60 ед.)

• Плановая профилактика (1 раз в квартал или по графику):

• Очистка системных блоков и вентиляторов от пыли.

• Проверка состояния термопасты процессоров и видеокарт, при необходимости — замена.

• Диагностика жестких дисков / SSD на наличие ошибок и мониторинг состояния (SMART).

• Программное обслуживание и администрирование:

• Диагностика операционной системы (Windows / Linux), устранение сбоев.

• Удаление вирусов, установка и обновление антивирусного ПО.

• Установка и настройка базового пакета офисных программ и драйверов.

• Резервное копирование критически важных данных по запросу пользователя.

• Оперативный ремонт:

• Замена вышедших из строя комплектующих (оперативная память, блоки питания, кабели, кулеры). [

2.2. Для принтеров и МФУ (40 ед.)

• Регламентное обслуживание:

• Очистка роликов захвата бумаги, тракта прохождения бумаги от пыли и остатков тонера.

• Смазка движущихся механических узлов.

• Заправка и восстановление картриджей:

• Своевременная заправка картриджей качественным тонером.

• Замена изношенных фотобарабанов, лезвий очистки (ракелей), магнитных валов и чипов (при необходимости).

• Ремонт печатной техники:

• Диагностика и устранение неисправностей узла закрепления (термоэлементы, тефлоновые валы), платы форматера, датчиков бумаги.

3. Требования к качеству и срокам реагирования

• Время реакции на заявку:

• Аварийный выезд / удаленное подключение — в течение 2–4 часов с момента поступления обращения.

• Срок устранения мелкой неисправностей

• — не более 1 рабочего дня.

• Срок ремонта в сервисном центре (если требуется сложная пайка или заказ запчастей) — не более 3–5 рабочих дней (с предоставлением подменного фонда при возможности).

• Квалификация персонала: Исполнитель должен иметь в штате сертифицированных специалистов с опытом работы по обслуживанию IT-инфраструктуры и оргтехники.

• Запчасти и расходные материалы:

• Уточняется в договоре: входит ли стоимость запчастей/тонера в абонентскую плату или оплачивается отдельно по акту выполненных работ (часто заправка картриджей входит или идет по фиксированной расценке за штуку, а крупные запчасти — по факту согласования).

4. Гарантийные обязательства

• Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы по ремонту и заправке картриджей (обычно от 1 до 3 месяцев или на ресурс заправленного картриджа до 80–90% расхода тонера).

• Гарантия на замененные новые запасные части — согласно гарантии завода-изготовителя (не менее 6–12 месяцев).

1. Жалпы ақпарат және қызмет көрсету нысаны

• Қызмет көрсету сипаттамасы: Компьютерлік және перифериялық кеңсе жабдықтарына, аппараттық құралдарына және олардың бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету. [• Қызмет көрсетілетін жабдықтар саны:

• Дербес компьютерлер (жүйелік блоктар, мониторлар, пернетақталар, тышқандар) — 60 бірлік.

• Принтерлер, көп функциялы құрылғылар және басқа да басып шығару/көшіру жабдықтары — 40 бірлік.

• Қызмет көрсету мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылдың "___" _________ дейін (немесе 12 айға).

• Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде (жергілікті жөндеу мүмкін болмаған жағдайда жабдықты Мердігердің қызмет көрсету орталығына тасымалдау мүмкіндігімен).

2. Күнделікті техникалық қызмет көрсетудің тізімі және көлемі

2.1. Дербес компьютерлер үшін (60 бірлік)

• Жоспарлы техникалық қызмет көрсету (тоқсанына бір рет немесе кестеге сәйкес):

• Жүйелік блоктар мен желдеткіштерді шаңнан тазарту.

• Процессорлар мен бейне карталардағы термиялық паста күйін тексеру, қажет болған жағдайда ауыстыру.

• Қатты дискіні/SSD қателіктерін диагностикалау және күйді бақылау (SMART).

• Бағдарламалық жасақтаманы техникалық қызмет көрсету және басқару:

• Операциялық жүйені диагностикалау (Windows/Linux), ақаулықтарды жою.

• Вирустарды жою, антивирустық бағдарламалық жасақтаманы орнату және жаңарту.

• Негізгі кеңсе жиынтығы мен драйверлерді орнату және конфигурациялау.

• Пайдаланушының өтініші бойынша маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасау.

• Жедел жөндеу:

• Істен шыққан компоненттерді (ЖЖҚ, қуат көздері, кабельдер, желдеткіштер) ауыстыру. [

2.2. Принтерлер мен көп функциялы құрылғылар үшін (40 бірлік)

• Күнделікті техникалық қызмет көрсету:

• Қағаз жинау роликтерін және қағаз жолын шаң мен тонер қалдықтарынан тазарту.

• Қозғалатын механикалық компоненттерді майлау.

• Картриджді толтыру және қалпына келтіру:

• Картридждерді жоғары сапалы тонермен уақтылы толтыру.

• Тозған барабандарды, тазалау пышақтарын, магнитті роликтерді және чиптерді ауыстыру (қажет болған жағдайда).

• Баспа жабдықтарын жөндеу:

• Балқыту блогының (термиялық элементтер, тефлон роликтері), форматтау тақтасының және қағаз сенсорларының диагностикасы және ақаулықтарын жою.

3. Сапа және жауап беру уақытына қойылатын талаптар

• Сұранысқа жауап беру уақыты:

• Төтенше жағдайға жауап беру/қашықтан қосылу — сұрау түскеннен кейін 2-4 сағат ішінде.

• Шағын ақаулықтарды жою уақыты:

• — 1 жұмыс күнінен аспайды.

• Сервис орталығында жөндеу уақыты (күрделі дәнекерлеу немесе қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру қажет болса) — 3-5 жұмыс күнінен аспайды (мүмкіндігінше ауыстырылатын қорды ұсынумен).

• Персоналдың біліктілігі: Мердігердің IT инфрақұрылымы мен кеңсе жабдықтарына қызмет көрсету тәжірибесі бар сертификатталған мамандары болуы керек.

• Қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары:

• Келісімшартта қосалқы бөлшектер/тонер құны жазылым ақысына кіретінін немесе жұмыс аяқталғаннан кейін бөлек төленетінін көрсетіңіз (көбінесе картриджді толтыру кіреді немесе бірлік үшін белгіленген бағамен алынады, ал үлкен қосалқы бөлшектер мақұлдауға жатады).

4. Кепілдік міндеттемелері

• Мердігер картридждерді жөндеу және толтыруға кепілдік береді (әдетте 1 айдан 3 айға дейін немесе толтырылған картридждің қызмет ету мерзімі ішінде тонер тұтынудың 80-90%-ына дейін).

• Ауыстырылған қосалқы бөлшектерге кепілдік өндірушінің кепілдігіне сәйкес келеді (кемінде 6-12 ай).