ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изготовление, доставку и сборку кроватей (5 шт.)

Наименование работ (услуг): Изготовление кроватей (с учетом доставки и сборки)

Количество: 5 штук

1. Общие сведения и условия поставки

Назначение: Настоящая спецификация определяет требования к изготовлению, доставке и сборке односпальных кроватей в количестве 5 штук. Изделия предназначены для интенсивной повседневной эксплуатации и должны обладать высокой прочностью, устойчивостью и безопасностью.

Важное условие: Доставка готовых изделий до объекта Заказчика, их подъем на этаж, а также полная сборка и установка входят в общую стоимость работ.

2. Габаритные размеры

Длина: 190 см

Ширина: 80 см

Высота: 70 см

(Примечание: матрас в комплект поставки не входит)

3. Технические характеристики и используемые материалы

| Элемент конструкции | Технические требования и материалы |
| --- | --- |
| Корпус и спинки (быльца) | • Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) 16 мм. • Кромка: Защитно-декоративная кромка ПВХ. Должна быть качественно наклеена по всем открытым торцам деталей для защиты от механических повреждений и влаги. |
| Основание и металлокаркас | • Конструкция: Металлические ножки / каркас из стальной профильной трубы. • Параметры: Размеры 30×30 мм, толщина стенки — 2 мм. • Покрытие: Устойчивое износостойкое порошково-полимерное окрашивание. |
| Днище (основание матраса) | • Материал: Прочная березовая или хвойная фанера. • Требования к нагрузке: Распределенная нагрузка не менее 120 кг на одно спальное место. |
| Цвет и дизайн | • Цвет ЛДСП, цвет металлических элементов и окончательный дизайн перед запуском в производство в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. |

4. Требования к качеству, доставке и сборке

Качество изготовления: Все детали должны быть изготовлены в строгом соответствии с указанными размерами. На деталях из ЛДСП не допускаются сколы, трещины и отслоения кромки. Сварные швы на металлокаркасе должны быть аккуратными и зачищенными.

Доставка и сборка: Поставщик осуществляет транспортировку изделий собственными силами и средствами, гарантируя сохранность товара. Сборка производится непосредственно на месте, указанном Заказчиком.

Сдача-приемка: После завершения сборки готовые изделия должны быть жесткими, устойчивыми и полностью готовыми к эксплуатации. Поставщик производит уборку упаковочного материала за собой.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

төсек жасау, жеткізу және жинау үшін (5 дана)

Жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы: төсек дайындау (жеткізу мен құрастыруды ескере отырып)

Саны: 5 дана

1. Жалпы мәліметтер және жеткізу шарттары

* Мақсаты: осы спецификация 5 дана мөлшерінде бір кісілік кереуеттерді дайындауға, жеткізуге және құрастыруға қойылатын талаптарды айқындайды. Өнімдер қарқынды күнделікті пайдалануға арналған және жоғары беріктікке, тұрақтылыққа және қауіпсіздікке ие болуы керек.

* Маңызды шарт: дайын өнімді тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу, оларды еденге көтеру, сондай-ақ толық құрастыру және орнату жұмыстың жалпы құнына кіреді.

2. Жалпы өлшемдер

* Ұзындығы: 190 см

• Ені: 80 см

• Биіктігі: 70 см

(Ескерту: матрац жеткізілім жиынтығына кірмейді)

3. Техникалық сипаттамалар және қолданылатын материалдар

Дизайн элементі техникалық талаптар мен материалдар

Корпус және арқалықтар (быльца) • Материал: 16 мм ламинатталған бөлшектер тақтасы (ДСП).

• Жиек: ПВХ қорғаныш және сәндік жиегі. Механикалық зақымданудан және ылғалдан қорғау үшін бөлшектердің барлық ашық ұштарына сапалы желімделуі керек.

Негіз және металл жақтау * құрылымы: металл аяқтар / Болат Профильді құбыр жақтауы.

* Параметрлер: өлшемдері 30×30 мм, қабырға қалыңдығы-2 мм.

* Жабын:тұрақты тозуға төзімді ұнтақ-полимерлі бояу.

Төменгі (матрац негізі) • Материал: берік қайың немесе қылқан жапырақты фанера.

* Жүктемеге қойылатын талаптар: бір ұйықтайтын орынға кемінде 120 кг бөлінген жүктеме.

Түсі мен дизайны * ДСП түсі, металл элементтерінің түсі және өндіріске шығар алдында түпкілікті дизайн міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі.

4. Сапа, жеткізу және құрастыру талаптары

* Өндіріс сапасы: барлық бөлшектер көрсетілген өлшемдерге сәйкес қатаң түрде жасалуы керек. ДСП-дан жасалған бөлшектерде жиектердің сынуына, жарылуына және қабыршақтануына жол берілмейді. Металл жақтаудағы дәнекерлеу тігістері ұқыпты және тазартылған болуы керек.

* Жеткізу және құрастыру: өнім беруші тауарлардың сақталуына кепілдік бере отырып, өнімдерді өз күшімен және құралдарымен тасымалдауды жүзеге асырады. Құрастыру тікелей Тапсырыс беруші көрсеткен жерде жүргізіледі.

* Жеткізу-қабылдау: құрастыру аяқталғаннан кейін дайын өнімдер қатаң, тұрақты және пайдалануға толық дайын болуы керек. Жеткізуші орау материалын өзімен бірге тазалайды.