​ Техническая спецификация

для проведения закупок и заключения договора на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта «УАЗ 3962 АСМП»

(автомобиля скорой медицинской помощи).

| № | Наименование услуг/работ | Содержание работ и технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО-2 двигателя | Проведение регламентных работ второго технического обслуживания двигателя: диагностика состояния, проверка/регулировка тепловых зазоров клапанов (при необходимости), замена масляного и воздушного фильтров, замена моторного масла, проверка системы охлаждения и зажигания. |
| 2 | Ремонт карданных валов | Диагностика, дефектовка, замена изношенных крестовин, подшипников промежуточной опоры, устранение люфтов, балансировка карданного вала на специализированном стенде. |
| 3 | ТО-2: замена масла трансмиссии | Слив отработанного трансмиссионного масла, промывка (при необходимости), замена масла в коробке передач (КПП), раздаточной коробке и мостах (в соответствии с картой смазки ТС), проверка герметичности уплотнений. |
| 4 | Ремонт электрочасти: проводка освещения | Диагностика, поиск и устранение обрывов, коротких замыканий и окислений в цепях внутреннего и внешнего освещения ТС, замена поврежденных участков жгутов, разъемов и предохранителей |
| 5 | Ремонт электрочасти: комбинация приборов | Диагностика и восстановление работоспособности панели приборов (контрольно-измерительных приборов, датчиков, подсветки, контрольных ламп и цифровых индикаторов). |
| 6 | Полная покраска кузова, восстановление лакокрасочного покрытия (ЛКП) | Подготовительные работы (зачистка, рихтовка, шпаклевка, грунтовка), полная покраска кузова высококачественной эмалью с последующим нанесением лака и сушкой в специализированной покрасочной камере. |
| 7 | Демонтаж ГБО | Безопасный демонтаж газобаллонного оборудования (баллон, редуктор, газовые магистрали, форсунки, блок управления) с соблюдением норм техники безопасности и герметизацией топливной/электрической систем. |
| 8 | Нанесение опознавательных знаков «Скорая помощь» | Нанесение цветографических схем, контрастных полос, надписей «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» и крестов согласно действующему стандарту (ГОСТ) для специальных автомобилей скорой медицинской помощи (пленкой, устойчивой к внешним воздействиям). |

3. Общие требования к качеству и условиям выполнения работ.

Качество материалов: Все используемые запчасти, расходные материалы, трансмиссионные и моторные масла, а также лакокрасочные материалы должны быть новыми, сертифицированными и соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя ТС.

Гарантийные обязательства: На все выполненные работы и установленные комплектующие предоставляется гарантия (не менее 6 месяцев или 10 000 км пробега).

Безопасность: Демонтаж ГБО и ремонт электрооборудования должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением правил пожарной и технической безопасности.

Начальник службы отдела материально-технического

обеспечения войсковой части 99225

капитан                                          Е.Сейдулла