Техническая спецификация на микроскопию мазка мокроты

Микроскопия мазка мокроты-прямой метод диагностики туберкулеза предназначена для выявления микобактерий туберкулеза методом приготовления мазков, окрашивания по Цилю-Нильсена и просмотра под микроскопом при увеличении в 1000 раз под иммерсионной системой.

Метод  Циль-Нильсена состоит из следующих этапов:

- Приготовление мазка (приготовление, высушивание и фиксация)

- Окрашивание (окрашивание, промывание, обесцвечивание, промывание, контрастное окрашивание, промывание, высушивание)

- Исследование под микроскопом

- Регистрация и выдача результата

Требования к поставщику:

Наличие разрешительных документов на проведение исследования.

Наличие собственного специализированного оборудования.

Наличие в штате сертифицированных специалистов.

Для оказания услуг микроскопии мазка мокроты необходимо:

-Контейнер для сбора мокроты

- Петля (диаметр 3-5 мм)

-Предметное стекло

-Маркировочный карандаш

-Пинцет

-Горелка Бунсена или спиртовка

-Металлическая емкость для отходов

-Емкость с песком и спиртом

-Раствор фуксина (5 минут)

-3%  соляно - кислый спирт(3 минут)

-0,1%  метиленовый синий(1 минута)

-Микроскоп

-Иммерсионное масло

-Ксилол

-Марля для очистки линз

-Коробка

Количество услуг -    не менее 90  лабораторных  исследований.

Срок получения результата не более 1 суток со дня предоставления биологического материала.

Срок и условия оказания услуг -    по заявке Заказчика по 31 декабря 2026 года.

Место забора биоматериала – г.Астана, ул.Т.Рыскулова,12

Техникалық сипаттама

Қақырық жағындысының микроскопиясы – жағындыны дайындау әдісімен, Цилю-Нильсен бояуымен және  иммерсиялық жүйемен 1000 рет үлкейту кезінде микроскоппен қараумен туберкулез микробактериясын анықтауға арналған туберкулез диагностикасының тікелей әдісі.

Циль-Нильсен әдісі келесі кезеңнен тұрады:

- Жағындыны дайындау (дайындау, кептіру және фиксация жасау)

- Бояу (бояу, жуу, ағарту, жуу, контрасты бояу, жуу, кептіру

- Микроскоппен зерттеу

- Нәтижесін тіркеу және беру

Өнім берушіге қойылатын талаптар

Зерттеулерге арналған рұқсат құжаттарының болуы

Жеке мамандандырылған жабдығының арналған жабдығының болуы

Штатта сертификатталған мамандар болуы.

Қақырық жағындысының микроскопия қызметтерін көрсету үшін:

- Қақырық жинауға арналған контейнер

- Жіп (диаметр 3-5 мм)

- Шыны заты

- Таңбалау қарындашы

-Пинцет

-Бунсен горелкасы немесе спиртовка

- Қалдықтардың металл сыйымдылығы

- Құм және спирт сыйымдылығы

-фуксин ертіндісі (5 минут)

-3%  тұзды – қышқылды спирт(3 минут)

-0,1%  метиленді көк(1 минут)

-Микроскоп

-Иммерсиялық май

-Ксилол

- Линзаларды тазарту дәкесі

- қорап

Қызметтер саны -  90 кем емес    зертханалық зерттеу.

Нәтижені алу мерзімі биологиялық материал ұсынылған күннен бастап 1 тәуліктен аспайды.

Қызмет көрсету мерзімі–Тапсырыс  берушінің тапсырысы бойынша 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Биоматериалды алу орны- Астана к., Тұрар Рысқұлов көшесі,12