# Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг / выполнение работ по переносу Пульта централизованного наблюдения (ПЦН) и панелей отображения (телевизоров)

1. Наименование и объем выполняемых работ

1.1. Наименование работ: Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по переносу оборудования Пульта централизованного наблюдения (ПЦН), включая демонтаж, транспортировку, монтаж и юстировку 6 (шести) телевизионных панелей (мониторов отображения видеоинформации) с прокладкой линий передачи видеосигнала.

1.2. Место выполнения работ: Республиканское государственное учреждение "Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова",  г.Алматы, Бостандыкский район, г. Алматы ул. Утепова, 29

1.3. Срок выполнения работ: В течение 15 календарных с момента подписания Договора.

2. Общие требования к производимым работам

Поставщик обязан выполнить работы в полном соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП РК, Правила устройства электроустановок (ПУЭ), стандарты пожарной и электробезопасности).

Поставщик обеспечивает демонтаж, аккуратный перенос и повторный монтаж 6 (шести) существующих телевизоров (панелей отображения), а также поставку всего необходимого оборудования, кабельной продукции, кабель-каналов и расходных материалов.

Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), год выпуска — не ранее 2025–2026 гг.

Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность и целостность демонтируемых и переносых 6 телевизоров и существующей системы видеомониторинга.

3. Технические характеристики поставляемого оборудования и материалов

3.1. Удлинитель HDMI по кабелю «витая пара» (Extender HDMI over UTP) — 6 штук

Назначение: Передача высокочеткого видео/аудио сигнала от видеорегистраторов/АРМ на 6 переносых телевизоров по кабель-линии витой пары.

Дальность передачи: Не менее 50 метров.

Поддерживаемое разрешение: Не менее Full HD (1920x1080) при частоте не менее 60 Гц.

Среда передачи: Сетевой кабель витая пара категории Cat5e/Cat6.

Технология питания: Поддержка технологии передачи питания по сетевому кабелю (PoE / Power over Cable), позволяющая питать приемный модуль от передающего без необходимости подключения отдельного блока питания у каждого телевизора.

Управление EDID: Наличие функции автоматической или ручной передачи данных EDID для корректного отображения картинки на 6 телевизорах.

Защита: Наличие встроенной защиты от импульсных помех и статического электричества (ESD).

Комплектность: Передатчик (Transmitter) — 1 шт., Приемник (Receiver) — 1 шт., блоки питания (при необходимости).

3.2. Кабель «витая пара» для внутренней прокладки (UTP Cat 5e) — 2 бухты

Тип кабеля: U/UTP (неэкранированная витая пара).

Категория: Cat 5e.

Количество пар: 4 пары (4x2).

Материал проводника: Высокоочищенная медь (Cu).

Диаметр жилы: Не менее 0.50–0.51 мм (AWG24).

Исполнение оболочки: Для внутренней прокладки (Indoor), материал PVC (ПВХ), устойчивый к распространению горения при одиночной прокладке.

Длина в бухте: Стандартная бухта (не менее 305 метров). Общий объем поставляемого кабеля — не менее 610 метров.

3.3. Кабель-канал (короб монтажный пластиковый) — 60 метров

Тип/Размер: Пластиковый коробочный профиль размером не менее 25×16 мм.

Материал: Самозатухающий ПВХ (поливинилхлорид), устойчивый к ультрафиолету и механическим повреждениям.

Конструкция: Наличие съемной крышки, перфорации/направляющих для укладки кабеля.

Цвет: Белый.

3.4. Комплект расходных, кронштейных и крепежных материалов — 1 комплект

Состав комплекта: Вспомогательные материалы для качественного монтажа и переноса 6 телевизоров (настенные кронштейны/крепежи при необходимости, дюбель-гвозди, саморезы, нейлоновые кабельные стяжки, разъемы RJ-45, маркировочные элементы, сетевые удлинители/розетки).

4. Перечень и состав выполняемых работ

| № | Наименование работ и услуг | Описание / Требования к выполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка и трассировка | Прокладка и согласование трассы прокладки кабельных линий от существующих серверов/видеорегистраторов до нового места размещения 6 телевизоров ПЦН. | усл. | 1 |
| 2 | Демонтаж и подготовка телевизоров | Аккуратный демонтаж 6 существующих телевизоров (панелей отображения), упаковка, маркировка и подготовка к переносу. | шт. | 6 |
| 3 | Монтаж кабель-каналов | Установка пластиковых кабель-каналов (25×16 мм) по стенам/потолкам с соблюдением эстетических и строительных норм. | м | 60 |
| 4 | Прокладка кабельных линий | Прокладка кабеля витая пара UTP Cat 5e в кабель-каналах и за подвесными конструкциями к 6 точкам установки телевизоров. | м | согласно трассе |
| 5 | Монтаж телевизоров и коммутация оборудования | Установка и крепление 6 телевизоров на новом месте размещения ПЦН, монтаж приемных/передающих модулей HDMI-удлинителей, обжим разъемов RJ-45, подключение питания и видеосигнала. | компл. | 6 |
| 6 | Пусконаладочные работы (ПНР) | Настройка передачи видеосигнала на все 6 телевизоров, проверка четкости и стабильности изображения без задержек и помех, настройка EDID, юстировка углов обзора телевизоров. | усл. | 1 |
| 7 | Тестирование и сдача в эксплуатацию | Проведение комплексного тестирования системы видеоотображения на 6 телевизорах в течение 24 часов, демонтаж старых временных связей, уборка строительного мусора. | усл. | 1 |

5. Требования к Поставщику и гарантийные обязательства

Квалификация:Персонал Поставщика должен иметь соответствующую квалификацию и допуски к электромонтажным и слаботочным работам.

Гарантия на оборудование:Гарантийный срок на поставляемое оборудование (удлинители HDMI) и монтажные конструкции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.

Гарантия на работы:Гарантийный срок на выполненные работы по переносу, монтажу и пусконаладке 6 телевизоров и кабельных трасс должен составлять не менее 12 месяцев.

Устранение дефектов:В период гарантийного срока Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности или производить замену вышедшего из строя оборудования за свой счет в течение не более 48 часов с момента получения заявки от Заказчика.

# 2 қосымша

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Орталықтандырылған бақылау пультін (ОБП) және бейнені көрсету панельдерін (теледидарларды) көшіру бойынша қызметтер көрсетуге / жұмыстарды орындауға арналған

## 1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен көлемі

1.1. Жұмыстардың атауы: Орталықтандырылған бақылау пультінің (ОБП) жабдықтарын көшіру бойынша құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының кешенін орындау, оның ішінде бейнесигнал беру желілерін тарту арқылы 6 (алты) теледидар панелін (бейнеақпаратты көрсету мониторларын) бөлшектеу, тасымалдау, монтаждау және ретке келтіру.

1.2. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы республикалық мемлекеттік мекемесі, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Өтепов көшесі, 29.

1.3. Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

## 2. Орындалатын жұмыстарға қойылатын жалпы талаптар

- Өнім беруші жұмыстарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен қағидаларына (ҚР ҚНжЕ, Электр қондырғыларын орнату қағидалары (ЭҚОҚ), өрт және электр қауіпсіздігі стандарттары) толық сәйкес орындауға міндетті.

- Өнім беруші қолданыстағы 6 (алты) теледидарды (бейнені көрсету панельдерін) бөлшектеуді, ұқыпты көшіруді және қайта монтаждауды, сондай-ақ барлық қажетті жабдықтарды, кабель өнімдерін, кабель-арналарды және шығыс материалдарын жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Жеткізілетін барлық жабдықтар мен материалдар жаңа болуы тиіс (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген), шығарылған жылы — 2025–2026 жылдан ерте емес.

- Өнім беруші бөлшектелетін және тасымалданатын 6 теледидардың, сондай-ақ қолданыстағы бейнемониторинг жүйесінің сақталуы мен бүтіндігі үшін толық материалдық жауапкершілік көтереді.

## 3. Жеткізілетін жабдықтар мен материалдардың техникалық сипаттамалары

### 3.1. «Бұралған жұп» кабелі арқылы HDMI сигналын ұзартқыш (HDMI over UTP Extender) — 6 дана

- Мақсаты: Бейнетіркегіштерден/автоматтандырылған жұмыс орындарынан (АЖО) 6 көшірілген теледидарға бейне/аудиосигналды бұралған жұп кабелі арқылы беру.

- Сигнал беру қашықтығы: Кемінде 50 метр.

- Қолдайтын ажыратымдылығы: Кемінде Full HD (1920×1080), жиілігі кемінде 60 Гц.

- Сигнал беру ортасы: Cat5e/Cat6 санатындағы желілік бұралған жұп кабелі.

- Қоректендіру технологиясы: Желілік кабель арқылы қоректендіруді беру технологиясын (PoE / Power over Cable) қолдауы тиіс. Бұл әр теледидардың жанында жеке қоректендіру блогын қосуды қажет етпей, қабылдағыш модульді таратқыштан қоректендіруге мүмкіндік беруі керек.

- EDID басқару: 6 теледидарда кескіннің дұрыс көрсетілуін қамтамасыз ету үшін EDID деректерін автоматты немесе қолмен беру функциясының болуы.

- Қорғаныс: Импульстік кедергілерден және статикалық электрден (ESD) кіріктірілген қорғаныстың болуы.

- Жиынтықтылығы: Таратқыш (Transmitter) — 1 дана, қабылдағыш (Receiver) — 1 дана, қажет болған жағдайда қоректендіру блоктары.

### 3.2. Ішкі төсеуге арналған «бұралған жұп» кабелі (UTP Cat 5e) — 2 орам

- Кабель түрі: U/UTP (экрандалмаған бұралған жұп).

- Санаты: Cat 5e.

- Жұп саны: 4 жұп (4×2).

- Өткізгіш материалы: Жоғары тазалықтағы мыс (Cu).

- Өткізгіштің диаметрі: Кемінде 0,50–0,51 мм (AWG24).

- Қабықшасының орындалуы: Ішкі төсеуге арналған (Indoor), материалы — ПВХ, жеке төселген кезде жанудың таралуына төзімді.

- Бір орамның ұзындығы: Стандартты орам кемінде 305 метр болуы тиіс. Жеткізілетін кабельдің жалпы ұзындығы — кемінде 610 метр.

### 3.3. Кабель-арна (пластикалық монтаждық қорап) — 60 метр

- Түрі/өлшемі: Өлшемі кемінде 25×16 мм пластикалық қорап профилі.

- Материалы: Өздігінен сөнетін ПВХ (поливинилхлорид), ультракүлгін сәулелерге және механикалық зақымдануларға төзімді.

- Құрылымы: Алынбалы қақпағының, кабельдерді төсеуге арналған перфорациясының/бағыттағыштарының болуы.

- Түсі: Ақ.

### 3.4. Шығыс материалдарының, кронштейндер мен бекіткіштердің жиынтығы — 1 жиынтық

- Жиынтық құрамы: 6 теледидарды сапалы монтаждау және көшіру үшін қажетті қосалқы материалдар: қажет болған жағдайда қабырғаға арналған кронштейндер/бекіткіштер, дюбель-шегелер, өздігінен бұрап кіретін бұрандалар, нейлон кабель байламдары, RJ-45 жалғағыштары, таңбалау элементтері, желілік ұзартқыштар/розеткалар.

## 4. Орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі және құрамы

| № |  | Жұмыстар мен қызметтердің атауы | Орындалу сипаттамасы / талаптары | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Белгілеу және кабель трассаларын жоспарлау | Қолданыстағы серверлерден/бейнетіркегіштерден ОБП-ның 6 теледидары орнатылатын жаңа орынға дейін кабель желілерін төсеу трассасын белгілеу және келісу. | қызмет | 1 |
| 2 |  | Теледидарларды бөлшектеу және дайындау | Қолданыстағы 6 теледидарды (бейнені көрсету панельдерін) ұқыпты бөлшектеу, буып-түю, таңбалау және көшіруге дайындау. | дана | 6 |
| 3 |  | Кабель-арналарды монтаждау | Пластикалық кабель-арналарды (25×16 мм) қабырғаларға/төбелерге эстетикалық және құрылыс нормаларын сақтай отырып орнату. | м | 60 |
| 4 |  | Кабель желілерін төсеу | UTP Cat 5e бұралған жұп кабелін кабель-арналарда және аспалы конструкциялардың артында 6 теледидарды орнату нүктесіне дейін төсеу. | м | трассаға сәйкес |
| 5 |  | Теледидарларды монтаждау және жабдықтарды коммутациялау | 6 теледидарды ОБП-ның жаңа орналасқан жеріне орнату және бекіту, HDMI ұзартқыштарының қабылдағыш/таратқыш модульдерін монтаждау, RJ-45 жалғағыштарын қысу, қоректендіру мен бейнесигналды қосу. | жиынтық | 6 |
| 6 |  | Іске қосу-баптау жұмыстары (ІБЖ) | Барлық 6 теледидарға бейнесигнал беруді баптау, кескіннің анықтығы мен тұрақтылығын кідіріссіз және кедергісіз тексеру, EDID параметрлерін баптау, теледидарлардың көру бұрыштарын реттеу. | қызмет | 1 |
| 7 |  | Тестілеу және пайдалануға тапсыру | 6 теледидардағы бейнені көрсету жүйесін 24 сағат бойы кешенді тестілеу, уақытша қосылымдарды бөлшектеу, құрылыс қалдықтарын жинау. | қызмет | 1 |

## 5. Өнім берушіге қойылатын талаптар және кепілдік міндеттемелері

- Біліктілігі: Өнім берушінің персоналы электрмонтаждау және әлсіз токты жүйелермен жұмыс істеу үшін тиісті біліктілікке және рұқсаттарға ие болуы тиіс.

- Жабдыққа кепілдік: Жеткізілетін жабдықтарға (HDMI ұзартқыштарына) және монтаждық конструкцияларға кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

- Жұмыстарға кепілдік: 6 теледидарды көшіру, монтаждау, іске қосу-баптау және кабель трассаларын төсеу бойынша орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс.

- Ақауларды жою: Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші анықталған ақауларды жоюға немесе істен шыққан жабдықты Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 48 сағаттан аспайтын мерзімде өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді.