Приложение 2

| № п/п | Тауарлар/жұмыс/қызмет көрсету атаулары Наименование товаров/работ/ услуг | Мінездеме/Характеристика | Өлшем бірлігі/ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и Установка отдельно стоящей стеллы По согласованию с заказчиком. 1. Отдельно стоящая стела высотой 3,9 м, ширина по кольцам 2814 мм 2. Олимпийские кольца 2814 *1285 мм — объёмно-световые, свечение в лицо (LED) 3. Инфо-панель 1849 *873 мм — несветовой короб из композита, УФ-печать 4. Силовой каркас — 5 стоек из трубы 100 100 мм, покраска грунт + эмаль 5. Тыльная сторона каркаса открытая, не зашивается 6. Крепление — на бетонное основание заказчика, 4 анкера М20 7. изготавливает армокаркас с анкерами, бетонирует и устанавливает Металлокаркас:стойки 100*100,каркас колец 20*40. Бетонное основание :армкаркас с анкерами и ветровая нагррузка.Анкер М20,L*700 c загибом, резьба 120 Ветровая нагрузка. Ветер 30 м/с*скоростной напор 0,55 кПа, коэффициент надежности 1,4 Кольца(световые короба)1,24*1,34*4,42 Инфо-панель 1,61*1,74*3,03 Стойки ниже панели 0,67*1,03*0,69 Стойки над панелю+ригель 0,32*0,49*1,18 Каркас колец 20*40 0,41*0,63*2,08 Олимпийские кольца, световые 5 колец Ø886 мм, свечение в лицо- Инфо-панель — короб из композита 1849×873 мм, без подсветки УФ-печать на плёнке для панели полноцвет, 1849×873 мм Силовой каркас: труба 100×100 мм 5 стоек, ригель, опорная рама, площадки Каркас колец: труба 20×40 мм 4 вертикали + 2 горизонтали Каркас инфо-панели:труба25*25 мм Покраска металл каркаса грунт+эмаль Армокаркас основания с анкерами 4 анкера М20+шаблон Блок питания 12 В 150 Вт, IP67 Подключение питания + фотореле Манипулятор: доставка и установка Монтаж стелы на основание Бетонное основание 2,0×1,2×1,0 м (≈ 2,4 м³, бетон М300) выполняет поставщик Монтаж стелы — не ранее 7 суток после заливки основания Подвод кабеля 220 В к стеле — силами заказчика Текст инфо-панели и макет печати согласовываются перед производством Жеке Стелла жасау және орнату Тапсырыс берушімен Бұлбұл бойынша. - Биіктігі 3,9 м, сақиналардың ені 2814 мм - 2. Олимпиадалық сақиналар 2814 * 1285 мм-көлемді Жарық, бетке жарқырау (LED) - 3. Ақпараттық панель 1849 * 873 мм-композиттік жарық емес қорап, ультракүлгін басып шығару - 4. Қуат қаңқасы-100 100 мм құбырдан 5 тірек, бояу топырақ + эмаль - 5. Жақтаудың артқы жағы ашық, тігілмейді - 6. Бекіту-Тапсырыс берушінің бетон негізіне, 4 М20 якорь - 7. якорьмен армокарка жасайды, бетондайды және орнатады Металл жақтау: тіректер 100*100, сақина жақтауы 20*40. - Бетон негізі: якорьі бар армкаркас және жел жүктемесі.М20 якорь, L * 700 C иілу, 120 жіп Жел жүктемесі. Жел 30 м / с*жылдамдық басы 0,55 кПа, сенімділік коэффициенті 1,4 Сақиналар(жарық қораптары)1,24*1,34*4,42 Ақпараттық панель 1,61*1,74*3,03 - Панельдің астындағы тіректер 0,67*1,03*0,69 Панельдің үстіндегі тіректер+ригель 0,32*0,49*1,18 - Сақина жақтауы 20*40 0,41*0,63*2,08 Олимпиадалық сақиналар, Жарық 5 сақина Ø886 мм, бетке жарқырау- - Ақпараттық панель-композиттік қорап 1849×873 мм, артқы жарығы жоқ Панельдік пленкаға ультракүлгін басып шығару толық түс, 1849×873 мм - Қуат жақтауы: 100×100 мм құбыр 5 тірек, ригель, тірек жақтау, платформалар - Сақина жақтауы: 20×40 мм құбыр 4 тік + 2 көлденең Ақпараттық панельдің жақтауы: құбыр25 * 25 мм - Металл жақтауды бояу топырақ + эмаль Зәкірлері бар негіздің армокаркасы 4 якорь М20 + үлгі 12В 150 Вт қуат көзі, IP67 Қуат қосылымы + фотореле Манипулятор: жеткізу және орнату Стеланы негізге орнату Бетон негізі 2,0×1,2×1,0 м (≈ 2,4 м3, бетон М300) - Стеланы орнату — негізді құйғаннан кейін 7 күннен ерте емес 220 В кабельді стелаға жеткізу-тапсырыс берушінің күшімен Ақпараттық панельдің мәтіні мен басып шығару макеті өндіріс алдында келісіледі |  | Работа |

Техникалық ерекшелігі /Техническая спецификация