# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Сатып алынатын қызметтердің атауы

«Қазақстандық аграрлық сараптама» акционерлік қоғамының Ақтөбе филиалы мен оның бөлімшелеріндегі газ құбырларына, газ қондырғыларына және газ жабдықтарына қажетті қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштарды ауыстыра отырып, техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтері.

2. Қызмет көрсету орны

«Қазақстандық аграрлық сараптама» АҚ Ақтөбе филиалының Ақтөбе облысында орналасқан мынадай нысандары:

- Ақтөбе қаласы;

- Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы;

- Әйтеке би ауданы;

- Теректі ауданы;

- Бәйтерек ауданы;

- Бөрлі ауданы;

- Тасқала ауданы.

Нысандардың нақты мекенжайларын тапсырыс беруші қызмет көрсетілетін нысандар тізбесінде ұсынады.

3. Сатып алудың мақсаты

Газ құбырларының, газ қондырғылары мен газ жабдықтарының қауіпсіз әрі үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ақауларды уақтылы анықтау және жою, газдың шығуын және авариялық жағдайлардың туындауын болдырмау.

4. Жабдықтардың тізбесі

| № | Орналасқан жері | Жабдықтың атауы | Маркасы / моделі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ақтөбе қаласы | Газ қазандығы | Protherm |
| 2 | Ақтөбе қаласы | Газ қазандығы | Yonker |
| 3 | Ақтөбе қаласы | Газ есептегіші | СТМН-1 |
| 4 | Мәртөк ауылы | Газ қазандығы | Мимакс |
| 5 | Мәртөк ауылы | Газ есептегіші | СТК G4 |
| 6 | Әйтеке би ауданы | Газ қазандығы | Мимакс |
| 7 | Әйтеке би ауданы | Газ есептегіші | СТБ G4 |
| 8 | Теректі ауданы | Газ қазандығы | RuGas TGV |
| 9 | Бәйтерек ауданы | Жылыту құрылғысы | Қолдан жасалған буржуйка |
| 10 | Бөрлі ауданы | Газ қазандығы | Мимакс |
| 11 | Тасқала ауданы | Жылыту құрылғысы | Қолдан жасалған буржуйка |

Ескерту: жабдықтардың құрамы мен техникалық жай-күйін қызмет көрсету басталғанға дейін тапсырыс беруші нақтылайды. Газ есептегіштеріне қызмет көрсету және оларды жөндеу тиісті жабдық пен орындаушы үшін рұқсат етілген жұмыстар шегінде ғана жүзеге асырылады.

5. Қызметтердің құрамы мен көлемі

Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға міндетті:

5.1. Газ құбырларына, газ қондырғылары мен газ жабдықтарына техникалық тексеру жүргізу.

5.2. Газ құбырларының, қосылыстардың, бекітпелердің, тиек арматурасының және газ жүйесінің басқа да қолжетімді элементтерінің техникалық жай-күйін тексеру.

5.3. Рұқсат етілген әдістер мен жарамды бақылау құралдарын пайдалана отырып, қосылыстар мен жабдықтардың герметикалығын тексеру.

5.4. Тиек құрылғыларының, қысым реттегіштердің және болған жағдайда газ жабдығының басқа элементтерінің жұмысқа жарамдылығын тексеру.

5.5. Ақауларды диагностикалау, жабдықтың жұмысқа қабілеттілігінің бұзылу себептерін анықтау және тапсырыс берушіге қажетті жөндеу жұмыстары туралы хабарлау.

5.6. Келісілген қызметтер көлемі мен рұқсат етілген жұмыс түрлері шегінде газ құбырлары мен газ жабдықтарына ағымдағы жөндеу жүргізу.

5.7. Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажет ақаулы бөлшектерді бөлшектеу және жаңа қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштарды орнату.

5.8. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу аяқталғаннан кейін жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру.

5.9. Әрбір нысан бойынша орындалған жұмыстар, анықталған ақаулар, жүргізілген іс-шаралар және ауыстырылған бөлшектер көрсетілген есеп дайындау.

6. Қосалқы бөлшектер мен материалдарға қойылатын талаптар

6.1. Қосалқы бөлшектер, жинақтауыштар және шығыс материалдары жаңа, пайдаланылмаған, қызмет көрсетілетін жабдықтың техникалық сипаттамаларына және өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

6.2. Қосалқы бөлшектерді ауыстыру қажетті бөлшектердің тізбесі мен жұмыс көлемі тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.

6.3. Қосалқы бөлшектердің, жинақтауыштардың, шығыс материалдарының және оларды ауыстыру жұмыстарының құны сатып алу шарттарына сәйкес шарт бағасына енгізілуі тиіс.

6.4. Шарт бағасына енгізілген қосалқы бөлшектер мен жұмыстар үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді.

6.5. Қосымша жұмыстар қажеттілігі анықталған жағдайда, егер тиісті шығындар шарт бағасына енгізілмесе, орындаушы тапсырыс берушіге негіздемені, қажетті бөлшектер тізбесін және құнын алдын ала ұсынады.

7. Орындаушыға қойылатын талаптар

7.1. Орындаушыда шартта көзделген жұмыстарды орындауға қажетті білікті мамандар, құрал-саймандар және өлшеу құралдары болуы тиіс.

7.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес нақты жұмыс түріне рұқсаттар, жіберілімдер немесе өзге де құжаттар талап етілген жағдайда, орындаушы оларды иеленуге міндетті.

7.3. Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының заңнамасын, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және газ жабдықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.

7.4. Арнайы рұқсаттарды, газ беруді тоқтатуды, сынақтарды жүргізуді немесе мамандандырылған ұйымдарды тартуды талап ететін жұмыстар белгіленген тәртіппен орындалады.

7.5. Газдың шығуы немесе қауіпсіздікке тікелей қатер төндіретін өзге де жағдай анықталған кезде орындаушы тапсырыс берушіге дереу хабарлауға және өз құзыреті шегінде қауіпсіздік қағидаларында көзделген шараларды қабылдауға міндетті.

8. Қызмет көрсету тәртібі

8.1. Қызметтер шарттың қолданылу мерзімі ішінде тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша келісілген тізбеге енгізілген нысандарға көрсетіледі.

8.2. Өтінімде нысанның мекенжайы, ақаудың сипаттамасы немесе қажетті жұмыстардың тізбесі және жауапты тұлғаның байланыс деректері көрсетілуі тиіс.

8.3. Жоспарлы жұмыстарды орындау мерзімдері шарт талаптары мен жабдықтың техникалық жай-күйін ескере отырып, тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

8.4. Тапсырыс берушімен келісусіз жабдықтың құрылымын өзгертуге, сәйкес келмейтін қосалқы бөлшектерді қолдануға және қосымша жұмыстарды орындауға жол берілмейді, заңнамада көзделген қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын қоспағанда.

9. Сапаға және кепілдікке қойылатын талаптар

9.1. Қызметтер сапалы, толық көлемде, жабдық өндірушісінің талаптарына, қолданылатын нормативтік құжаттарға және шарт талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

9.2. Орындаушы орындалған жөндеу жұмыстарына және орнатылған қосалқы бөлшектерге шарт талаптарына және көзделген жағдайда өндірушінің кепілдігіне сәйкес кепілдік береді.

9.3. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер орындаушының есебінен тараптар келіскен мерзімдерде жойылады.

10. Қызмет көрсету нәтижелері бойынша ұсынылатын құжаттар

Қызметтер аяқталғаннан кейін орындаушы тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

- көрсетілген қызметтер актісі;

- әрбір нысан бойынша орындалған жұмыстар туралы есеп;

- ауыстырылған қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштардың тізбесі;

- заңнамада немесе өндірушінің құжаттамасында көзделген жағдайда қосалқы бөлшектердің сапасын растайтын құжаттар;

- тиісті жұмыс түріне талап етілген жағдайда тексерулер мен сынақтардың нәтижелері.

11. Ерекше шарттар

Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына, қауіпсіздік талаптарының сақталуына және өзінің кінәсінен келтірілген залалға Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес жауапты болады.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование закупаемых услуг

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газовых установок и газового оборудования Актюбинского филиала АО «Казахстанская аграрная экспертиза» и его подразделений, с заменой необходимых запасных частей и комплектующих.

2. Место оказания услуг

Объекты Актюбинского филиала АО «Казахстанская аграрная экспертиза», расположенные в следующих населённых пунктах и районах Актюбинской области:

- г. Актобе;

- Мартукский район, с. Мартук;

- Айтекебийский район;

- Теректинский район;

- Байтерекский район;

- Бурлинский район;

- Таскалинский район.

Точные адреса объектов предоставляются заказчиком в перечне обслуживаемых объектов.

3. Цель закупки

Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации газопроводов, газовых установок и газового оборудования, своевременное выявление и устранение неисправностей, предупреждение утечек газа и аварийных ситуаций.

4. Перечень оборудования

| № | Место расположения | Наименование оборудования | Марка / модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Актобе | Газовый котёл | Protherm |
| 2 | г. Актобе | Газовый котёл | Yonker |
| 3 | г. Актобе | Газовый счётчик | СТМН-1 |
| 4 | с. Мартук | Газовый котёл | Мимакс |
| 5 | с. Мартук | Газовый счётчик | СТК G4 |
| 6 | Айтекебийский район | Газовый котёл | Мимакс |
| 7 | Айтекебийский район | Газовый счётчик | СТБ G4 |
| 8 | Теректинский район | Газовый котёл | RuGas TGV |
| 9 | Байтерекский район | Отопительное устройство | Самодельная буржуйка |
| 10 | Бурлинский район | Газовый котёл | Мимакс |
| 11 | Таскалинский район | Отопительное устройство | Самодельная буржуйка |

Примечание: состав и техническое состояние оборудования подлежат уточнению заказчиком до начала оказания услуг. Газовые счётчики обслуживаются и ремонтируются только в пределах работ, разрешённых для соответствующего оборудования и исполнителя.

5. Состав и объём услуг

Исполнитель обязан обеспечить:

5.1. Проведение технического осмотра газопроводов, газовых установок и газового оборудования.

5.2. Проверку технического состояния газопроводов, соединений, креплений, запорной арматуры и других доступных элементов газовой системы.

5.3. Проверку герметичности соединений и оборудования с применением разрешённых методов и исправных средств контроля.

5.4. Проверку работоспособности запорных устройств, регуляторов давления и иных элементов газового оборудования при их наличии.

5.5. Диагностику неисправностей, определение причин нарушения работоспособности оборудования и информирование заказчика о необходимых ремонтных работах.

5.6. Выполнение текущего ремонта газопроводов и газового оборудования в пределах согласованного объёма услуг и разрешённых видов работ.

5.7. Демонтаж неисправных деталей и установку новых запасных частей и комплектующих, необходимых для восстановления работоспособности оборудования.

5.8. Проверку работоспособности оборудования после завершения технического обслуживания и ремонта.

5.9. Составление отчёта о выполненных работах по каждому объекту с указанием выявленных неисправностей, выполненных мероприятий и заменённых деталей.

6. Требования к запасным частям и материалам

6.1. Запасные части, комплектующие и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать техническим характеристикам обслуживаемого оборудования и требованиям его производителя.

6.2. Замена запасных частей производится после согласования с заказчиком перечня необходимых деталей и объёма работ.

6.3. Стоимость запасных частей, комплектующих, расходных материалов и работ по их замене должна быть учтена в цене договора в соответствии с условиями закупки.

6.4. Дополнительная оплата за запасные части и работы, стоимость которых уже включена в цену договора, не допускается.

6.5. При выявлении необходимости дополнительных работ исполнитель обязан предварительно представить заказчику обоснование, перечень необходимых деталей и расчёт стоимости, если такие расходы не включены в договор.

7. Требования к исполнителю

7.1. Исполнитель должен располагать квалифицированными специалистами, необходимыми инструментами и средствами измерений для выполнения предусмотренных договором работ.

7.2. Исполнитель обязан иметь разрешения, допуски и иные документы, если их наличие требуется законодательством Республики Казахстан для конкретного вида работ.

7.3. Все работы должны выполняться с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и безопасной эксплуатации газового оборудования.

7.4. Работы, требующие специальных разрешений, отключения газоснабжения, испытаний или привлечения специализированных организаций, выполняются в установленном порядке.

7.5. При выявлении утечки газа или иной непосредственной угрозы безопасности исполнитель обязан незамедлительно уведомить заказчика и принять предусмотренные правилами безопасности меры в пределах своей компетенции.

8. Порядок оказания услуг

8.1. Услуги оказываются по заявкам заказчика в течение срока действия договора в отношении объектов, включённых в согласованный перечень.

8.2. Заявка должна содержать адрес объекта, описание неисправности или перечень требуемых работ и контактные данные ответственного лица.

8.3. Сроки выполнения плановых работ согласовываются сторонами с учётом условий договора и технического состояния оборудования.

8.4. Самостоятельное изменение конструкции оборудования, применение несовместимых запасных частей и выполнение дополнительных работ без согласования с заказчиком не допускаются, кроме предусмотренных законодательством действий по обеспечению безопасности.

9. Требования к качеству и гарантии

9.1. Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объёме и в соответствии с требованиями производителя оборудования, применимыми нормативными документами и условиями договора.

9.2. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные ремонтные работы и установленные запасные части в соответствии с условиями договора и гарантией производителя, если она предусмотрена.

9.3. Недостатки, возникшие по вине исполнителя в течение гарантийного срока, устраняются исполнителем за свой счёт в согласованные сторонами сроки.

10. Документы по результатам оказания услуг

По завершении оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику:

- акт оказанных услуг;

- отчёт о выполненных работах по каждому объекту;

- перечень заменённых запасных частей и комплектующих;

- документы, подтверждающие качество запасных частей, если они предусмотрены законодательством или документацией производителя;

- результаты проверок и испытаний, если они требуются для соответствующего вида работ.

11. Особые условия

Исполнитель несёт ответственность за качество выполненных работ, соблюдение требований безопасности и причинённый по его вине ущерб в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора.