Техническая спецификация

Работы по монтажу циркуляционных насосов системы отопления

Наименование услуги:

Монтаж и ввод в эксплуатацию 1 (один) циркуляционных насос системы отопления.

1. Общие требования

Исполнитель должен выполнить комплекс работ по монтажу четырех циркуляционных насосов в существующую систему отопления Заказчика.

Насосы предоставляются Заказчиком и находятся в наличии.

2. Технические характеристики устанавливаемых насосов

- Марка и модель: MUSLOOK water pump.Циркуляционный насос GPD -50/12 F- №2120117.220V.50Hz.IP44.TF110C,СIass H.P1(W)-1(A).1000-4.9.

- Количество: 1 шт.

3. Перечень монтажных работ

Исполнитель должен выполнить:

Осмотр существующей системы отопления и места установки насосов.

Определение мест и условий установки четырех насосов.

Подготовку мест монтажа.

Демонтаж/разборку существующих соединений при необходимости.

Установку четырех циркуляционных насосов в существующую систему отопления.

Выполнение фланцевых соединений насосов с трубопроводом.

Установку необходимых уплотнительных материалов и крепежных элементов.

Подключение электродвигателей насосов к существующей электрической сети с соблюдением требований электробезопасности.

Проверку правильности электрического подключения и направления вращения электродвигателей.

Проверку герметичности соединений.

Заполнение/подготовку системы к запуску и удаление воздуха из системы при необходимости.

Проведение пробного запуска каждого установленного насоса.

Проверку работы насосов под нагрузкой.

Проверку отсутствия посторонних шумов, вибрации, протечек и перегрева.

Выполнение пусконаладочных работ.

Устранение выявленных в процессе пусконаладки недостатков, связанных с выполненными монтажными работами.

4. Требования к качеству выполнения работ

Монтаж насосов должен быть выполнен качественно, надежно и с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан, правил охраны труда, техники безопасности и электробезопасности.

После завершения работ все установленные насосы должны находиться в работоспособном состоянии и обеспечивать нормальную циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Фланцевые и электрические соединения должны быть надежными и герметичными. Не допускаются протечки теплоносителя, ненадежное крепление оборудования, чрезмерная вибрация и посторонний шум при работе насосов.

5. Материалы и оборудование

Исполнитель обеспечивает за свой счет необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструменты, оборудование и приспособления.

6. Результат выполнения работ

Результатом выполнения работ является полностью выполненный монтаж, электрическое подключение, пусконаладка и ввод в эксплуатацию 1 (один) циркуляционных насос в существующей системе отопления.

По завершении работ Исполнитель должен передать Заказчику установленное и проверенное в работе оборудование, а также предоставить акт выполненных работ.

7. Требования к Исполнителю

Исполнитель несет ответственность за качество выполненных монтажных и пусконаладочных работ.

Техникалық ерекшелік

Жылыту жүйесінің айналым сорғыларын монтаждау жұмыстары

Жұмыс атауы:
Жылыту жүйесіне 1(бір) айналым сорғысын монтаждау және пайдалануға беру.

1. Жалпы талаптар

Орындаушы Тапсырыс берушінің қолданыстағы жылыту жүйесіне 1 (бір) айналым сорғысын монтаждау бойынша жұмыстар кешенін орындауы тиіс.

Сорғыларды Тапсырыс беруші ұсынады және олар қолда бар.

2. Орнатылатынсорғылардыңтехникалықсипаттамалары

- Маркасы мен моделі: MUSLOOK water pump.GPD -50 / 12 F айналым сорғысы - №2120117.220 V. 50HZ. IP44. TF110C, Ciass H. P1(W)-1(A).1000-4.9.

- Саны: 1 дана.

3. Монтаждаужұмыстарыныңтізбесі

Орындаушыкелесіжұмыстардыорындауытиіс:

- Қолданыстағыжылытужүйесінжәнесорғылардыорнатуорындарынтексеру.

- 1 (бір) сорғыныорнатуорындары мен жағдайларынанықтау.

- Монтаждауорындарындайындау.

- Қажетболғанжағдайдақолданыстағықосылыстардыбөлшектеу/ажырату.

- 1 (бір) айналымсорғысынқолданыстағыжылытужүйесінеорнату.

- Сорғылардыңқұбыржолменфланецтікқосылыстарынорындау.

- Қажеттітығыздағышматериалдар мен бекітуэлементтерінорнату.

- Электр қозғалтқыштарынэлектрқауіпсіздігіталаптарынсақтайотырып, қолданыстағыэлектржелісінеқосу.

- Электрлікқосылыстардыңдұрыстығынжәнеэлектрқозғалтқыштарыныңайналубағытынтексеру.

- Қосылыстардыңгерметикалығынтексеру.

- Жүйенітолтыруды/іскеқосуғадайындаудыжәнеқажетболғанжағдайдажүйеденауанышығарудыорындау.

- Әрбірорнатылғансорғынысынақрежиміндеіскеқосу.

- Сорғылардыңжүктемекезіндегіжұмысынтексеру.

- Бөгдешудың, дірілдің, жылутасымалдағыштыңағыпкетуініңжәнеқызыпкетудіңболмауынтексеру.

- Іскеқосу-баптаужұмыстарынорындау.

- Іскеқосу-баптаубарысындаанықталғанжәнеорындалғанмонтаждаужұмыстарынабайланыстыкемшіліктердіжою.

4. Жұмыстардыорындаусапасынақойылатынталаптар

Сорғылардымонтаждаусапалыжәнесенімдітүрде, ҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағынормативтік-техникалыққұжаттарының, еңбектіқорғау, қауіпсіздіктехникасыжәнеэлектрқауіпсіздігіталаптарынсақтайотырыпорындалуытиіс.

Жұмыстараяқталғаннанкейінбарлықорнатылғансорғыларжұмысқажарамдыкүйдеболуыжәнежылытужүйесіндежылутасымалдағыштыңқалыптыайналымынқамтамасызетуітиіс.

Фланецтікжәнеэлектрлікқосылыстарсенімдіжәнегерметикалықболуытиіс. Жылутасымалдағыштыңағыпкетуіне, жабдықтыңсенімсізбекітілуіне, шамадантысдірілгежәнесорғыларжұмысістегенкездебөгдешудыңболуынажолберілмейді.

5. Материалдар мен жабдықтар

Орындаушыжұмыстардыорындауғақажеттішығысматериалдарын, құрал-саймандарды, жабдықтардыжәнеқұрылғылардыөзесебіненқамтамасызетеді.

6. Жұмыстардыорындаунәтижесі

Жұмыстардыорындаунәтижесіқолданыстағыжылытужүйесіне 1 (бір) айналымсорғысынтолықмонтаждау, электржелісінеқосу, іскеқосу-баптаужұмыстарынжүргізужәнепайдалануға беру болыптабылады.

ЖұмыстараяқталғаннанкейінОрындаушыТапсырысберушігеорнатылғанжәнежұмысбарысындатексерілгенжабдықтытапсыруға, сондай-ақорындалғанжұмыстарактісінұсынуғатиіс.

7. Орындаушығақойылатынталаптар

Орындаушыорындалғанмонтаждаужәнеіскеқосу-баптаужұмыстарыныңсапасынажауапбереді.