Техническая спецификация

На выполнение работ по подготовке помещений для установки ангиографической системы Premier Elite 30 (под ключ)

Объект: ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница», г. Алматы, Медеуский район, ул. Демченко 83 «Б».

- Предмет и общие требования.

Поставщик выполняет комплекс работ по подготовке ангиографической операционной (Cath Lab), операторской, серверной и помещения источника бесперебойного питания (ИБП) к последующему монтажу медицинского оборудования.

До начала работ провести обследование помещений, замеры, проверку несущих конструкций, доступных электрических мощностей и маршрута доставки оборудования; согласовать схему размещения оборудования, проходов, кабельных трасс и инженерных сетей.

Выполнить необходимые демонтажные (в том числе, но не ограничиваясь, демонтаж ненужного лишнего кабеля, электрической распределительного щитка, лишних розеток, труб, радиаторов, дверей, окон, напольного покрытия, гипсокартонных перегородок), строительные, отделочные, электромонтажные и пусконаладочные работы; обеспечить уборку и вывоз строительного мусора. Все строительные и электротехнические работы завершить до начала установки ангиографа.

- Строительная подготовка и радиационная защита (работы под ключ).

Двери операторской и серверной – подготовить  дверные проемы, установить глухие двери из материала МДФ с выполнением отделочных работ (в том числе штукатурные работы, шпаклевание, грунтовка и покраска участков стен вокруг короба), установить дверные ручки, петли не менее 3-х штук на каждую дверь, замки, полотно, наличники, доборы, стопперы (ограничитель) для дверей, регулировка и проверка фурнитуры: операторская — ширина не менее 1,20 м.; серверная — не менее 1,20 м. Фактические габариты, цвет предварительно согласовать с Заказчиком. Очистка пола и дверного полотна от строительной пыли, следов герметика или монтажной пены с помощью специальных средств.

Двери ангиографической операционной – покрасить «Краска барий» (или баритовая краска/штукатурка, специализированный рентгенозащитный строительный материал на основе сульфата бария (BaSO₄)), при необходимости и по требованию Заказчика установить дополнительные петли, заменить дверные ручки, замки, при необходимости и по требованию Заказчика заменить уплотнительные резинки (работы, шпаклевание, грунтовка и покраска участков стен вокруг короба), установить наличники, доборы, стопперы (ограничитель) для дверей, регулировка и проверка фурнитуры. Окончательный цвет покраски дверей предварительно согласовать с Заказчиком.

Демонтаж оконных блоков – в ангиографической операционной, операторской и серверной с последующей заделкой проёмов и восстановлением поверхностей стен в один уровень с существующими. Выполнить работы по замуровыванию оконных проёмов с обеспечением требуемой радиационной защиты, с приведением поверхностей стен в один уровень с существующими стенами, включая необходимые строительно-отделочные работы, шпаклевание, грунтование и покраску (в том числе покраска в операционной на основе сульфата бария).

Потолок в ангиографической операционной (не менее 36 кв.м.), операторской и серверной (не менее 23 кв.м.) – выполнить гладким, ровным, без трещин и выступов, из материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции. Поверхность не должна создавать бликов. Все поверхности помещения должны позволять проведение: текущей влажной уборки и/или генеральной уборки, дезинфекции. Отделочные материалы должны быть устойчивыми к воздействию применяемых в организации моющих и дезинфицирующих средств. Функциональные требования – все отделочные материалы помещения должны выдерживать режимы текущей и генеральной уборки, дезинфекции. Устроить подвесной потолок в операционной из модулей 500 × 500 мм; обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, совместимость с санитарным режимом помещения. Фактические материалы отделки потолка, габариты, цвет предварительно согласовать с Заказчиком.

Стены в ангиографической операционной (не менее 72 кв.м.), операторской и серверной (не менее 58 кв.м.) – подготовка поверхностей: очистка стен и потолков от старых покрытий, устранение трещин, сколов, неровностей и иных дефектов. Шпаклевание и грунтование: выравнивание поверхностей, нанесение грунтовочных составов, совместимых с финишным покрытием. В ангиографической операционной покрасить «Краска барий» (или баритовая краска/штукатурка) для кабинета ангиографа (специализированный рентгенозащитный строительный материал на основе сульфата бария (BaSO₄)). Окраска стен операторской и серверной с применением износостойкой, влагостойкой краски, устойчивой к многократной текущей влажной уборки и/или генеральной уборки, дезинфекции. Фактические материалы отделки стен, габариты, цвет предварительно согласовать с Заказчиком.

Напольное покрытие в ангиографической операционной (не менее 36 кв.м.), операторской и серверной (не менее 23 кв.м.) – удалить старые покрытия (краску, битум, клей), жировые пятна, грязь, отслаивающиеся участки и строительную пыль с помощью промышленного пылесоса. Краску нужно счищать полностью, очистка от старых покрытий, расшить и заделать все трещины, выбоины, сколы и стыки ремонтным составом или шпаклевкой, устранить все неровности и иные дефекты, отшлифовать бетон или цементную стяжку, чтобы снять слабую верхнюю «цементную корку», открыть поры и обеспечить надежное сцепление (адгезию), нанести специальную грунтовку (глубокого проникновения, адгезионную или бетоноконтакт) в 1–3 слоя, по всему периметру помещения вдоль стен проклейте демпферную ленту, неровностей и иных дефектов. Напольное покрытие– наливной пол, далее жидкий кафель. Фактические материалы отделки напольного покрытия, габариты, цвет предварительно согласовать с Заказчиком.

Смотровое стекло – между ангиографической операционной и операторской демонтировать старое смотровое стекло, выполнить проем (расширить) и металлическую раму под защитное смотровое стекло 1500 × 1000 мм (ширина × высота), закрепить стекло по периметру в соответствии с согласованным узлом установки. При необходимости и по требованию Заказчика провести штукатурные работы, шпаклевание, грунтовку и покраску участков стен вокруг металлической рамы.

- Основания, полы и кабельные каналы (работы под ключ).

По монтажной разметке изготовителя подготовить углубление под основание стола пациента глубиной не менее 75 мм и под С-дугу глубиной не менее 60 мм. Не выполнять резку несущих элементов без согласованного с Заказчиком конструктивного решения.

Устроить кабельный канал ориентировочной глубиной не менее 90 мм и шириной не менее 150 мм, с прочной съемной крышкой заподлицо с чистовым полом; трассу, протяженность и нагрузочную способность согласовать с Заказчиком.

Восстановить покрытия и герметизировать проходки после прокладки коммуникаций; обеспечить ровность пола и пригодность для медицинского помещения.

- Генеретор и Электроснабжение, распределительные щиты (работы под ключ).

Поставщик обязан осуществить поставку новой, ранее не использованной дизельной генераторной установки мощностью 150 кВт или эквивалента с техническими характеристиками не ниже установленных настоящей технической спецификацией, включая номинальную мощность не менее 150 кВт, напряжение 400/230 В, частоту 50 Гц, трёхфазное исполнение, коэффициент мощности 0,8, дизельный двигатель с жидкостной системой охлаждения, частотой вращения 1500 об/мин, бесщёточный альтернатор с автоматической регулировкой напряжения, цифровую панель управления, систему электрического запуска, аккумуляторную батарею с автоматической подзарядкой, защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева двигателя и пониженного давления масла, шумозащитный кожух и систему автоматического ввода резерва (АВР). Поставщик обязан за счёт собственных средств выполнить полный комплекс работ по доставке, погрузке, разгрузке, перемещению, установке, монтажу и подключению дизельной генераторной установки на территории Заказчика. В состав работ входят подготовка места установки, устройство бетонного основания или фундамента, установка и закрепление генератора, поставка и монтаж всех необходимых силовых и контрольных кабелей, кабельных наконечников, защитных автоматических выключателей, соединительных элементов, установка и подключение шкафа автоматического ввода резерва (АВР), подключение генератора к существующей системе электроснабжения Заказчика, выполнение необходимых электрических соединений, маркировки и проверка правильности подключения. Тип и сечение кабельной продукции, номиналы защитной аппаратуры и схема подключения должны соответствовать электротехническим расчётам и требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан. Поставщик обязан за собственный счёт выполнить устройство системы защитного заземления дизельной генераторной установки, включая приобретение и доставку необходимых материалов, выполнение земляных работ, устройство контура заземления при необходимости, установку заземляющих электродов, прокладку заземляющих проводников, выполнение сварных, болтовых и иных предусмотренных проектным решением соединений, подключение генератора, шкафа АВР и другого электрооборудования к системе заземления. Поставщик обязан за счёт собственных средств выполнить полный комплекс работ по изготовлению, доставке и установке защитного навеса над дизельной генераторной установкой мощностью 150 кВт. Навес должен обеспечивать защиту генератора от атмосферных осадков, дождя, снега, града и прямого воздействия солнечных лучей, а также соответствовать требованиям безопасной эксплуатации оборудования. Конструкция навеса должна быть выполнена из прочного металлического каркаса с антикоррозийной обработкой и защитным покрытием. Кровельное покрытие должно быть изготовлено из металлического профилированного листа с обеспечением необходимого уклона для отвода дождевых и талых вод. Габариты навеса должны определяться с учётом размеров генератора, свободного доступа для технического обслуживания, ремонта, заправки топливом, обеспечения необходимой вентиляции и безопасного отвода выхлопных газов. Поставщик обязан выполнить подготовку основания, устройство фундаментов под опорные стойки при необходимости, монтаж металлических опор, несущих конструкций, кровельного покрытия, крепёжных элементов и водоотводящих элементов. Конструкция должна быть рассчитана на ветровые и снеговые нагрузки с учётом климатических условий места установки и не должна препятствовать охлаждению генератора, работе системы вентиляции и доступу к оборудованию. Не допускается размещение кровельных конструкций в зоне непосредственного воздействия горячих выхлопных газов; при необходимости должен быть предусмотрен безопасный вывод выхлопной системы за пределы навеса в соответствии с требованиями производителя оборудования и пожарной безопасности. Все расходы по устройству, монтажу, подключению и испытанию системы заземления полностью возлагаются на Поставщика. После завершения монтажа и подключения генератора Поставщик обязан организовать и провести полный комплекс электролабораторных измерений и испытаний с привлечением электротехнической лаборатории, имеющей необходимые документы для выполнения соответствующих работ. Электролабораторные работы должны включать измерение сопротивления изоляции электрических цепей, проверку целостности защитных проводников, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверку правильности фазировки, проверку электрических соединений и защитных аппаратов, проверку работоспособности системы автоматического ввода резерва (АВР), испытание автоматического запуска генератора при отключении основного источника электроснабжения, проверку автоматического переключения нагрузки на резервный источник питания и обратного переключения при восстановлении основного электроснабжения, проверку выходного напряжения, частоты и стабильности работы генератора под нагрузкой. Поставщик обязан выполнить пусконаладочные работы, включая проверку всех систем дизельной генераторной установки, настройку панели управления, настройку системы АВР, проверку автоматического и ручного запуска, проверку системы охлаждения, топливной системы, системы смазки, защитных устройств и аварийной сигнализации, проведение пробного запуска и испытаний под нагрузкой. Поставщик обязан обеспечить заправку генератора необходимыми эксплуатационными жидкостями, моторным маслом, охлаждающей жидкостью и дизельным топливом в объёме, необходимом для выполнения пусконаладочных работ и испытаний. После завершения работ Поставщик обязан провести инструктаж ответственного персонала Заказчика по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. По результатам выполненных работ Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорт дизельной генераторной установки, руководство по эксплуатации, гарантийные документы, протоколы электролабораторных измерений и испытаний, протокол измерения сопротивления заземления, исполнительные схемы электрических соединений, документы о проверке и испытании системы АВР, акт проведения пусконаладочных работ и акт ввода оборудования в эксплуатацию. Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, погрузкой, разгрузкой, установкой, монтажом и подключением дизельной генераторной установки, приобретением силовых и контрольных кабелей, установкой и подключением шкафа АВР, устройством фундамента при необходимости, приобретением всех необходимых материалов и комплектующих, выполнением земляных и электромонтажных работ, устройством системы защитного заземления, проведением электролабораторных измерений и испытаний, проверкой работоспособности АВР, заправкой эксплуатационными жидкостями и топливом полный баком, проведением пусконаладочных работ, оформлением технической и исполнительной документации, устранением выявленных недостатков и вводом оборудования в эксплуатацию, полностью возлагаются на Поставщика и должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются.

- При выявлении неисправностей, дефектов или несоответствий техническим требованиям Поставщик обязан устранить их собственными силами и за собственный счёт с проведением повторных испытаний. Приёмка оборудования осуществляется только после полного завершения всех предусмотренных технической спецификацией работ, предоставления положительных результатов электролабораторных испытаний, подтверждения исправной работы генератора под нагрузкой, проверки автоматического ввода резерва и передачи Заказчику полного комплекта технической и исполнительной документации.

Поставщик обязан выполнить полный комплекс земляных, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ по подключению источника бесперебойного питания (ИБП) мощностью 120 кВА с прокладкой алюминиевого бронированного силового кабеля марки АВБбШв 4×240 мм² общей протяжённостью не менее 500 метров от трансформаторной подстанции № 557 (2-я секция шин) через главный распределительный щит до вводного щита ИБП а также установить в трансформаторную подстанцию автомат на 250А. Прокладка силового кабеля должна осуществляться подземным способом в специально подготовленной траншее с соблюдением требований действующих Правил устройства электроустановок Республики Казахстан, строительных норм и правил электробезопасности. В состав работ входят определение и согласование трассы прокладки кабельной линии, выполнение земляных работ, разработка траншеи необходимой глубины и ширины, подготовка основания траншеи, устройство песчаной подушки, укладка силового кабеля, обеспечение его механической защиты, установка защитных труб в местах пересечения автомобильных дорог, проездов и инженерных коммуникаций, укладка сигнальной ленты, обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением грунта, вывоз излишнего грунта и строительного мусора, а также полное восстановление нарушенного благоустройства территории, включая асфальтовое покрытие, тротуары, брусчатку, бордюры и зелёные насаждения при необходимости. Подрядчик обязан обеспечить поставку всех необходимых материалов, кабельной продукции, кабельных наконечников, соединительных элементов, защитных аппаратов и иных комплектующих, необходимых для выполнения работ. Подключение кабельной линии должно быть выполнено к соответствующему электрооборудованию трансформаторной подстанции № 557, главному распределительному щиту и вводному щиту ИБП с выполнением необходимых электрических соединений, заземления, маркировки кабельной линии и проверки правильности подключения. До начала выполнения электромонтажных работ Подрядчик обязан проверить соответствие выбранного сечения кабеля расчётной электрической нагрузке, допустимому падению напряжения на протяжении кабельной линии, токам короткого замыкания и требованиям защитной аппаратуры. При необходимости технические решения должны быть согласованы с Заказчиком. После завершения прокладки и подключения силового кабеля Подрядчик обязан в обязательном порядке провести полный комплекс электролабораторных работ и испытаний с привлечением электротехнической лаборатории, имеющей необходимые разрешительные и иные предусмотренные законодательством Республики Казахстан документы на проведение соответствующих измерений и испытаний. Электролабораторные работы должны включать измерение сопротивления изоляции силового кабеля, проверку целостности токопроводящих жил, проверку правильности фазировки, проверку непрерывности защитных проводников и цепей заземления, измерение сопротивления заземляющих устройств при необходимости, проверку параметров петли «фаза–нуль», проверку работоспособности защитных аппаратов, проведение предусмотренных нормативными требованиями испытаний кабельной линии, а также проверку работоспособности системы электроснабжения под нагрузкой после подключения ИБП. По результатам проведённых электролабораторных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику официальные протоколы измерений и испытаний, техническое заключение о состоянии и пригодности кабельной линии к безопасной эксплуатации, исполнительную схему фактической прокладки кабеля, акты освидетельствования скрытых работ и иные необходимые документы, подтверждающие качество и соответствие выполненных работ установленным требованиям. При выявлении дефектов, нарушений или несоответствий Подрядчик обязан устранить их собственными силами и за собственный счёт с последующим проведением повторных электролабораторных испытаний до получения положительных результатов. После завершения всех работ Подрядчик обязан выполнить необходимые пусконаладочные мероприятия, обеспечить исправную работу подключённого ИБП и передать Заказчику полностью готовую к эксплуатации систему электроснабжения. Все расходы, связанные с приобретением, поставкой и доставкой силового кабеля, материалов, оборудования и комплектующих, разработкой и обратной засыпкой траншеи, использованием строительной и специальной техники, выполнением земляных, строительно-монтажных и электромонтажных работ, восстановлением благоустройства территории, проведением электролабораторных измерений и испытаний, оформлением протоколов, исполнительной документации, устранением выявленных недостатков, проведением повторных испытаний, пусконаладочными работами и вводом системы в эксплуатацию, должны быть полностью включены в общую стоимость работ и осуществляться исключительно за счёт Подрядчика. Какие-либо дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком только после полного завершения предусмотренного технической спецификацией комплекса работ, получения положительных результатов электролабораторных испытаний, предоставления полного комплекта исполнительной и технической документации и подтверждения исправной и безопасной работы подключённого оборудования.

Обеспечить трехфазное питание 400–440 В, 50 Гц (R–Y–B–N), с проверкой совместимости с электросетью объекта и паспортными требованиями системы.

Установить входной щит ИБП с автоматическим выключателем 200 А, выходной щит ИБП с автоматическим выключателем 200 А, щит серверной с автоматическим выключателем 160 А; индикаторы фаз RYB и цифровые измерительные приборы.

от входного щита до ИБП; от ИБП до выходного щита; от выходного щита до щита серверной. Базовое сечение кабеля медный— 4 × 50 мм².

Для вводной линии: до 70 м — 50 мм², 80–150 м — 75 мм², 200–300 м — 95 мм²; окончательное сечение определять расчетом по току, потере напряжения, способу прокладки и защите.

Обеспечить питание розеток и освещения 220 В (L+N+PE), разделив цепи от ИБП и больничной сети; предусмотреть маркировку и защитные аппараты.

Установить операционная: две четырехместные розеточные группы, одна от выходного щита ИБП через автомат 16 А, вторая от больничной сети.

Установить операторская: пять четырехместные розеточные группы (группа от ИБП 16 3 шт  — под столом оператора; 2 шт — от больничной сети), дополнительная розетка для роутера от ИБП через автомат 6 А.

Установить основное освещение — от сети больницы; один светильник операционной от ИБП через автомат 16 А и один светильник операторской от ИБП через автомат 6 А.

Все силовые, распределительные и осветительные кабельные линии, прокладываемые в операционной, операторской, серверной и иных помещениях ангиографического комплекса, должны выполняться с применением кабельной продукции с медными токопроводящими жилами, не распространяющей горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.

Поставщик обязан за счёт собственных средств обеспечить поставку, монтаж, установку, подключение и ввод в эксплуатацию всех необходимых электрических щитов, включая прокладку, монтаж и подключение силовых, питающих, соединительных и иных кабельных линий между щитами, а также от электрических щитов до устанавливаемого оборудования.

- Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан и техническими требованиями производителя оборудования.

- В стоимость должны быть включены все необходимые материалы, кабели, автоматы защиты, коммутационная аппаратура, кабельные лотки, крепёжные элементы, расходные материалы, монтажные и пусконаладочные работы, а также необходимые электрические измерения и испытания.

- Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, установкой, монтажом, прокладкой кабелей, подключением и вводом в эксплуатацию, полностью несёт Поставщик, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- Заземление и электробезопасность (работы под ключ).

Четыре заземлителя не менее 60 м, медные одножильные проводники 25 мм² и электроды длиной 3 м; расстояние между электродами не менее 3 м; оборудование и розетки подключаются к шине заземления возле выходного щита ИБП.

Схему защитного заземления, уравнивания потенциалов, допустимость изолированных контуров и методику измерений выполнить только по согласованному электротехническому проекту с учетом обязательных требований электробезопасности РК. Не допускать создания опасных раздельных защитных заземлений.

Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств, непрерывности защитных проводников и испытания электрических цепей с оформлением протоколов. Значение «не более 1 В» из чек-листа уточнить как измеряемый параметр и критерий приемки.

Все расходы, связанные с приобретением материалов, устройством, монтажом, подключением, испытанием и вводом в эксплуатацию системы заземления, полностью возлагаются на Поставщика и должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются.

- Климатические системы (работы под ключ).

Демонтировать действующие кондиционеры, в местах демонтажа провести работы по удалению старых покрытий, устранение трещин, сколов, неровностей и иных дефектов. Шпаклевание и грунтование: выравнивание поверхностей, нанесение грунтовочных составов, совместимых с финишным покрытием. В ангиографической операционной покрасить «Краска барий». Окраска стен операторской и серверной с применением износостойкой, влагостойкой краски, устойчивой к многократной текущей влажной уборки и/или генеральной уборки, дезинфекции. Фактические материалы отделки, цвет предварительно согласовать с Заказчиком.

Операционная: установить два кондиционера с поддержанием температуры 20–25 °C; Поставщик обязан осуществить поставку нового, ранее не использованного настенного кондиционера типа сплит-система, предназначенного для охлаждения и обогрева помещений площадью от 30 до 35 м², со следующими техническими характеристиками: холодопроизводительность — не менее 3,5 кВт, теплопроизводительность — не менее 3,6 кВт, потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения — не более 1,12 кВт, в режиме обогрева — не более 1,08 кВт, уровень шума внутреннего блока — не более 42 дБ(А), наружного блока — не более 52 дБ(А), масса внутреннего блока — ориентировочно 9 кг, наружного блока — ориентировочно 27 кг,. Габаритные размеры наружного блока — ориентировочно не более 730×545×285 мм, внутреннего блока — не более 822×295×198 мм. Кондиционер должен обеспечивать эффективное охлаждение и обогрев воздуха, поддержание заданной температуры и стабильную работу в предусмотренных производителем режимах эксплуатации. Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, разгрузкой, установкой, монтажом, подключением кондиционера, приобретением медных труб, электрических кабелей, кронштейнов, крепёжных элементов, теплоизоляционных и расходных материалов, устройством дренажной системы, заправкой хладагентом, выполнением пусконаладочных работ, использованием специальной техники и устранением выявленных недостатков, полностью возлагаются на Поставщика и должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются.

Серверная: один кондиционер, помещение ИБП: один кондиционер, оставщик обязан осуществить поставку нового, ранее не использованного настенного кондиционера типа сплит-система с инверторной технологией управления компрессором, предназначенного для охлаждения и обогрева помещений площадью от 65 до 70 м². Кондиционер должен соответствовать следующим техническим характеристикам: тип кондиционера — настенный, инверторный; класс производительности — 24 000 BTU/ч; холодопроизводительность — не менее 7050 Вт (7,05 кВт); теплопроизводительность — не менее 7200 Вт (7,2 кВт); напряжение электропитания — 220–240 В, 50 Гц; производительность по воздуху — не менее 1300 м³/ч; тип хладагента — R32 или эквивалентный, соответствующий конструкции оборудования; наличие функций автоматического перезапуска после отключения электропитания, I-Feel (контроль температуры по датчику пульта управления), самоочистки внутреннего блока, защиты от образования плесени, дистанционного управления с пультом с подсветкой. Кондиционер должен обеспечивать стабильную работу в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Ориентировочная масса оборудования в заводской упаковке — 61 кг. Комплект поставки должен включать внутренний и наружный блоки, пульт дистанционного управления, необходимые штатные комплектующие и техническую документацию. Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, разгрузкой, установкой, монтажом, подключением кондиционера, приобретением медных труб, электрических кабелей, кронштейнов, крепёжных элементов, теплоизоляционных и расходных материалов, устройством дренажной системы, заправкой хладагентом, выполнением пусконаладочных работ, использованием специальной техники и устранением выявленных недостатков, полностью возлагаются на Поставщика и должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются.

Операторская комната: 1 кондиционер, поддерживает температуру 20–25 °C. Поставщик обязан осуществить поставку нового, ранее не использованного настенного кондиционера типа сплит-система, предназначенного для охлаждения и обогрева помещений площадью от 18 до 20 м². Кондиционер должен соответствовать следующим техническим характеристикам: тип кондиционера — настенная сплит-система; основные режимы работы — охлаждение и обогрев; мощность в режиме охлаждения — не менее 2050 Вт (2,05 кВт); мощность в режиме обогрева — не менее 2260 Вт (2,26 кВт); потребляемая электрическая мощность при охлаждении — не более 673 Вт, при обогреве — не более 629 Вт; максимальный воздушный поток — не менее 7,17 м³/мин; наличие режима осушения воздуха, режима вентиляции без охлаждения и обогрева, функции автоматического поддержания заданной температуры, системы самодиагностики неисправностей и ночного режима работы. Габаритные размеры внутреннего блока — ориентировочно 690×283×199 мм, масса внутреннего блока — ориентировочно 6,5 кг. Кондиционер должен обеспечивать стабильную работу в предусмотренных производителем режимах эксплуатации и поддержание комфортной температуры воздуха в помещении. Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, разгрузкой, установкой, монтажом, подключением кондиционера, приобретением медных труб, электрических кабелей, кронштейнов, крепёжных элементов, теплоизоляционных и расходных материалов, устройством дренажной системы, заправкой хладагентом, выполнением пусконаладочных работ, использованием специальной техники и устранением выявленных недостатков, полностью возлагаются на Поставщика и должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются.

Подрядчик обязан за счёт собственных средств выполнить полный комплекс работ по поставке, установке, монтажу, подключению и вводу в эксплуатацию системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях, предназначенных для установки и эксплуатации ангиографической системы, включая операционную ангиографии, помещение управления и вспомогательные помещения. Система вентиляции должна соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным нормам и правилам Республики Казахстан, требованиям к вентиляции медицинских организаций, а также техническим требованиям производителя ангиографического оборудования. В состав работ входят обследование существующих вентиляционных систем, определение необходимого воздухообмена, разработка и согласование технических решений, поставка и монтаж приточно-вытяжного вентиляционного оборудования, вентиляционных установок, воздуховодов, вентиляционных решёток, диффузоров, воздушных клапанов, фильтров соответствующего класса очистки, шумоглушителей, крепёжных элементов, теплоизоляционных материалов, систем автоматического управления и регулирования, датчиков температуры, влажности и перепада давления, а также прокладка электрических и управляющих кабелей, подключение оборудования к электроснабжению и выполнение необходимых строительных и электромонтажных работ. Система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать нормативный воздухообмен, необходимую кратность подачи и удаления воздуха, соответствующую фильтрацию приточного воздуха, поддержание установленных параметров температуры и относительной влажности, а также требуемые перепады давления между операционной ангиографии и смежными помещениями. Конкретные параметры воздухообмена, классы фильтрации и перепады давления должны определяться в зависимости от функционального назначения помещений, их класса чистоты и действующих нормативных требований. При необходимости должны быть предусмотрены отдельные приточные и вытяжные каналы, обеспечивающие предотвращение перетока загрязнённого воздуха между помещениями. Подрядчик обязан предусмотреть поставку, установку и подключение осушителя воздуха в операционной ангиографии, обеспечивающего поддержание относительной влажности воздуха не более 60 % с соблюдением допустимых нижних пределов влажности. Производительность осушителя должна обеспечивать поддержание заданного микроклимата с учётом площади, объёма помещения, тепловыделения оборудования и фактических условий эксплуатации. После завершения монтажа Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы, регулировку и балансировку вентиляционной системы, измерение фактического расхода приточного и вытяжного воздуха, проверку кратности воздухообмена, эффективности работы фильтров, параметров температуры и влажности, перепадов давления между помещениями, уровня шума и работоспособности автоматики. По результатам испытаний Подрядчик обязан предоставить Заказчику протоколы измерений, акты проверки эффективности вентиляции, паспорта вентиляционных установок, исполнительные схемы, акты скрытых работ и документы, подтверждающие соответствие системы установленным требованиям. Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, установкой и подключением приточно-вытяжного вентиляционного оборудования, воздуховодов, фильтров, осушителя воздуха, автоматики, датчиков, кабельной продукции, крепёжных и расходных материалов, выполнением строительных и электромонтажных работ, устройством технологических отверстий, восстановлением отделочных покрытий, проведением пусконаладочных работ, измерений и испытаний, оформлением исполнительной документации и вводом системы вентиляции в эксплуатацию, полностью возлагаются на Подрядчика и включаются в общую стоимость договора. Дополнительные финансовые затраты со стороны Заказчика не допускаются. Приёмка системы вентиляции осуществляется только после подтверждения нормативных параметров воздухообмена, фильтрации, температуры, влажности и перепадов давления, получения положительных результатов испытаний и передачи Заказчику полного комплекта технической и исполнительной документации.

- Условия выполнения работ (работы под ключ).

Все работы выполняются силами, средствами и за счет Подрядчика. Стоимость договора включает без исключения все необходимые расходы на обследование, разработку и согласование технических решений (в пределах предмета договора), материалы, изделия, оборудование инженерных систем, кабели, крепления, расходные материалы, доставку, погрузку, разгрузку, подъем, транспортировку, демонтаж и монтаж, оплату труда, механизмы, инструменты, временные подключения, уборку и вывоз строительного мусора, испытания, измерения, устранение недостатков, оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации, а также все применимые налоги, сборы и иные обязательные платежи. Заказчик не несет каких-либо дополнительных финансовых затрат, связанных с выполнением предусмотренных технической спецификацией работ. Подрядчик не вправе требовать отдельной оплаты указанных расходов сверх цены договора.

Работы выполнять без нарушения функционирования действующего лечебного учреждения; график шумных работ и отключений предварительно согласовывать с Заказчиком.

Срок выполнения работ и точные объемы определяются договором.

Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность принадлежащих ему строительных материалов, изделий, оборудования, инструментов, инвентаря, техники и иного имущества, используемого или размещённого на объекте в связи с выполнением работ. В случае кражи, хищения, утраты, недостачи или повреждения указанного имущества Подрядчик самостоятельно несёт все связанные с этим убытки и расходы, включая расходы на приобретение, замену или восстановление утраченного или повреждённого имущества. Заказчик не несёт ответственности за кражу, хищение, утрату, недостачу или повреждение указанного имущества. Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику требования о возмещении соответствующих убытков или расходов.

В случае повреждения имущества Заказчика по вине Поставщика, его работников или привлечённых им третьих лиц в процессе поставки оборудования, его доставки, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа, монтажа, подключения и проведения пусконаладочных работ Поставщик обязан незамедлительно и за свой счёт восстановить повреждённое имущество до состояния, в котором оно находилось до повреждения. В случае невозможности восстановления повреждённого имущества либо отказа от восстановления в натуре Поставщик обязан возместить Заказчику причинённые убытки в полном объёме в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Поставщик несёт ответственность за соответствие выполняемых работ, применяемых строительных и отделочных материалов, оборудования и инженерных систем действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям Республики Казахстан, применимым к медицинским организациям и помещениям, предназначенным для размещения ангиографической системы. Поставщик обязан обеспечить соблюдение установленных санитарных норм и требований при выполнении работ, включая требования к чистоте помещений, возможности проведения влажной уборки и дезинфекции, качеству отделочных материалов и санитарному состоянию объекта. Все выявленные нарушения и недостатки, допущенные по вине Поставщика, подлежат устранению за его счёт.

Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. Поставщик несёт ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте. Поставщик обязан обеспечить безопасные условия труда для своих работников и привлечённых третьих лиц, проведение необходимых инструктажей, применение средств индивидуальной и коллективной защиты, исправность используемого оборудования, инструментов и механизмов, а также соблюдение требований безопасности при выполнении демонтажных, строительных, электромонтажных и иных работ. Поставщик несёт ответственность за нарушения указанных требований, допущенные его работниками или привлечёнными им лицами, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

Соблюдение требований пожарной безопасности. Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности на всех этапах выполнения работ, в том числе при проведении демонтажных, строительных, отделочных и электромонтажных работ, использовании электроинструментов и оборудования, хранении строительных материалов и обращении с пожароопасными веществами. Поставщик обязан не допускать загромождения эвакуационных путей и выходов, обеспечить соблюдение установленного на объекте противопожарного режима, а при проведении огневых и иных пожароопасных работ — выполнять предусмотренные законодательством и правилами объекта меры безопасности и получать необходимые разрешения. Поставщик несёт ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, допущенные по его вине, а также обязан за свой счёт устранить выявленные нарушения и их последствия в установленном законодательством порядке.

Ответственность за соблюдение обязательных требований. Поставщик обязан выполнять работы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применимыми техническими регламентами, санитарными правилами, строительными нормами, требованиями охраны труда, техники и пожарной безопасности, а также внутренними правилами Заказчика, доведёнными до сведения Поставщика. При выявлении несоответствий выполненных работ обязательным требованиям Поставщик обязан устранить их за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. Приёмка выполненных работ не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные впоследствии недостатки и нарушения в пределах, предусмотренных договором и законодательством Республики Казахстан.

Обеспечение санитарной безопасности и бесперебойного функционирования медицинской организации. Поставщик обязан организовать и выполнять работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Республики Казахстан, требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, не допуская создания угрозы жизни и здоровью пациентов, работников Заказчика и иных лиц, находящихся на территории медицинской организации.

- При выполнении демонтажных, строительных, отделочных, электромонтажных и иных работ Поставщик обязан принимать необходимые меры по предотвращению распространения строительной пыли, грязи, аэрозолей, неприятных запахов и иных загрязнений в действующие медицинские помещения, коридоры, зоны ожидания и другие помещения больницы. Для этого Поставщик обязан обеспечить изоляцию рабочей зоны от действующих помещений, при необходимости использовать временные пылезащитные перегородки, защитные покрытия, средства локализации и удаления пыли, а также организовать сбор, своевременное удаление и вывоз строительного мусора. Не допускается складирование строительных материалов, оборудования и отходов вне согласованных с Заказчиком мест.

- Поставщик обязан поддерживать порядок и надлежащее санитарное состояние рабочей зоны, выполнять регулярную уборку в процессе производства работ и провести окончательную уборку помещений после завершения работ, включая удаление строительной пыли и загрязнений с поверхностей, дверей, оконных проёмов, пола и инженерных элементов. При необходимости Заказчик вправе потребовать проведения дополнительной уборки и устранения загрязнений, возникших в результате выполнения работ, за счёт Поставщика.

- Поставщик обязан выполнить весь комплекс работ по подготовке кабинета ангиографии, включая поставку необходимых материалов и оборудования, монтаж электрических щитов, прокладку и подключение кабельных линий, электромонтажные, строительные, отделочные, вентиляционные и иные предусмотренные технической спецификацией работы, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора.

- Все работы должны быть выполнены в полном объёме, с проведением необходимых испытаний и проверок, без каких-либо дополнительных финансовых затрат со стороны Заказчика.

- Техникалық сипаттама

- Premier elite 30 ангиографиялық жүйесін орнату үшін үй-жайларды дайындау бойынша жұмыстарды орындауға (кілтпен)

Нысан: "Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы" ШЖҚ МКК, Алматы қ., Медеу ауданы, Демченко к-сі, 83 "Б".

1.	Тақырып және жалпы талаптар.

* Жеткізуші медициналық жабдықты кейіннен монтаждауға ангиографиялық операциялық бөлмені (Cath Lab), операторлық, серверлік және үздіксіз қоректендіру көзінің үй-жайын (ИБП) дайындау бойынша жұмыстар кешенін орындайды.

* Жұмыс басталғанға дейін үй-жайларды тексеру, өлшеу, тірек конструкцияларын, қол жетімді электр қуатын және жабдықты жеткізу бағытын тексеру; жабдықты, өткелдерді, кабельдік трассалар мен инженерлік желілерді орналастыру схемасын келісу.

* Қажетті бөлшектеу жұмыстарын (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, қажетсіз артық кабельді, электр тарату қалқанын, артық розеткаларды, құбырларды, радиаторларды, есіктерді, терезелерді, еден жабындарын, гипсокартон қалқаларын бөлшектеу), құрылыс, әрлеу, электр монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау; құрылыс қоқыстарын жинау мен шығаруды қамтамасыз ету. Ангиографты орнату басталғанға дейін барлық құрылыс және электротехникалық жұмыстарды аяқтаңыз.

2.	Құрылыс дайындығы және радиациялық қорғау (кілтпен жұмыс).

* Операторлық және серверлік есіктер-есіктерді дайындау, әрлеу жұмыстарын орындай отырып, МДФ материалынан соқыр есіктерді орнату (оның ішінде сылау жұмыстары, сылау, қораптың айналасындағы қабырға учаскелерін сырлау және сырлау), есік тұтқаларын, әр есікке кемінде 3 дана ілмектер, құлыптар, кенеп, тақтайшалар, доборлар орнату, есіктерге арналған стопперлер (шектегіш), фурнитураны реттеу және тексеру: Операторлық — ені кемінде 1,20 м; серверлік — кемінде 1,20 м.нақты өлшемдері, Түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін. Еден мен есік жапырағын құрылыс шаңынан, тығыздағыштың немесе монтаж көбігінің іздерінен арнайы құралдардың көмегімен тазалау.

* Ангиографиялық операция бөлмесінің есіктері-бояу "барий бояуы" (немесе барит бояуы / сылақ, барий сульфаты (BaSO₄) негізіндегі мамандандырылған рентгендік қорғаныс құрылыс материалы), қажет болған жағдайда және Тапсырыс берушінің талабы бойынша қосымша ілмектер орнатыңыз, есік тұтқаларын, құлыптарды ауыстырыңыз, қажет болған жағдайда және Тапсырыс берушінің талабы бойынша тығыздағыш резеңке таспаларды ауыстырыңыз (жұмыс, шпаклевка, қораптың айналасындағы қабырға учаскелерін сырлау және сырлау), есіктерге арналған тақтайшаларды, доборларды, стопперлерді (шектегішті) орнату, фурнитураны реттеу және тексеру. Есіктерді бояудың соңғы Түсі Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

* Терезе блоктарын бөлшектеу – ангиографиялық операциялық бөлмеде, операторда және серверде, содан кейін саңылауларды тығыздау және қабырға беттерін бар деңгеймен бір деңгейге қалпына келтіру. Қажетті радиациялық қорғауды қамтамасыз ете отырып, қабырға беттерін қолданыстағы қабырғалармен бір деңгейге келтіре отырып, терезе ойықтарын қоршау бойынша жұмыстарды орындау, соның ішінде қажетті құрылыс-әрлеу жұмыстары, шпаклевка, праймер және сырлау (оның ішінде барий сульфаты негізіндегі операциялық бөлмеде сырлау).

* Ангиографиялық операциялық бөлмедегі (кемінде 36 ш.м.), операторлық және серверлік (кемінде 23 ш. м.) төбені – ылғалды жинау мен дезинфекциялауға мүмкіндік беретін материалдардан тегіс, тегіс, жарықтар мен шығыңқыларсыз орындау. Беті жарқырамауы керек. Үй-жайдың барлық беттері мыналарды жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс: ағымдағы ылғалды тазалау және/немесе жалпы тазалау, дезинфекциялау. Әрлеу материалдары ұйымда қолданылатын жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді болуы тиіс. Функционалдық талаптар-үй-жайдың барлық әрлеу материалдары ағымдағы және жалпы тазалау, дезинфекциялау режимдеріне төтеп беруі тиіс. 500 × 500 мм модульдерден тұратын операция бөлмесінде аспалы төбені ұйымдастырыңыз; инженерлік коммуникацияларға қол жеткізуді, бөлменің санитарлық режимімен үйлесімділікті қамтамасыз етіңіз. Төбені әрлеудің нақты материалдары, өлшемдері, Түсі Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

* Ангиографиялық операциялық бөлмедегі (кемінде 72 ш.м.), операторлық және серверлік (кемінде 58 ш. м.) қабырғалар – беттерді дайындау: қабырғалар мен төбелерді ескі жабындардан тазарту, жарықтарды, чиптерді, бұзушылықтарды және өзге де ақауларды жою. Шпаклевка және праймер: беттерді тегістеу, әрлеу жабынымен үйлесімді праймер композицияларын қолдану. Ангиографиялық операция бөлмесінде бояу" барий бояуы " (немесе барит бояуы/сылақ) ангиограф Кабинеті үшін (барий сульфаты (BaSO₄) негізіндегі мамандандырылған рентгенге төзімді құрылыс материалы). Тозуға төзімді, ылғалға төзімді бояуды қолдана отырып, операторлық және серверлік қабырғаларды бірнеше рет ағымдық ылғалды жинауға және/немесе жалпы тазалауға, дезинфекциялауға төзімді бояу. Қабырғаларды безендірудің нақты материалдары, өлшемдері, Түсі Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

* Ангиографиялық операциялық бөлмедегі (кемінде 36 ш.м.), операторлық және серверлік (кемінде 23 ш. м.) еден жабыны – өнеркәсіптік шаңсорғышпен ескі жабындарды (бояу, битум, желім), май дақтарын, кірді, қабыршақтайтын жерлерді және құрылыс шаңын алып тастаңыз. Бояуды толығымен тазалау керек, ескі жабындардан тазарту, барлық жарықтарды, шұңқырларды, чиптерді және буындарды жөндеу құрамымен немесе шпаклевкамен кестелеу және тығыздау, барлық бұзушылықтар мен басқа ақауларды жою, бетонды немесе цемент қабығын тегістеу, әлсіз жоғарғы "цемент қабығын" алып тастау, тері тесігін ашу және сенімді ұстауды қамтамасыз ету (адгезия), арнайы қолдану праймерді (терең ену, адгезия немесе бетон контактісі) 1-3 қабатта, бөлменің бүкіл периметрі бойынша қабырғалардың бойымен демпферлік таспаны, бұзушылықтарды және басқа ақауларды желімдеңіз. Еден жабыны-толтырғыш еден, содан кейін сұйық плитка. Еденді әрлеудің нақты материалдары, өлшемдері, Түсі Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

• Қарау әйнегі-ангиографиялық операция бөлмесі мен оператор бөлмесі арасында ескі қарау әйнегін бөлшектеңіз, 1500 × 1000 мм (ені × биіктігі) қорғаныш қарау әйнегі үшін саңылау (кеңейту) және металл жақтауды жасаңыз, әйнекті периметрі бойынша консенсус қондырғысына сәйкес бекітіңіз. Қажет болған жағдайда және Тапсырыс берушінің талабы бойынша металл жақтаудың айналасындағы қабырға учаскелерін сылау, сылау, праймерлеу және сырлау жұмыстарын жүргізу.

3.	Негіздер, едендер және кабельдік арналар (кілтпен жұмыс).

* Дайындаушының монтаждық таңбасы бойынша тереңдігі кемінде 75 мм және тереңдігі кемінде 60 мм с-доғасы бар пациенттің үстелінің негізіне ойық дайындау.

* Өндеу тереңдігі кемінде 90 мм және ені кемінде 150 мм, берік алынбалы қақпағы әрлеу қабатымен бірдей кабельдік арнаны орналастыру; трассаны, ұзындығын және жүктеме қабілетін Тапсырыс берушімен келісу.

* Коммуникацияларды төсегеннен кейін жабындарды қалпына келтіру және тесіктерді тығыздау; еденнің тегістігін және медициналық бөлмеге жарамдылығын қамтамасыз ету.

- 4.	Генератор және электрмен жабдықтау, тарату қалқандары (кілтпен жұмыс).

жабдық өндірушісінің және өрт қауіпсіздігінің талаптарына сәйкес шатырлар. Жерге қосу жүйесін орнату, орнату, қосу және сынау бойынша барлық шығындар толығымен Жеткізушіге жүктеледі. Генераторды монтаждау және қосу аяқталғаннан кейін Өнім беруші тиісті жұмыстарды орындау үшін қажетті құжаттары бар электротехникалық зертхананы тарта отырып, электролабораториялық өлшеулер мен сынақтардың толық кешенін ұйымдастыруға және жүргізуге міндетті. Электр зертханалық жұмыстарға Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу, қорғаныс өткізгіштерінің тұтастығын тексеру, жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу, фазаның дұрыстығын тексеру, электр қосылыстары мен қорғаныс аппараттарын тексеру, резервті автоматты енгізу жүйесінің (АВР) жұмыс қабілеттілігін тексеру, негізгі электрмен жабдықтау көзі ажыратылған кезде генератордың автоматты іске қосылуын сынау, жүктеменің резервтік қуат көзіне автоматты түрде ауысуын тексеру және негізгі электрмен жабдықтауды қалпына келтіру кезінде кері ауысу, жүктеме кезінде генератордың Шығыс кернеуін, жиілігін және тұрақтылығын тексеру. Жеткізуші дизельді генератор қондырғысының барлық жүйелерін тексеруді, басқару панелін баптауды, АВР жүйесін баптауды, Автоматты және қолмен іске қосуды тексеруді, салқындату жүйесін, отын жүйесін, майлау жүйесін, қорғаныс құрылғыларын және авариялық дабылды тексеруді, сынақ іске қосуды және жүктеме астында сынауды қоса алғанда, іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті. Жеткізуші генераторды іске қосу-баптау жұмыстары мен сынақтарды орындау үшін қажетті көлемде қажетті пайдалану сұйықтықтарымен, мотор майымен, салқындатқыш сұйықтықпен және дизель отынымен толтыруды қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша Тапсырыс берушінің жауапты персоналына нұсқау беруге міндетті. Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге дизельді генератор қондырғысының паспортын, пайдалану жөніндегі басшылықты, кепілдік құжаттарын, электролабораториялық өлшеу және сынау хаттамаларын, жерге қосу кедергісін өлшеу хаттамасын, электр қосылыстарының атқару схемаларын, АВР жүйесін тексеру және сынау туралы құжаттарды, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу актісін және жабдықты пайдалануға беру актісін беруге міндетті. Дизельді генератор қондырғысын сатып алуға, жеткізуге, тиеуге, түсіруге, орнатуға, монтаждауға және қосуға, Күштік және бақылау кабельдерін сатып алуға, АВР шкафын орнатуға және қосуға, қажет болған жағдайда іргетас орнатуға, барлық қажетті материалдар мен компоненттерді сатып алуға, жер және электр Монтаждау жұмыстарын орындауға, қорғаныш жерге қосу жүйесін орнатуға, электролабораториялық өлшеулер жүргізуге байланысты барлық шығыстар және сынау, АВР-ның жұмысқа қабілеттілігін тексеру, пайдалану сұйықтықтары мен отынды толық багпен толтыру, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу, техникалық және атқарушылық құжаттаманы ресімдеу, анықталған кемшіліктерді жою және жабдықты пайдалануға беру толығымен өнім берушіге жүктеледі және шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша қаржылық шығындарға жол берілмейді.

Ақаулар, ақаулар немесе техникалық талаптарға сәйкессіздіктер анықталған кезде Өнім беруші оларды өз күшімен және қайталама сынақтар жүргізе отырып, өз есебінен жоюға міндетті. Жабдықты қабылдау техникалық ерекшелікте көзделген барлық жұмыстар толық аяқталғаннан кейін, электролабораториялық сынақтардың оң нәтижелерін ұсынғаннан кейін, жүктеме кезінде генератордың жарамды жұмысын растағаннан кейін, резервтің автоматты түрде енгізілуін тексергеннен кейін және Тапсырыс берушіге техникалық және атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығын бергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

* Жеткізуші № 557 трансформаторлық қосалқы станциядан (шиналардың 2-ші секциясы) жалпы ұзындығы 500 метрден кем емес АВБбШв 4×240 мм2 маркалы алюминий броньды қуат кабелін төсеу арқылы қуаты 120 кВА үздіксіз қоректендіру көзін (БЖЖ) қосу бойынша жер, құрылыс-монтаждау, Электр монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті UPS кіріспе қалқанына дейін қалқан және трансформаторлық қосалқы станцияға 250А автомат орнату. Күштік Кабельді төсеу Қазақстан Республикасының электр қондырғыларын орнатудың қолданыстағы қағидаларының, құрылыс нормалары мен электр қауіпсіздігі қағидаларының талаптарын сақтай отырып, арнайы дайындалған траншеяда жерасты тәсілімен жүзеге асырылуға тиіс. Жұмыс құрамына кабель желісін төсеу трассасын анықтау және келісу, жер жұмыстарын орындау, Қажетті тереңдік пен ені бар траншеяны әзірлеу, траншеяның негізін дайындау, құм жастықшасын орнату, қуат кабелін төсеу, оны механикалық қорғауды қамтамасыз ету, автомобиль жолдарының, өткелдердің және инженерлік коммуникациялардың қиылысатын жерлерінде қорғаныс құбырларын орнату, сигнал таспасын төсеу, қайта толтыру кіреді топырақ қабаты тығыздалған траншеялар, артық топырақ пен құрылыс қоқыстарын шығару, сондай-ақ бұзылған аумақты абаттандыруды толық қалпына келтіру, қажет болса, асфальт төсеу, тротуарлар, төсеніштер, жиектер және жасыл кеңістіктер кіреді. Мердігер жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық қажетті материалдарды, кабельдік өнімдерді, кабельдік ұштықтарды, қосқыш элементтерді, қорғау аппараттарын және өзге де жинақтауыштарды жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. Кабельдік желіні қосу № 557 трансформаторлық қосалқы станцияның тиісті электр жабдықтарына, негізгі тарату қалқанына және қажетті электр қосылыстарын, жерге қосуды, кабельдік желіні таңбалауды және қосылудың дұрыстығын тексеруді орындай отырып, ИБП кіріс қалқанына орындалуы тиіс. Электр Монтаждау жұмыстарын орындау басталғанға дейін мердігер таңдалған кабель қимасының есептік электр жүктемесіне, кабель желісі бойындағы кернеудің рұқсат етілген төмендеуіне, қысқа тұйықталу токтарына және қорғаныс аппаратурасының талаптарына сәйкестігін тексеруге міндетті. Қажет болған жағдайда техникалық шешімдер Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Күштік Кабельді төсеу және қосу аяқталғаннан кейін мердігер міндетті түрде тиісті өлшеулер мен сынақтар жүргізуге қажетті рұқсат беретін және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттары бар электротехникалық зертхананы тарта отырып, электролабораториялық жұмыстар мен сынақтардың толық кешенін жүргізуге міндетті. Электр зертханалық жұмыстарға қуат кабелінің оқшаулау кедергісін өлшеу, өткізгіш өзектердің тұтастығын тексеру, фазаның дұрыстығын тексеру, қорғаныс өткізгіштері мен жерге тұйықтау тізбектерінің үздіксіздігін тексеру, қажет болған жағдайда жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу, "фаза–нөл" ілмегінің параметрлерін тексеру, қорғау аппараттарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, кабель желісінің нормативтік талаптарында көзделген сынақтарды жүргізу, сондай-ақ UPS қосылғаннан кейін жүктеме кезінде электрмен жабдықтау жүйелері. Өткізілген электролабораториялық жұмыстардың нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге өлшеулер мен сынақтардың ресми хаттамаларын, кәбіл желісінің жай-күйі мен қауіпсіз пайдалануға жарамдылығы туралы техникалық қорытындыны, кәбілді нақты төсеудің атқарушы схемасын, жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін және орындалған жұмыстардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын өзге де қажетті құжаттарды беруге міндетті. Ақаулар, бұзушылықтар немесе сәйкессіздіктер анықталған кезде Мердігер оң нәтижелер алынғанға дейін кейіннен қайталама электролабораториялық сынақтар жүргізе отырып, оларды өз күшімен және өз есебінен жоюға міндетті. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер қажетті іске қосу-баптау іс-шараларын орындауға, қосылған БЖТ-ның жарамды жұмысын қамтамасыз етуге және Тапсырыс берушіге пайдалануға толық дайын электрмен жабдықтау жүйесін беруге міндетті. Күштік кабельді, материалдарды, жабдықтар мен жинақтауыштарды сатып алуға, жеткізуге және жеткізуге, траншеяны әзірлеуге және қайта толтыруға, құрылыс және арнайы техниканы пайдалануға, жер, құрылыс-монтаждау және электр Монтаждау жұмыстарын орындауға, аумақты абаттандыруды қалпына келтіруге, электр зертханалық өлшеулер мен сынақтар жүргізуге, хаттамаларды, атқарушылық құжаттаманы ресімдеуге, анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстар, қайта сынақтар жүргізу, іске қосу-баптау жұмыстары және жүйені пайдалануға беру, жұмыстың жалпы құнына толығымен енгізілуі және тек мердігердің есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша қаржылық шығындарға жол берілмейді. Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар кешені толық аяқталғаннан, электролабораториялық сынақтардың оң нәтижелерін алғаннан, атқарушылық және техникалық құжаттаманың толық жиынтығын ұсынғаннан және қосылған жабдықтың жарамды және қауіпсіз жұмысын растағаннан кейін ғана жүзеге асырады.

* Объектінің электр желісімен үйлесімділігін және жүйенің паспорттық талаптарын тексере отырып, 400-440 В, 50 Гц (R–Y–B–N) үш фазалы қоректендіруді қамтамасыз ету.

* 200 а автоматты ажыратқышы бар UPS кіріс қалқаны, 200 А автоматты ажыратқышы бар UPS Шығыс қалқаны, 160 А автоматты ажыратқышы бар сервер қалқаны; ryb фазалық индикаторлары және сандық өлшеу құралдары.

* кіру қалқанынан UPS - ке дейін; UPS-тен шығу қалқанына дейін; Шығу қалқанынан сервер қалқанына дейін. Мыс кабелінің негізгі қимасы-4 × 50 мм2.

* Кіріспе желі үшін: 70 м — 50 мм2 дейін, 80-150 м — 75 мм2, 200-300 м — 95 мм2 дейін; соңғы қима ток, кернеудің жоғалуы, төсеу әдісі және қорғаныс бойынша есептеумен анықталады.

* UPS және аурухана желісінен тізбектерді бөлу арқылы 220 В (L+N+PE) розеткалар мен жарықтандыруды қамтамасыз ету; таңбалау мен қорғаныс құралдарын қамтамасыз ету.

- * Орнату операциялық бөлме: екі төрт орындық Розетка тобы, біреуі UPS Шығыс қалқанынан 16а автоматы арқылы, екіншісі аурухана желісінен.

* Негізгі жарықтандыруды орнатыңыз — аурухана желісінен; 16 А автоматы арқылы UPS операциялық бөлмесінің бір шамы және 6 А автоматы арқылы UPS операторының бір шамы.

* Операциялық, операторлық, серверлік және ангиографиялық кешеннің өзге де үй - жайларында салынатын барлық күштік, тарату және жарықтандыру кабельдік желілері топтық төсеу кезінде жануды таратпайтын, түтін мен газ бөлінуі төмендеген мыс өткізгіш өткізгіштері бар кабельдік өнімдерді қолдана отырып орындалуы тиіс.Gorenje.

* Жеткізуші өз қаражаты есебінен барлық қажетті электр қалқандарын жеткізуді, монтаждауды, орнатуды, қосуды және пайдалануға беруді, соның ішінде қалқандар арасындағы күштік, қоректендіргіш, қосқыш және өзге де кәбіл желілерін, сондай-ақ электр қалқандарынан Орнатылатын жабдыққа дейін төсеуді, монтаждауды және қосуды қамтамасыз етуге міндетті.

Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына және жабдық өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

Бағаға барлық қажетті материалдар, кабельдер, қорғаныс автоматтары, коммутациялық аппаратура, кабельдік науалар, бекіткіштер, шығыс материалдары, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары, сондай-ақ қажетті электрлік өлшеулер мен сынақтар енгізілуі тиіс.

Кабельдерді сатып алуға, жеткізуге, орнатуға, орнатуға, төсеуге, қосуға және пайдалануға беруге байланысты барлық шығындарды Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз жеткізуші толығымен көтереді.

5.	Жерге қосу және электр қауіпсіздігі (кілтпен жұмыс).

* Кемінде 60 м төрт жерге тұйықтағыш, 25 мм2 мыс бір ядролы өткізгіштер және ұзындығы 3 м электродтар; электродтар арасындағы қашықтық кемінде 3 м; жабдық пен розеткалар UPS Шығыс қалқанының жанындағы жерге тұйықтау шинасына қосылады.

* Қорғаныс жерге тұйықтау схемасы, потенциалдарды теңестіру, оқшауланған контурлардың рұқсат етілуі және өлшеу әдістемесі ҚР электр қауіпсіздігінің міндетті талаптарын ескере отырып, келісілген электротехникалық жоба бойынша ғана орындалуы тиіс. Қауіпті бөлек қорғаныс жерлендірулерін жасауға жол бермеу.

* Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін, қорғаныс өткізгіштерінің үздіксіздігін өлшеуді және хаттамаларды ресімдеумен электр тізбектерін сынауды орындау. Тексеру парағындағы "1-ден аспайтын" мән өлшенетін параметр және қабылдау критерийі ретінде нақтылансын.

* Материалдарды сатып алуға, орнатуға, орнатуға, қосуға, сынауға және жерге тұйықтау жүйесін пайдалануға беруге байланысты барлық шығыстар толығымен Жеткізушіге жүктеледі және шарттың жалпы құнына қосылуы тиіс. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша қаржылық шығындарға жол берілмейді.

6.	Климаттық жүйелер (кілтпен жұмыс).

* Қолданыстағы кондиционерлерді бөлшектеу, бөлшектеу орындарында ескі жабындарды алып тастау, жарықтарды, чиптерді, бұзушылықтарды және басқа да ақауларды жою жұмыстарын жүргізу. Шпаклевка және праймер: беттерді тегістеу, әрлеу жабынымен үйлесімді праймер композицияларын қолдану. Ангиографиялық операция бөлмесінде бояу "барий бояуы". Тозуға төзімді, ылғалға төзімді бояуды қолдана отырып, операторлық және серверлік қабырғаларды бірнеше рет ағымдық ылғалды жинауға және/немесе жалпы тазалауға, дезинфекциялауға төзімді бояу. Нақты әрлеу материалдары, Түсі Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

• Операциялық бөлме: 20-25 °C температураны сақтайтын екі кондиционерді орнатыңыз; Өнім беруші ауданы 30-дан 35 м2 — ге дейінгі үй — жайларды салқындатуға және жылытуға арналған жаңа, бұрын пайдаланылмаған сплит — жүйе үлгісіндегі қабырға кондиционерін мынадай техникалық сипаттамалармен: салқындату өнімділігі-3,5 кВт-тан кем емес, жылу өнімділігі-3,6 кВт-тан кем емес, салқындату режимінде тұтынылатын электр қуаты-1,12 кВт-тан аспайтын,  жылыту режимінде - 1,08 кВт аспайды, ішкі блоктың шу деңгейі — 42 дБ(А) аспайды, сыртқы блок-52 дБ(А) аспайды, ішкі блоктың массасы-шамамен 9 кг, сыртқы блок — шамамен 27 кг,. Сыртқы блоктың жалпы өлшемдері — шамамен 730×545×285 мм-ден аспайды, ішкі блок-822×295×198 мм-ден аспайды.Кондиционер ауаны тиімді салқындатуды және жылытуды, белгіленген температураны ұстап тұруды және өндіруші қарастырған жұмыс режимдерінде тұрақты жұмысты қамтамасыз етуі керек. Кондиционерді сатып алуға, жеткізуге, түсіруге, орнатуға, монтаждауға, қосуға, мыс құбырларын, электр кабельдерін, кронштейндерді, бекіткіштерді, жылу оқшаулағыш және шығыс материалдарын сатып алуға, дренаж жүйесін орнатуға, салқындатқышпен толтыруға, іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға, арнайы техниканы пайдалануға және анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстар толығымен Жеткізушіге жүктеледі және Жеткізушіге жүктелуі тиіс шарттың жалпы құнына қосылуы керек. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша қаржылық шығындарға жол берілмейді.

* Серверлік: бір кондиционер, ИБП үй-жайы: бір кондиционер, қалдырушы ауданы 65-тен 70 м2 дейінгі үй-жайларды салқындатуға және жылытуға арналған компрессорды басқарудың инверторлық технологиясы бар сплит-жүйе түріндегі жаңа, бұрын пайдаланылмаған қабырға кондиционерін жеткізуді жүзеге асыруға міндетті. Кондиционер келесі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек: кондиционер түрі-қабырға, инвертор; өнімділік класы-24000 BTU/сағ; суық өнімділік-кемінде 7050 Вт (7,05 кВт); жылу өнімділігі — кемінде 7200 Вт (7,2 кВт); электрмен жабдықтау кернеуі-220-240 В, 50 Гц; ауа өнімділігі-кемінде 1300 м3/сағ; салқындатқыш түрі — R32 немесе жабдықтың дизайнына сәйкес келетін баламалы; электрмен жабдықтауды ажыратқаннан кейін автоматты қайта қосу функцияларының болуы, I-Feel (басқару пультінің датчигі бойынша температураны бақылау), Ішкі блокты өзін-өзі тазарту, көгеруден қорғау, артқы жарығы бар қашықтан басқару пульті. Кондиционер ауаны салқындату, жылыту, желдету және құрғату режимдерінде тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек. Зауыттық қаптамадағы жабдықтың болжамды массасы-61 кг. жеткізу жиынтығына ішкі және сыртқы блоктар, қашықтан басқару пульті, қажетті штаттық компоненттер және техникалық құжаттама кіруі керек. Кондиционерді сатып алуға, жеткізуге, түсіруге, орнатуға, монтаждауға, қосуға, мыс құбырларын, электр кабельдерін, кронштейндерді, бекіткіштерді, жылу оқшаулағыш және шығыс материалдарын сатып алуға, дренаж жүйесін орнатуға, салқындатқышпен толтыруға, іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға, арнайы техниканы пайдалануға және анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстар толығымен Жеткізушіге жүктеледі және Жеткізушіге жүктелуі тиіс шарттың жалпы құнына қосылуы керек. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша қаржылық шығындарға жол берілмейді.

- * Оператор бөлмесі: 1 кондиционер, 20-25 °C температураны қолдайды.жеткізуші ауданы 18-ден 20 м2-ге дейінгі бөлмелерді салқындатуға және жылытуға арналған жаңа, бұрын пайдаланылмаған сплит-жүйе типті қабырға кондиционерін жеткізуге міндетті. Кондиционер келесі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек: кондиционер түрі-қабырғаға бөлінген жүйе; негізгі жұмыс режимдері-салқындату және жылыту; салқындату режиміндегі қуат-кемінде 2050 Вт (2,05 кВт); жылыту режиміндегі қуат-кемінде 2260 Вт (2,26 кВт); салқындату кезінде тұтынылатын электр қуаты-673 Вт аспайды, жылыту кезінде — 629 Вт аспайды; максималды ауа ағыны — 7,17 м3/мин кем емес; ауаны құрғату режимінің, салқындатусыз және жылытусыз желдету режимінің, берілген Температураны автоматты ұстап тұру функциясының, ақаулықтарды өздігінен диагностикалау жүйесінің және түнгі жұмыс режимінің болуы. Ішкі блоктың жалпы өлшемдері-шамамен 690×283×199 мм, ішкі блоктың массасы-шамамен 6,5 кг. Кондиционер өндірушінің көзделген пайдалану режимдерінде тұрақты жұмысты және үй-жайдағы ауаның қолайлы температурасын ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. Кондиционерді сатып алуға, жеткізуге, түсіруге, орнатуға, монтаждауға, қосуға, мыс құбырларын, электр кабельдерін, кронштейндерді, бекіткіштерді, жылу оқшаулағыш және шығыс материалдарын сатып алуға, дренаж жүйесін орнатуға, салқындатқышпен толтыруға, іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға, арнайы техниканы пайдалануға және анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстар толығымен Жеткізушіге жүктеледі және Жеткізушіге жүктелуі тиіс шарттың жалпы құнына қосылуы керек. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша қаржылық шығындарға жол берілмейді.

сондай-ақ бөлшектеу, Құрылыс, электр монтаждау және өзге де жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде оның қызметкерлері немесе өзі тартқан адамдар жіберген көрсетілген талаптарды бұзғаны үшін жауапты болады.

* Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау. Өнім беруші жұмыстарды орындаудың барлық кезеңдерінде, оның ішінде бөлшектеу, құрылыс, әрлеу және электр Монтаждау жұмыстарын жүргізу, Электр құралдары мен жабдықтарды пайдалану, құрылыс материалдарын сақтау және өрт қауіпті заттармен жұмыс істеу кезінде Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Өнім беруші эвакуациялық жолдар мен шығулардың бітелуіне жол бермеуге, объектіде белгіленген өртке қарсы режимнің сақталуын қамтамасыз етуге, ал от және өзге де өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу кезінде — объектінің заңнамасында және қағидаларында көзделген қауіпсіздік шараларын орындауға және қажетті рұқсаттар алуға міндетті. Өнім беруші өзінің кінәсінен жол берілген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін жауап береді, сондай-ақ анықталған бұзушылықтар мен олардың салдарын заңнамада белгіленген тәртіппен өз есебінен жоюға міндетті.

* Міндетті талаптардың сақталуына жауапкершілік. Өнім беруші жұмыстарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, қолданылатын техникалық регламенттерге, Санитариялық қағидаларға, құрылыс нормаларына, еңбекті қорғау, техника және өрт қауіпсіздігі талаптарына, сондай-ақ өнім берушінің назарына жеткізілген Тапсырыс берушінің ішкі қағидаларына сәйкес орындауға міндетті. Орындалған жұмыстардың міндетті талаптарға сәйкес .стігі анықталған кезде Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті. Орындалған жұмыстарды қабылдау өнім берушіні шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде кейіннен анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды.

* Медициналық ұйымның санитарлық қауіпсіздігін және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Өнім беруші пациенттердің, Тапсырыс беруші қызметкерлерінің және медициналық ұйымның аумағындағы өзге де адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіруге жол бермей, Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық талаптарын, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, жұмыстарды ұйымдастыруға және орындауға міндетті.

Бөлшектеу, құрылыс, әрлеу, электр монтаждау және өзге де жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші құрылыс шаңының, кірдің, аэрозольдердің, жағымсыз иістердің және өзге де ластанулардың қолданыстағы медициналық үй-жайларға, дәліздерге, күту аймақтарына және аурухананың басқа да үй-жайларына таралуын болғызбау жөнінде қажетті шаралар қабылдауға міндетті. Ол үшін Өнім беруші жұмыс аймағын жұмыс істеп тұрған үй-жайлардан оқшаулауды қамтамасыз етуге, қажет болған жағдайда уақытша шаңнан қорғайтын қалқаларды, қорғаныш жабындарды, оқшаулау және шаңды кетіру құралдарын пайдалануға, сондай-ақ құрылыс қоқыстарын жинауды, уақтылы алып тастауды және шығаруды ұйымдастыруға міндетті. Құрылыс материалдарын, жабдықтар мен қалдықтарды Тапсырыс берушімен келісілген орындардан тыс сақтауға жол берілмейді.

Өнім беруші жұмыс аймағының тәртібі мен тиісті санитарлық жай-күйін сақтауға, жұмыс жүргізу процесінде тұрақты тазалауды орындауға және жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды түпкілікті тазалауды жүргізуге, оның ішінде құрылыс шаңын және беттерден, есіктерден, терезе ойықтарынан, еденнен және инженерлік элементтерден ластануды кетіруге міндетті. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші қосымша тазалау жүргізуді және жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған ластануларды жоюды өнім берушінің есебінен талап етуге құқылы.

Өнім беруші қажетті материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, электр қалқандарын монтаждауды, кабель желілерін төсеу мен қосуды, электр монтаждау, құрылыс, әрлеу, желдету және жұмыстың техникалық ерекшелігінде көзделген өзге де жұмыстарды қоса алғанда, ангиография кабинетін дайындау жөніндегі жұмыстардың барлық кешенін шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде орындауға міндетті.

- Барлық жұмыстар Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша қаржылық шығындарсыз, қажетті сынақтар мен тексерулер жүргізе отырып, толық көлемде орындалуы тиіс.