ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги санитарные по дератизации (борьба с грызунами)

1. Наименование закупаемых услуг: Услуги по проведению дератизации (борьба с грызунами).

2. Место оказания услуг: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, проспект Н. Назарбаева, 182/1.

3. Площадь обработки: 1 586 кв. м.

4. Кратность (периодичность) оказания услуг: Однократно (1 раз).

5. Срок оказания услуг: В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком.

| Наименование параметра / Требования | Подробное описание и технические характеристики |
| --- | --- |
| Цель и содержание услуг | Проведение комплекса истребительных и профилактических дератизационных мероприятий, направленных на уничтожение синантропных грызунов (мышей, крыс) внутри здания и предотвращение их дальнейшего появления. |
| Требования к разрешительным документам Поставщика | Организация, предоставляющая услуги, должна иметь официальную регистрацию (уведомление о начале деятельности) в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля (Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля / ДГСЭН). Деятельность должна строго осуществляться в соответствии с утвержденными Санитарными правилами и нормами (СанПиН) Республики Казахстан. |
| Требования к применяемым препаратам (родентицидам) | Все используемые химические и биологические средства (отечественного и импортного производства) должны быть официально разрешены к применению на территории Республики Казахстан, иметь действующие свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия и паспорта безопасности. Препараты должны относиться к IV классу малоопасных веществ для обеспечения безопасности людей и предотвращения порчи имущества. |
| Условия и методы выполнения работ | Раскладка отравленных приманок должна осуществляться исключительно в специальные закрытые и пронумерованные приманочные дез-ящики (контейнеры), исключающие доступ третьих лиц и домашних животных. В местах приема пищи, пищеблоках и административных кабинетах вместо химических средств должны применяться механические методы контроля (клеевые ловушки, капканы). |
| Требования к персоналу Поставщика | К выполнению работ допускаются квалифицированные специалисты (дезинфекторы), прошедшие специальную профессиональную подготовку и имеющие подтверждающие сертификаты или удостоверения. Персонал должен быть полностью обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). |
| Гарантия качества и контроль эффективности | Качество услуг считается удовлетворительным при полном отсутствии грызунов и следов их жизнедеятельности в здании в течение 10–14 дней после обработки. В случае обнаружения грызунов Поставщик обязан провести повторную (экстренную) обработку за счет собственных средств (бесплатно) в течение 24 часов с момента получения уведомления. |