|  | ## «УТВЕРЖДАЮ» ## Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» ## ________________ Шакимов А.К. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт жилого дома

Объект: жилой дом по адресу: Махамбетский район, село Махамбет, ул. А.Иманова, дом №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж унитаза | шт. | 1 |
|  | Демонтаж ванны | шт. | 1 |
|  | Демонтаж рукомойника (раковины) | шт. | 1 |
|  | Демонтаж существующей внутренней разводки канализационных труб | м.п. | уточняется по месту |
|  | Очистка основания пола и стен от остатков плиточного клея и раствора | м² | не менее 33 |
|  | Погрузка и вывоз строительного мусора | м³ | уточняется по месту |
| Раздел II. Земляные работы (устройство септика и траншеи) |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котловане под септик размерами 3,0 × 3,0 × 3,0 м | м³ | не менее 27 |
|  | Разработка траншеи под наружную канализационную трубу от дома до септика | м³ | 20 |
|  | Устройство песчаной подготовки (постели) под днище септика толщиной не менее 100 мм | м² | не менее 9 |
|  | Устройство песчаной подготовки (постели) под трубопровод толщиной не менее 100 мм | м.п. | 20 |
|  | Обратная засыпка пазух котлована и траншеи грунтом с послойным уплотнением | м³ | уточняется по месту |
|  | Вывоз излишков грунта | м³ | уточняется по месту |
| Раздел III. Бетонные и железобетонные работы (днище септика) |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки под днище септика (класс не ниже В15/М200, толщина не менее 100 мм) | м² | не менее 9 |
| Раздел IV. Кладочные работы (стены септика) |  |  |  |
|  | Кладка стен септика из ракушечного блока (плотность не менее 900 кг/м³) | м³ | не менее 11 |
|  | Заделка (уплотнение) швов между блоками | м.п. | не менее 12 |
| Раздел VI. Устройство перекрытия септика |  |  |  |
|  | Монтаж/устройство железобетонных плит перекрытия септика (толщина не менее 100 мм) | м² | не менее 9 |
|  | Устройство люка ассенизационного доступа (Ø не менее 600 мм) с герметичной крышкой | шт. | 1 |
|  | Устройство вентиляционного стояка (Ø не менее 100 мм, высота не менее 0,5 м над уровнем земли) | шт. | 1 |
|  | Обратная засыпка грунтом поверх перекрытия с уклоном от люка | м³ | уточняется по месту |
| Раздел VII. Устройство наружной канализационной линии (от дома до септика) |  |  |  |
|  | Укладка трубы ПВХ наружной канализационной Ø110 мм (не более 160 мм) с уклоном не менее 2% | м.п. | 20 |
|  | Устройство гильзы в месте прохода трубы через фундамент дома с герметизацией зазора | шт. | 1 |
|  | Испытание наружного трубопровода на герметичность | 1 испытание | 1 |
| Раздел VIII. Устройство внутренних инженерных сетей санузла |  |  |  |
|  | Штробление стен и пола под прокладку канализационных труб и труб водоснабжения (по типовой раскладке) | м.п. | не менее 15 |
|  | Прокладка канализационной трубы ПП/ПВХ Ø110 мм от унитаза до стояка с уклоном не менее 2% (по типовой раскладке) | м.п. | ≈ 1,5 |
|  | Прокладка канализационной трубы ПП/ПВХ Ø50 мм от ванны до стояка с уклоном не менее 2% (по типовой раскладке) | м.п. | ≈ 3,5 |
|  | Прокладка канализационной трубы ПП/ПВХ Ø50 мм от рукомойника до стояка с уклоном не менее 2% (по типовой раскладке) | м.п. | ≈ 2,5 |
|  | Установка ревизий и соединительных фитингов на канализационных линиях | компл. | 1 |
|  | Заделка штроб цементно-песчаным раствором после прокладки труб | м.п. | не менее 15 |
|  | Прокладка трубы холодного водоснабжения (ХВС, Ø не менее 20 мм) к унитазу (по типовой раскладке) | м.п. | ≈ 1,5 |
|  | Прокладка труб холодного и горячего водоснабжения (ХВС/ГВС, Ø не менее 20 мм) к ванне (по типовой раскладке) | м.п. | ≈ 3,5 + ≈ 3,5 |
|  | Прокладка труб холодного и горячего водоснабжения (ХВС/ГВС, Ø не менее 20 мм) к рукомойнику (по типовой раскладке) | м.п. | ≈ 2,5 + ≈ 2,5 |
|  | Установка запорной арматуры (кранов) на подводках к каждому прибору | шт. | 3 |
|  | Опрессовка (испытание) системы водоснабжения на герметичность | 1 испытание | 1 |
| Раздел IX. Гидроизоляционные работы санузла |  |  |  |
|  | Огрунтовка основания пола и стен под гидроизоляцию | м² | не менее 20 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции пола санузла в 2 слоя | м² | не менее 8 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции стен в зоне мокрых точек в 2 слоя (не менее 1800 мм в зоне ванны) | м² | не менее 12 |
|  | Устройство гидроизоляционной ленты (герметизирующей манжеты) в углах и местах примыкания труб | м.п. | не менее 11 |
| Раздел X. Устройство напольного покрытия |  |  |  |
|  | Укладка керамогранитной/керамической плитки размером не менее 600 × 600 мм на пол | м² | не менее 8 |
|  | Затирка межплиточных швов влагостойкой затиркой (пол) | м² | не менее 8 |
| Раздел XI. Отделочные работы стен |  |  |  |
|  | Выравнивание (шпатлевание) поверхности стен | м² | не менее 25 |
|  | Шлифовка поверхности стен | м² | не менее 25 |
|  | Грунтование поверхности стен не менее чем в 1 слой | м² | не менее 25 |
|  | Окраска стен водоэмульсионной влагостойкой краской белого цвета в 2 слоя | м² | не менее 25 |
| Раздел XII. Установка сантехнического оборудования |  |  |  |
|  | Установка унитаза-компакта с подключением к канализации и водоснабжению | шт. | 1 |
|  | Установка ванны размерами не менее 1700 × 800 мм с подключением через сифон | шт. | 1 |
|  | Установка рукомойника (раковины) | шт. | 1 |
|  | Установка смесителя для ванны | шт. | 1 |
|  | Установка смесителя для рукомойника (раковины) | шт. | 1 |
|  | Подключение смесителей к системе водоснабжения (гибкая подводка, герметичное соединение) | компл. | 2 |
|  | Герметизация примыкания ванны к стене санитарным силиконовым герметиком | м.п. | не менее 5 |
| Раздел XIII. Отопление: приобретение и установка газового котла и радиатора |  |  |  |
|  | Приобретение и доставка газового отопительного котла тепловой мощностью не менее 10 кВт (напольный, с закрытой камерой сгорания, КПД не менее 90 %, с автоматикой безопасности, с разрешением на применение в РК) | шт. | 1 |
|  | Приобретение и доставка алюминиевого секционного радиатора отопления на 10 секций (межосевое расстояние не менее 500 мм, рабочее давление не менее 16 бар, теплоотдача одной секции не менее 150 Вт) с комплектом крепления (кронштейны не менее 3 шт., пробки, прокладки), краном для спуска воздуха и заглушками | компл. | 1 |
|  | Монтаж газового котла на полу на полу | шт. | 1 |
|  | Установка радиатора на стену, подключение к трубопроводам отопления через запорную арматуру (шаровые краны Ø не менее 20 мм, не менее 2 шт.) | компл. | 1 |
|  | Подключение котла к газопроводу (газовый кран, гибкая подводка, сертифицированные соединения) | компл. | 1 |
|  | Заполнение системы отопления теплоносителем, удаление воздуха, гидравлическое испытание (опрессовка) на давление не менее 1,5 рабочего | 1 испытание | 1 |
|  | Пусконаладочные работы газового котла, проверка герметичности газовых соединений и работы | компл. | 1 |
| Раздел XIV. Устройство ограждения из деревянного штакетника (50 м.п.) |  |  |  |
|  | Разметка трассы и подготовка места для установки ограждения | м | 50 |
|  | Деревянный штакетник, обработанный защитным составом | м² | 55 |
|  | Столб деревянный/металлический для ограждения | шт. | 21 |
|  | Поперечная направляющая (прожилина) | м | 100 |
|  | Бетонная смесь для устройства оснований под столбы | м³ | 1,5 |
|  | Крепёжные материалы (саморезы, болты, гвозди и т.п.) | компл. | 1 |
|  | Защитная обработка деревянных элементов антисептическим составом | м² | 55 |
|  | Окраска деревянных элементов ограждения в 2 слоя | м² | 55 |
|  | Установка столбов, направляющих и деревянного штакетника | м | 50 |
|  | Погрузка, транспортировка и разгрузка материалов | компл. | 1 |
|  | Уборка территории после выполнения работ | компл. | 1 |