# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## на приобретение и установку межкомнатной двери

### 1. Наименование товара и работ

Приобретение, доставка и установка межкомнатного дверного блока размером 2000×900 мм.

### 2. Основные технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид изделия | Межкомнатный дверной блок |
| 2 | Размер дверного полотна/дверного блока | 2000×900 мм |
| 3 | Назначение | Для установки внутри здания |
| 4 | Материал дверного полотна | МДФ/дерево-композит или аналогичный материал |
| 5 | Покрытие | Ламинированное, ПВХ или эмалевое покрытие, устойчивое к бытовому износу |
| 6 | Цвет | По согласованию с Заказчиком |
| 7 | Дверная коробка | В комплекте, соответствующая размеру дверного блока |
| 8 | Наличники | В комплекте, с двух сторон |
| 9 | Петли | Не менее 3 шт. на дверное полотно |
| 10 | Замок | Врезной межкомнатный замок |
| 11 | Ручка | Комплект дверных ручек с розетками |
| 12 | Уплотнитель | Предусмотреть в дверной коробке |
| 13 | Порог | При необходимости, по согласованию с Заказчиком |
| 14 | Направление открывания | Определяется по месту установки |
| 15 | Комплектность | Дверное полотно, коробка, наличники, петли, замок, ручки, крепежные материалы |
| 16 | Состояние | Новое, не бывшее в эксплуатации |

### 3. Требования к установке

Поставщик должен выполнить полный комплекс работ по установке дверного блока, включая:

- демонтаж существующей двери (при наличии);

- подготовку дверного проема;

- доставку дверного блока к месту установки;

- сборку дверной коробки;

- установку дверного полотна;

- установку петель;

- монтаж замка и дверных ручек;

- установку наличников;

- надежное крепление дверной коробки;

- регулировку дверного полотна;

- заполнение монтажных зазоров монтажной пеной;

- проверку свободного открывания и закрывания двери;

- уборку строительного мусора после выполнения работ.

### 4. Требования к качеству

Установленная дверь должна:

- Надежно и ровно крепиться в дверном проеме.

- Свободно открываться и закрываться без заеданий.

- Не иметь перекосов дверного полотна и коробки.

- Не иметь видимых повреждений, сколов, трещин и дефектов покрытия.

- Обеспечивать плотное прилегание дверного полотна к коробке.

- Иметь исправный замок и дверные ручки.

- Иметь аккуратно выполненные монтажные швы и установленные наличники.

- Соответствовать фактическим размерам дверного проема.

### 5. Материалы и комплектующие

Все материалы и комплектующие, необходимые для установки двери, должны предоставляться Поставщиком и входить в стоимость товара и работ.

Используемые материалы должны быть новыми, качественными и предназначенными для установки межкомнатных дверей.

### 6. Требования к результату работ

По окончании работ Поставщик передает Заказчику полностью установленный и готовый к эксплуатации дверной блок.

Стоимость предложения должна включать:

- стоимость дверного блока;

- дверную коробку и наличники;

- замок и ручки;

- петли;

- крепежные материалы;

- монтажную пену и иные расходные материалы;

- доставку;

- демонтаж существующей двери (при необходимости);

- монтаж и регулировку;

- уборку места проведения работ.

### 7. Гарантия

Поставщик предоставляет гарантию на поставленный дверной блок и выполненные монтажные работы в соответствии с условиями договора.

При выявлении недостатков, возникших по вине Поставщика, устранение таких недостатков производится Поставщиком за свой счет в течение гарантийного срока.

### 8. Место выполнения работ

Место поставки и установки: определяется Заказчиком.

### 9. Количество

1 (один) комплект.

### 10. Единица измерения

Комплект.

### 11. Примечание

Перед изготовлением и установкой Поставщик обязан произвести контрольный замер дверного проема. Окончательные размеры дверного блока и направление открывания согласовываются с Заказчиком до начала изготовления/поставки.