Приложение № 2

Техническая спецификация

Наименование организации: ГУ «Аппарат акима Свердловского сельского округа»

Адрес места поставки (выполнения услуги): Костанайская область ,Денисовский район ,село Свердловка, ул.Производственная, 13

Наименование услуги: Услуги по заправке картриджей

Срок оказания услуг: ноябрь-декабрь 2026 года.

1.   По заявке заказчика Поставщик  за свой счет  забирает и доставляет картриджи по месту нахождения Заказчика.

2.   Заправка осуществляется черным  тонером, соответствующим марке картриджей по заявке Заказчика;

3.  Перед заправкой производится отчистка картриджа от остатков тонера; очистки бункера от отработанного тонера; очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера; очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера; очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; нанесения специальной маркировки с датой заправки на картридже; упаковки в светонепроницаемый пакет; заправка картриджа производиться без повреждений и нарушения целостности корпуса; при доставке заправленных картриджей

4. Количество распечатанных листов после заправки должно быть не менее 750-1500 в зависимости от типа картриджа;

5. Диагностика на наличие неисправностей и их устранение, замена необходимых запчастей с целью повышения качества печати;

6. Количество копий не менее ресурса нового оригинального картриджа;

7.  Сбор картриджей для заправки осуществляется  по  заявке Заказчика не позднее следующего рабочего  дня с даты заявки поданной посредством электронной почты и/или факса, в устной форме (по телефону) и/или на портале государственных закупок. Обратная доставка заправленных картриджей осуществляется в срок не более 2-х рабочих дней с момента сбора для заправки;

8.  Полнота заправки каждого картриджа определяется исходя из возможности печати листов предоставляемая производителем картридже;

9. Распечатанные страницы после заправки картриджа не должны иметь дефектов, пятен, полос и других незапланированных дефектов печати;

10. Исходя из общей суммы объявления Поставщик должен в период с ноября по декабрь 2026 года осуществить    4(четыре)  заправки картриджей.

Список заправляемых картриджей: Черно-белые лазерные принтеры и МФУ: Canon-3 штуки; Xerox-1 штука.