Техникалық ерекшелік

Тапсырыс берушінің эскиздері бойынша екі орынды реттелетін мектеп партасын

жасау

| № | өлшемі (ені, ұзындығы, биіктігі, түсі) | Екі орынды реттелетін мектеп партасы (фотосуреті) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Екі оқушыға арналған реттелетін мектеп партасы (екі орындық ) жинақ: 45 дана. Парта саны – 45 дана; Орындықтар саны – 90 дана; Үстелдің жалпы өлшемдері: Түсі-Ақ Жақтау-Сұр Сөре-1 дана Портфолиоға арналған ілмек-2 дана; Үстелдің ұзындығы- 1200 мм; Үстелдің тереңдігі-500 мм 25×50×1,2 мм / 20×40×1,2 мм жазық құбыр жақтауы. Ұнтақты эпоксидті жабыны бар сопақ құбыр. Реттелетін үстелдің минималды- максималды биіктігі-670-760 мм(оқушының бойына сәйкес реттелетін; Өндіріс материалы: Партаның жақтауы: Ұнтақ бояумен қапталған металл Үстел үсті: Меламинмен қапталған МДФ 25 мм. Оқушыға арналған орындықтары партаға сәйкес келетін конструкцияда; Орындық қаңқасы – металл, ұнтақ бояумен қапталған; Орындық отырғышы мен арқалығы – берік пластиктен; Орындық биіктігі оқушының бойына сәйкес реттелетін болуы тиіс; Барлық конструкциялық элементтер қауіпсіз, өткір және шығыңқы бөліктерсіз орындалуы тиіс. Жеткізу және орнату: Тауарды жеткізу, түсіру және жинақтап орнату өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Жинақтау кезінде қажетті барлық бекіту элементтері мен материалдар өнім беруші тарапынан қамтамасыз етіледі. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Тауар техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. |  |

Техникалық сипаттама

Жұмыстың құнына Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша жиһазды жобалау, дайындау, жеткізу, түсіру, құрастыру және орнату кіреді. Тапсырыс берушінің сипаттамасына сәйкес жиһаз жасау бойынша жұмыс істейді. Өндіріс алдында Тұтынушымен түс пен дизайн эскизін келісіңіз. Жұмыстар сызбалар мен дизайнға (Тапсырыс берушімен келісілген) сәйкес қатаң түрде орындалуы керек. Өндірілген жиһазды құрастыру тікелей оны орнату орнында, сондай-ақ Тапсырыс берушінің аумағындағы ішкі ережелерді сақтай отырып жүзеге асырылуы керек.

- Өнім беруші баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы анықталған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде таңдау үшін түсті үлгілерді ұсынады, өлшейді, жиһаздың орналасуын жобалайды, Тапсырыс берушімен келісім бойынша жиһаздың нақты өлшемдері мен дизайнын анықтайды. Жиһаздың толық көрсетілімімен бастапқы эскиздерді және көрнекі презентацияны қамтамасыз етеді. Жобалаушының кетуі және өлшеу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

- Жұмыс басталғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісуге міндетті: түсі, өлшемі, түрі, дайын жиһаздың дизайны (Эскиз жобасы). Жеткізуші Тапсырыс берушіге барлық санаттар бойынша Эскиздерді беруге міндетті: түрлі-түсті, материалдар таңдауы, фитингтер. Эскиздер барлық элементтердің нақты егжей-тегжейлерімен жасалған, сонымен қатар масштабта өлшемдердің нақты пропорциялары бар. Барлық өнімдер бір стильде жасалуы керек. Жиһаз бен материалдардың түс схемаларын біріктіру мүмкіндігі болуы керек. Түс шешімі, өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіледі және бекітіледі. Өндірілген жиһаз осы бекітілген дизайн эскизіне толық сәйкес болуы керек.

- Жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдарды сатып алуға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші өз қаражаты есебінен төлейді.

- Тапсырыс беруші орындалған жұмыс туралы ақпарат алуға, кемшіліктер болған жағдайда ескертулер жасауға құқылы.

- 100% төлем жұмысты орындаған кезде, аяқтау актісіне қол қойылғаннан кейін төленеді

- Барлық жиһаздарды ҚР, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы, МУНАРБАЙ МЫРЗАЛИЕВ, 21  №148 орта мектебі бойынша жеткізушінің қаражаты мен қаражаты есебінен жеткізу, жинау және орнату. Жиһазды жинауға және орнатуға арналған барлық шығын материалдары жеткізушінің есебінен.

- Жиһаз жаңа және қаптамада, бұрын пайдаланылмаған.

- Барлық басқа бөлшектер көрсетілмеген, өткізіп алынған бөлшектер тапсырыс берушімен келісіледі, ал алдын ала эскиздік жоба дайындау алдында келісілуі керек.

Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізу мерзімі 3 күнтізбелік күн ішінде.

Жеткізушіге қосымша талаптар.

Жеткізуші Тапсырыс берушінің материал, Өлшем, конфигурация және дизайн бойынша барлық талаптары мен ескертулерін ескеруі керек. Осыдан кейін жеткізуші материал мен аксессуарлардың үлгілерін ұсына отырып, үстелдің эскизін бекітуге ұсынады.

Өнім беруші өз қаражаты есебінен, Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жиналған түрде жеткізу қамтамасыз етуге міндетті.

Партаны қабылдағаннан кейін ақау анықталған жағдайда, жеткізуші барлық ақауларды өз есебінен жояды.

Оқушыға арналған парта, орындықтарын құрастыру үшін барлық қажетті жабдықтар Өнім берушіден.

Оқушыға арналған парта, орындықтарын жеткізу мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Тапсырыс беруші парта мен орындықтар дизайны мен түс схемасына түзетулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Техническая спецификация

Изготовление офисной мебели по эскизам заказчика

В стоимость работ входит проектирование, изготовление, доставка, разгрузка, сборка и монтаж мебели на объекте Заказчика. Работы по изготовлению мебели по техническому заданию Заказчика. Цветовая гамма и эскиз дизайна согласовываются с Заказчиком перед началом производства.Перед изготовлением необходимо согласовать с Заказчиком цветовой и дизайнерский эскиз. Работа должна выполняться строго в соответствии с чертежами и дизайном (согласованными с Заказчиком). Сборка изготовленной мебели должна осуществляться непосредственно на месте её установки, а также с соблюдением внутренних правил на территории Заказчика.

1. Поставщик обязан в течение трех календарных дней со дня определения победителя государственной закупки способом запроса котировок предоставить образцы цветов для выбора, провести обмеры помещения, разработать проект расстановки мебели, а также определить точные размеры и конструкцию мебели по согласованию с заказчиком.

Предоставляет предварительные эскизы и визуальную презентацию с полной презентацией мебели. Выезд дизайнера и замеры за счёт Поставщика.

2. Перед началом работ Поставщик обязан согласовать с Заказчиком: цвет, размер, тип, дизайн готовой мебели (Эскизный проект). Поставщик обязан предоставить Заказчику Эскизы по всем направлениям: цвет, подбор материалов, фурнитура.

Эскизы выполняются с точной детализацией всех элементов, а также соблюдением пропорций и размеров в масштабе. Все изделия должны быть выполнены в едином стиле. Должна быть возможность комбинирования цветовых решений мебели и материалов. Цветовая гамма, размеры согласовываются и утверждаются Заказчиком.

Изготовленная мебель должна полностью соответствовать настоящему утвержденному эскизному проекту.

3. Поставщик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с приобретением материалов, необходимых для выполнения работ.

4. Заказчик имеет право получать информацию о выполненных работах и ​​предъявлять замечания в случае обнаружения недостатков.

5. Оплата 100% по факту выполнения работ, после подписания акта выполненных работ.

6. Доставка, сборка и установка всей мебели за счет Поставщика по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, с. Бидайкол,  средняя школа № 148,ул МУНАРБАЙ МЫРЗАЛИЕВ 21.

7. Мебель новая, в упаковке, не использовалась.

8. Все остальные неуказанные детали и недостающие детали согласовываются с заказчиком до подготовки предварительного эскизного проекта.

По желанию заказчика срок поставки составляет 3 календарных дня.

Дополнительные требования к Поставщику.

Поставщик обязан учесть все требования и замечания Заказчика относительно материала, размеров, конфигурации и дизайна. После этого Поставщик должен предоставить на утверждение эскиз парты с образцами материала и комплектующих.

Поставщик обязуется за свой счет и без каких-либо затрат со стороны Заказчика обеспечить доставку ученические парты со стульями в собранном виде на место нахождения Заказчика.

В случае обнаружения дефекта после приёмки ученические парты со стульями, поставщик обязуется устранить его за свой счёт.

Все необходимое оборудование для сборки ученической  парты со стульями предоставляется производителем.

Срок поставки ученические парты со стульями – в течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу.

Заказчик оставляет за собой право вносить коррективы в дизайн и цветовую гамму ученические парты со стульями.