Мен мақұлдаймын

№29 ҚМУ мектебінің директоры

_________________Аблашова А.Б.

Ішінара қолданыстағы асфальт жабынын бөлшектеу (бөлшектеу)

Жаңа асфальт жабынын төсеу

2026 жылға арналған №29 ҚМУ ОШ

Бөгенбай батыр әулеті №42,

Алматы қаласының Медеу ауданы

| Жоқ | Жұмыс түрі. | Өлшем бірлігі | Саны | Деректер парағы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қолданыстағы асфальт жабынын бөлшектеу (бөлшектеу) | м 2 | 255 |  Бар асфальт жабынын бөлшектеу (бар болса).  Негізді қоқыстардан, шаңнан және кірден тазарту. |
| 2 | Жаңа асфальт жабынын төсеу | м 2 | 255 | 1. Асфальтбетон жабынын төсеу - Іргетасты жоспарлау және тегістеу. - Тегістеу қабатын орнату (қажет болған жағдайда ұсақталған тас, құм, цемент-құм қоспасы). - SNiP және ГОСТ талаптарына сәйкес негізді роликтермен тығыздау. - Битум эмульсиясын қолдану (негізді өңдеу). - Асфальтбетон қоспасының тегістеу қабатын төсеу (қажет болған жағдайда). - Қалыңдығы 6 см ыстық асфальт-бетон қоспасының негізгі қабатын төсеу (жобада көрсетілген). - Асфальт төсемімен қоспаны тегістеу. - Діріл роликтерін (бастапқы және соңғы) пайдаланып жабынды тығыздау. 3. Жұмыс сапасына қойылатын талаптар - Асфальтты кемінде 0,98 коэффициентіне дейін тығыздау (ГОСТ бойынша). - Қоспаның температурасы: тығыздау басталған кезде +120 °C төмен емес. - Қаптаманың рұқсат етілген біркелкі еместігі 3 м ұзындыққа 5 мм-ден аспайды (ГОСТ). - Тігістердің ені мен тегістігі |

Материалдарды мердігер сатып алады және жеткізеді . Орнатқаннан кейін толық тазалау. Құрылыс алаңын тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталуы туралы сертификатпен тапсыру.

Құрастырған: З.м. АХТ директоры Тохтиева Г.М.________________________

Утверждаю

Директор КГУ ОШ №29

_________________Аблашова А.Б

Демонтаж (разборка) частично существующего асфальтового покрытия

Укладка нового асфальтового покрытия

КГУ ОШ №29 на 2026 год

ул. Богенбай батыра №42,

Медеуского района г. Алматы

| № | Вид работы. | Ед. измерение | Кол-во | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж (разборка) существующего асфальтового покрытия | м2 | 255 |  Демонтаж существующего асфальтового покрытия (при наличии).  Очистка основания от мусора, пыли и грязи. |
| 2 | Укладка нового асфальтового покрытия | м2 | 255 | 1. Укладка асфальтобетонного покрытия - Планировка и выравнивание основания. - Устройство выравнивающего слоя (щебень, песок, цементно-песчаная смесь при необходимости). - Уплотнение основания катками согласно требованиям СНиП и ГОСТ. - Нанесение битумной эмульсии (обработка основания). - Укладка выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси (при необходимости). - Укладка основного слоя горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см (указывается проектом). - Разравнивание смеси асфальтоукладчиком. - Уплотнение покрытия виброкатками (первичное и окончательное). 3. Требования к качеству работ - Уплотнение асфальта до коэффициента не менее 0,98 (по ГОСТ). - Температура укладываемой смеси: не ниже +120 °С при начале уплотнения. - Допустимые неровности покрытия – не более 5 мм на 3 м длины (ГОСТ). - Ширина и ровность швов |

Приобретение  материалов и доставка за счет подрядчика. Полная уборка после монтажных работ. Передача объекта заказчику с составлением акта выполненных работ.

Составила: Зам. директора по АХЧ Тохтиева Г.М.____________________