№ лота

Наименование лота: Услуги по проведению межлабораторных сличений (проверки квалификации) испытательной лаборатории по показателям почвы

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.): Услуги по организации и проведению межлабораторных сличений (проверки квалификации) для испытательной лаборатории

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик: Поставщик организует участие лаборатории Заказчика в программе межлабораторных сличений (МЛС) по показателям почвы, указанным в таблице 1. Сличения проводятся в три этапа. Срок оказания услуг – с даты заключения договора по 30 ноября 2026 г.

Таблица 1 Перечень показателей для межлабораторных сличений

| № | Определяемый показатель | Нормативный документ на метод испытаний | Объект испытаний | Кол-во этапов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля подвижных соединений фосфора (метод Мачигина в модификации ЦИНАО) | ГОСТ 26205-91 | Почва | 3 |
| 2 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 | Почва (грунт) | 3 |

Требования к поставщику и оказанию услуг:

– поставщик аккредитован в национальной системе аккредитации Республики Казахстан в качестве провайдера проверки квалификации на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17043, показатели таблицы 1 входят в его область аккредитации (копия аттестата аккредитации с областью прилагается к заявке);

– поставщик предоставляет образцы для проверки квалификации (образцы почвы) с установленными значениями, однородность и стабильность которых подтверждены, в количестве, достаточном для выполнения испытаний на каждом этапе;

– доставка образцов до лаборатории Заказчика (г. Семей) осуществляется за счёт поставщика, с сопроводительной документацией и инструкцией участника;

– поставщик присваивает лаборатории индивидуальный код и обеспечивает конфиденциальность её результатов;

– обработка результатов и оценка компетентности участников выполняются статистическими методами по ГОСТ ISO 13528 (z-индекс или эквивалентный критерий);

– по итогам каждого этапа участнику выдаются свидетельство (сертификат) об участии в МЛС и отчёт с оценкой результатов по каждому показателю;

– свидетельства и отчёты оформляются на русском и (или) казахском языке и пригодны для представления в орган по аккредитации.

Оплата: по факту оказания услуг на основании акта оказанных услуг и счёта-фактуры.

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации):   15 календарных дней с момента подписания договора, а Казахстанскому товаропроизводителю 60 календарных дней.

Лот нөмірі

Лот атауы: Топырақ параметрлері бойынша сынақ зертханасына арналған зертханааралық салыстыруларды (біліктілікті тексеру) өткізу қызметтері

Тауарлардың/қызметтердің атауы (маркасын, моделін, түрін және/немесе сауда белгісін немесе қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып): Сынақ зертханасына арналған зертханааралық салыстыруларды (біліктілікті тексеру) ұйымдастыру және өткізу қызметтері

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипаттамасы: Жеткізуші Тапсырыс берушінің зертханасының 1-кестеде көрсетілген топырақ параметрлері бойынша зертханааралық салыстыру (ЗАС) бағдарламасына қатысуын ұйымдастыруы тиіс. Салыстырулар үш кезеңде жүргізіледі. Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 30 қарашаға дейін.

1-кесте: Зертханааралық салыстыруларға арналған параметрлер тізімі

№	Анықталатын параметр	Сынақ әдісіне арналған нормативтік құжат	Сынақ объектісі	Кезеңдер саны

1	Жылжымалы фосфор қосылыстарының массалық үлесі (ЦИНАО өзгертулерімен Мачигин әдісі)	GOST 26205-91	Топырақ	3

2	Ылғалдылық	GOST 5180-2015	Топырақ (грунт)	3

Жеткізушіге және қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

– Жеткізуші Қазақстан Республикасының ұлттық аккредиттеу жүйесінде GOST ISO/IEC 17043 стандартына сәйкес біліктілікті тексеруді ұйымдастырушы ретінде аккредиттелген және 1-кестеде көрсетілген параметрлер оның аккредиттеу саласына енгізілген (аккредиттеу саласы көрсетілген аккредиттеу аттестатының көшірмесі өтінімге қоса беріледі);

– Жеткізуші әр кезеңде сынақтарды жүргізуге жеткілікті мөлшерде, біртектілігі мен тұрақтылығы тексерілген және белгіленген мәндері бар біліктілікті тексеру үлгілерін (топырақ үлгілерін) ұсынады; – үлгілерді Тапсырыс берушінің зертханасына (Семей қаласы) жеткізу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады және ілеспе құжаттама мен қатысушыға арналған нұсқаулықтарды қамтиды;

– Жеткізуші зертханаға бірегей код тағайындайды және оның нәтижелерінің құпиялылығын қамтамасыз етеді;

– нәтижелерді өңдеу және қатысушының құзыреттілігін бағалау GOST ISO 13528 стандартына сәйкес статистикалық әдістерді (z-көрсеткіші немесе баламалы критерий) қолдану арқылы жүзеге асырылады; – әр кезең аяқталғаннан кейін қатысушыға зертханааралық салыстыруға (ЗАС) қатысқандығы туралы сертификат және әрбір параметр бойынша нәтижелерді бағалау есебі беріледі;

– сертификаттар мен есептер орыс және/немесе қазақ тілдерінде беріледі және оларды аккредиттеу органына ұсынуға болады.

Төлем: қызметтер көрсетілгеннен кейін, көрсетілген қызметтер туралы акті мен шот-фактура негізінде жүзеге асырылады.

Тауарлардың тендерлік құжаттама талаптарына (техникалық ерекшеліктерге) сәйкестігін растайтын өзге де ақпарат:

шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн; қазақстандық тауар өндірушісі үшін – 60 күнтізбелік күн.