ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Интерьер конференц-зала

Размер помещения: 5,30 × 15,00 м | Высота: 3,00 м

1. Основные параметры помещения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина помещения | 15,00 м |
| Ширина помещения | 5,30 м |
| Высота помещения | 3,00 м |
| Площадь пола | 79,50 м² |
| Площадь потолка | 79,50 м² |
| Периметр помещения | 40,60 пог. м |
| Полная площадь стен без вычета проемов | 121,80 м² |
| Объем помещения | 238,50 м³ |

Расчет стен: (15,00 + 15,00 + 5,30 + 5,30) × 3,00 = 121,80 м².

2. Общая концепция интерьера

Стиль: современный представительский / Contemporary Business Luxury.

основная отделка стен - натуральная древесная фактура теплого ореха;

акцентные участки - графитовые акустические панели;

потолок - матовый белый, многоуровневый, с теплой скрытой подсветкой;

напольное покрытие - комбинированное: светло-серый ламинат и светло-серо-бежевый ковролин;

мебель - темная, с металлическими и деревянными элементами;

| Элемент | Рекомендуемый цвет / фактура |
| --- | --- |
| Основные стены | натуральный орех / теплое дерево |
| Акустические панели | темно-серый / графит |
| Потолок | матовый белый |
| Ковролин | светло-серый + серо-бежевый |
| Ламинат | светло-серый |
| Портьеры | графитовый / темно-серый |
| Тюль | белый / молочный |
| Кресла | черный / антрацит |
| Металл | хром / черный |
| Подсветка | теплый белый 3000 K |

3. Напольные покрытия

Общая площадь пола: 79,50 м². Применяется комбинированное покрытие.

3.1. Ковролин

коммерческий ковролин или ковровая плитка;

цвет: светло-серый / серо-бежевый, неброский геометрический рисунок;

класс применения: не ниже 32-33;

повышенная износостойкость, антистатические свойства;

применение материалов, допускаемых для общественных помещений.

Расчетное количество ковролина: 80 м².

3.2. Ламинат

светло-серый цвет, матовая поверхность;

класс 33, толщина 8-12 мм;

влагостойкое исполнение;

минимальная фаска, текстура натурального дерева.

Расчетное количество ламината: 80 м².

Стык покрытий: скрытый алюминиевый Т-профиль или тонкий профиль под нержавеющую сталь.

4. Стены и декоративные панели

Полная геометрическая площадь стен: 121,80 м².

4.1. Панели под натуральный орех

шпонированный МДФ / МДФ с декоративным покрытием / натуральный шпон ореха;

рекомендуемая толщина панели 10-18 мм;

поверхность матовая или полуматовая;

скрытое крепление; аккуратные швы и раскладка панелей.

Расчетное количество панелей под натуральный орех: 78 м².

4.2. Графитовые акустические панели

назначение: декоративная отделка и снижение реверберации;

исполнение: акустическая тканевая панель, PET-панель или акустический МДФ;

толщина 20-50 мм;

цвет: graphite / anthracite / dark grey.

Расчетное количество графитовых акустических панелей: 30 м².

5. Потолок

Площадь горизонтальной проекции: 79,50 м².

многоуровневый подвесной потолок из ГКЛ 12,5 мм на металлическом каркасе;

центральное белое поле и пониженный периметр;

скрытая световая ниша по периметру;

встроенные точечные светильники, вентиляционные решетки, акустические динамики;

матовая моющаяся краска белого цвета.

Расчетное количество многоуровневого потолка ГКЛ с нишами: 80 м².

6. Освещение

6.1. Скрытая LED-подсветка

Длина LED-подсветки: 40 пог. м.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Напряжение | 24 V |
| Мощность ленты | 9,6-14,4 Вт/м |
| Цветовая температура | 3000 K |
| CRI | ≥ 90 |
| Монтаж | алюминиевый профиль + матовый рассеиватель |

6.2. Встроенные светильники

количество 24 шт.;

мощность 7-12 Вт/шт.;

цветовая температура 3000-3500 K;

CRI ≥ 90; антибликовое исполнение желательно.

6.3. Подвесные линейные светильники

количество 4 шт.;

длина каждого 1,2-2,0 м;

корпус черный / темный графит;

регулируемый тросовый подвес;

цветовая температура 3000-4000 K, CRI ≥ 90.

6.4. Расчет освещенности

Расчетная рабочая освещенность: 400-500 lux. При 500 lux: 79,5 × 500 = 39 750 лм. С учетом эксплуатационных потерь рекомендуемый суммарный световой поток - порядка 45 000-50 000 лм.

основное потолочное освещение - отдельная группа;

подвесные линейные светильники - отдельная группа;

LED-подсветка - отдельная группа;

акцентная/стеновая подсветка - отдельная группа;

рекомендуется диммирование.

7. Представительская торцевая стена

центральная торцевая стена - панели под натуральный орех;

по композиционной оси - Государственный герб Республики Казахстан;

рядом - Государственный флаг Республики Казахстан;

центральное место председателя - по оси помещения;

скрытые крепления декоративных панелей.

8. Конференционный стол

| Параметр | Ориентировочное значение |
| --- | --- |
| Длина | 8,5-10,0 м |
| Ширина | 1,8-2,4 м |
| Высота | 750 мм |
| Материал | МДФ / шпон ореха / декоративные вставки / металл |
| Цвет | орех + темно-серый |
| Количество | 1 компл. |

Инженерное требование: все силовые и слаботочные кабели вести скрыто внутри стола и/или через напольные лючки.

9. Кресла

Количество конференционных кресел: 40 шт.

основные рабочие кресла - черная натуральная кожа или качественная экокожа, эргономичная спинка, металлическое основание, часть на роликах;

гостевые кресла - черная обивка, хромированный металлический каркас, подлокотники с деревянными накладками.

10. Трибуна

| Параметр | Размер / требование |
| --- | --- |
| Ширина | 600-700 мм |
| Глубина | 450-550 мм |
| Высота | 1100-1200 мм |
| Материал | МДФ + шпон ореха + металлический каркас |
| Оснащение | микрофон, 220 V, USB, LAN, HDMI при необходимости |

11. Конференц-система

Рекомендуемое количество микрофонных пультов: 18-24 шт.

председательский пульт;

делегатские пульты;

центральный процессор / DSP;

подавление акустической обратной связи;

возможность записи аудио;

интеграция с системой видеоконференцсвязи.

12. Шторы и тюль

12.1. Тюль

цвет белый / молочный;

высота ориентировочно 2,7-2,9 м;

коэффициент сборки 1:2;

скрытый потолочный карниз.

12.2. Портьеры

цвет темно-серый / графит;

плотный интерьерный текстиль;

для работы видеостены рекомендуется dimout / blackout;

Комплект штор blackout/dimout, тюля и скрытых потолочных карнизов: 1 компл.; окончательные размеры текстиля уточнить после контрольного замера оконных проемов и простенков.

13. Двери и плинтус

дверные полотна интегрировать в деревянную стеновую композицию;

рекомендуется скрытая или минималистичная коробка, скрытые петли и магнитный замок;

отделка полотна - под орех;

плинтус - скрытый алюминиевый или МДФ под орех, высота 60-100 мм.

Расчетное количество скрытого плинтуса и алюминиевых стыковочных профилей: 50 пог. м.

14. Электрика

предусмотреть устройство и подключение трёхфазной электрической сети напряжением 380–400 В;

отдельные линии для освещения, LED-подсветки, видеостены, конференц-системы, аудиооборудования, компьютеров, трибуны и кондиционирования;

в столе предусмотреть 8 встраиваемых электрических лючков;

в каждом лючке: 220 V, USB-A, USB-C, RJ45; HDMI - по необходимости;

резерв мощности электрощита - не менее 20%.

дополнительно предусмотреть несколько розеточных точек. Окончательное количество и места расположения розеток согласовать с Заказчиком до начала электромонтажных работ.

15. Вентиляция и кондиционирование

Объем помещения: 238,50 м³.

Для 30 человек при норме 30 м³/ч на человека: 30 × 30 = 900 м³/ч.

Рекомендуемая производительность приточно-вытяжной системы: 900-1200 м³/ч с регулировкой.

Система кондиционирования со скрытым монтажом — 1 компл. Внутренний блок разместить скрыто в запотолочном пространстве; фреоновые трассы, дренаж, электропитание и управляющие кабели прокладывать скрыто. Подачу и забор воздуха выполнять через аккуратные вентиляционные решетки/диффузоры, интегрированные в потолок. Обеспечить ревизионный доступ для обслуживания. Холодопроизводительность и окончательную конфигурацию оборудования определить отдельным теплотехническим расчетом с учетом количества людей, окон, солнечных теплопритоков, оборудования и освещения.

16. Акустика помещения

ковролин снижает отражение звука от пола;

плотные портьеры уменьшают отражения от окон;

мягкая мебель дополнительно поглощает средние и высокие частоты;

графитовые панели рекомендуется выполнять звукопоглощающими, а не только декоративными;

при необходимости акустический расчет дополняется потолочными звукопоглощающими элементами.

17. Сводная ведомость объемов

| Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Ковролин светло-серо-бежевый | 80 | м² |
| Ламинат 33 класса, светло-серый | 80 | м² |
| Скрытый плинтус, алюминиевые стыковочные профили | 50 | пог. м |
| Декоративные стеновые панели МДФ под натуральный орех | 78 | м² |
| Графитовые акустические декоративные панели | 30 | м² |
| Многоуровневый потолок ГКЛ с нишами | 80 | м² |
| LED-подсветка 24 V с алюминиевым профилем | 40 | пог. м |
| Встроенные потолочные светильники | 24 | шт. |
| Подвесные линейные светильники | 4 | шт. |
| Большой конференционный стол 8,5–10 м | 1 | компл. |
| Кресла конференционные | 40 | шт. |
| Шторы blackout/dimout + тюль + карнизы | 1 | компл. |
| Встраиваемые лючки в столе 220V / USB / RJ45 | 8 | шт. |
| Кондиционирование со скрытым монтажом (оборудование + скрытая прокладка трасс + монтаж) | 1 | компл. |
| Трёхфазная электрическая сеть 380–400 В (устройство и подключение) | 1 | компл. |
| Дополнительные розеточные точки; места расположения согласовать с Заказчиком | По согласованию | шт. |
| Монтажные и расходные материалы, крепеж, кабель, доставка и сборка | 1 | компл. |

18. Требования к качеству выполнения работ

все видимые стыки панелей, профилей и потолочных элементов выполнять ровно, без щелей и перепадов;

декоративные покрытия должны быть однородными по оттенку в пределах одной плоскости;

скрытые инженерные коммуникации обеспечить доступом для обслуживания через ревизионные зоны;

электротехнические и слаботочные работы выполнять по действующим нормам и проекту;

до массового монтажа отделочных материалов согласовать образцы цвета, фактуры и узлы примыканий;

Поставщик обязан до закупки, изготовления и монтажа согласовать с Заказчиком все применяемые отделочные, декоративные, мебельные, осветительные и инженерные материалы, изделия и оборудование, включая их образцы, цвет, фактуру, размеры, технические характеристики и внешний вид. Замена согласованных материалов и оборудования допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

окончательные объемы закупки уточнить после контрольного обмера на объекте.

19. Срок выполнения работ

Срок выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией, составляет 20 дней.