# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# Изготовление и установка площадки воркаут с установкой спортивного оборудования область Абай, район Мақаншы, с.Кабанбай КАЗАХСТАН, область Абай, район Мақаншы, с.Кабанбай, ПЧ-18

| № п/п | Наименование | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | установка площадки воркаут комплекс | комп | 1 |
| 2 | Полиуретановый клей (связующее) для тартановой и резиновой крошки |  | 1 |
| 3 | Тартановая крошка |  | 800 |
| 4 | Пигменты для покраски резиновой тартановый крошки |  | 1 |
| 5 | Услуги по укладке тартановоого покрытия |  | 1 |

Уличный воркаут-комплекс — спортивное оборудование для выполнения упражнений с собственным весом, общей физической подготовки и занятий на открытых спортивных площадках. Комплекс предназначен для

эксплуатации на улице при соблюдении требований изготовителя к монтажу, основанию и техническому обслуживанию.

- Технические характеристики

| № | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип оборудования | Уличный воркаут-комплекс |
| 2 | Габариты комплекса № 1 | Не менее 6100 × 5400 мм |
| 3 | Вес комплекса № 1 | Не менее 415 кг |
| 4 | Объём комплекса № 1 | Не менее 1,7 м³ |
| 5 | Опорные стойки комплекса № 1 | Труба Ø89 мм, толщина стенки Не менее 3 мм |
| 6 | Навесные элементы комплекса № 1 | Труба Ø33 мм, толщина стенки Не менее 2,8 мм |
| 7 | Перекладина для брусьев комплекса № 1 | Труба Ø42 мм, толщина стенки Не менее 2,8 мм |
| 8 | Материал отдельных элементов | Влагостойкая фанера |
| 9 | Дополнительные элементы | Гимнастические кольца |
| 10 | Крепёж навесных элементов | Цельносварные хомуты — Не менее 34 шт. |
| 11 | Покрытие металлических элементов | Полимерная порошковая окраска |
| 12 | Габариты комплекса № 2 | Не менее 5000 × 3900 мм |
| 13 | Вес комплекса № 2 | Не менее 450 кг |
| 14 | Объём комплекса № 2 | Не менее 1,7 м³ |

- Требования к качеству и исполнению

  - Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без видимых повреждений и дефектов.

  - Металлические элементы должны иметь целостные сварные соединения и защитное лакокрасочное покрытие.

  - Элементы и узлы должны быть изготовлены и собраны в соответствии с конструкторской документацией изготовителя.

  - Комплектность поставки должна соответствовать согласованной спецификации и документам, передаваемым вместе с товаром.

  - Габариты, масса и состав оборудования указываются для соответствующей модели комплекса.

- Комплектность и сопроводительные документы

  - Воркаут-комплекс в количестве, предусмотренном договором/заказом.

  - Документ с указанием наименования изделия, модели и основных технических характеристик.

  - Инструкция или рекомендации по монтажу и эксплуатации — при наличии/если предусмотрено комплектом поставки.

  - Паспорт изделия и сертификаты/документы о соответствии или происхождении — Имеется сертификат о происхождении товара. Форма СТ-KZ 3 102 00224.

- Поставка, монтаж и приёмка

Поставка осуществляется в количестве и сроки, согласованные сторонами в договоре. Включение монтажа, устройства основания, крепления к фундаменту и пусконаладочных работ определяется условиями договора и отдельно согласованной спецификацией.

Работа  проводится по количеству, комплектности, внешнему состоянию и соответствию согласованным техническим характеристикам. При выявлении расхождений стороны оформляют акт с описанием выявленных

замечаний.

- Гарантийные условия

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания: 1 год со дня реализация продукта