ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ремонт двигателя легкового автомобиля Lada kalina cross

2018 года выпуска (двигатель ВАЗ 11186,  8 клапанов)

ГУ «Отдел занятости и социальных программ

района Тереңкөл»

| № | Узел / Работа | Детали / Материалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок цилиндров | Расточка 82,0 -> 82,4 мм | 1-й ремонт |
|  |  | Хонингование 45° | Ra 0,6-0,8 |
|  |  | Мойка блока | Обязательно |
| 2 | Поршневая группа | Поршни 82,4 безвтыковые облегч. | Комплект 4 шт |
|  |  | Кольца, пальцы 22мм | Зазор 0,20-0,35 мм |
| 3 | Коленчатый вал | Диагностика / Дефектовка | При задирах - шлифовка |
|  |  | Шлифовка 0,25 при необх. | 50,545 / 47,58 мм |
| 4 | Вкладыши | Комплект коренные + шатунные | Под размер к/вала |
| 5 | Помпа (насос ОЖ) | Помпа ВАЗ 2112 / TZA | Менять обязательно |
| 6 | ГБЦ - плоскость | Фрезеровка + дефектовка | Мин. высота 133,0 мм |
| 7 | Клапана | Диагностика, замена при необх. | Направляющие + МСК |
|  |  | Маслосъемные колпачки | Corteco / Victor Reinz |
| 8 | Распредвал | Диагностика, замена при необх. | Люфт макс 0,2 мм |
| 9 | Прокладки | Прокладка ГБЦ металл 82,4 | Фритекс / ВАТИ |
|  |  | Прокладка клапанной крышки |  |
| 10 | Свечи зажигания | NGK / Brisk / Denso | Зазор 1,0-1,1 мм |
| 11 | Масло для обкатки | 5W40 | 3,2л + фильтр |
| 12 | Фильтры | Воздушный + Масляный | MANN / FILTRON |
| 13 | ГРМ | Ремень + ролик GATES оригинал | 113 зубьев, натяжка |
| 14 | Антифриз | G12+ красный | 7,84 л |

Текущий ремонт автомобиля проводить на территории с.Теренколь

Запчасти за счет постащика