ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по реставрации (перетяжке) кожаных диванов

1. ЗАКАЗЧИК

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | Государственное коммунальное казенное предприятие «Актауский технологический колледж сервиса» Управления образования Мангистауской области (ГККП «АТКС») общежитие |
| БИН | 860440000021 |
| Адрес | Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, здание 118 |

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Услуги по реставрации и перетяжке мягкой мебели (диванов) |
| Количество объектов | 8 (восемь) штук |
| Адрес объекта | Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, здание 118 (здание общежития) |
| Место выполнения работ | Производственная база Поставщика (вывоз и обратная доставка — силами и за счет Поставщика) |
| Срок выполнения | В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ |

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Для качественной реставрации диванов Поставщик использует материалы, соответствующие следующим требованиям:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Материал обивки | Экокожа повышенной прочности (микрофибра или полиуретан PU на плотной основе); материал дышащий, экологически безопасный, тактильно приятный |
| Толщина обивочного материала | Не менее 1,1–1,2 мм |
| Цвет | Черный (матовый или полуматовый — по согласованию с Заказчиком) |
| Износостойкость | Не менее 50 000 циклов по тесту Мартиндейла |
| Эксплуатационные свойства | Устойчивость к истиранию, разрыву, выцветанию и воздействию дезинфицирующих средств |
| Наполнитель (при необходимости замены) | Пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности марки HR или ST, плотность не менее 30–35 кг/м³ — для восстановления формы сидений и спинок |
| Подкладочный материал | Спанбонд или синтепон плотностью 100–200 г/м² — формообразующий слой между ППУ и экокожей |
| Нити | Высокопрочные армированные нити (капроновые или полиэфирные), устойчивые к растяжению |
| Крепеж | Скобы для пневмостеплера из нержавеющей или оцинкованной стали |

4. ЭТАПЫ И СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| № | Этап | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и дефектовка | Разборка диванов, снятие старой обивки, проверка целостности деревянного каркаса, пружинных блоков и элементов крепления. |
| 2 | Ремонт каркаса и замена наполнителя | Укрепление несущих узлов каркаса (при обнаружении дефектов). Локальная или полная замена просевшего пенополиуретана для восстановления первоначальной эргономики дивана. |
| 3 | Раскрой и пошив | Изготовление новых чехлов из черной экокожи строго по лекалам оригинальной обивки с сохранением декоративных швов и утяжек. |
| 4 | Обивка (обойные работы) | Профессиональная натяжка и фиксация новых чехлов на каркасе без перекосов, морщин и складок. |
| 5 | Сборка и контроль качества | Финишная сборка диванов, проверка работы механизмов (при наличии) и визуальный контроль качества швов. |

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ЛОГИСТИКА

- Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз диванов с объекта Заказчика, транспортировку в цех и обратную доставку после реставрации.

- Поставщик аккуратно выполняет погрузочно-разгрузочные работы, исключая повреждение дверных проемов, стен и лифтов в здании общежития Заказчика.

- Все работы по разборке, перетяжке и сборке проводятся исключительно на производственной базе Поставщика. Расходы на топливо, транспорт и грузчиков полностью несет Поставщик.

- До начала раскроя Поставщик предоставляет Заказчику образцы экокожи черного цвета для окончательного утверждения текстуры и плотности.

6. СРОКИ, ПРИЕМКА И ГАРАНТИЯ

- Срок выполнения работ — в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Приемка выполненных работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ, подписанным сторонами, после возврата всех 8 диванов на объект Заказчика.

- Гарантийный срок — 12 месяцев с даты подписания акта. В течение гарантийного срока Поставщик за свой счет устраняет выявленные дефекты обивки, швов, наполнителя и каркаса, возникшие не по вине Заказчика.

7. ИТОГОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество диванов | 8 шт. |
| Материал обивки / цвет | Экокожа (микрофибра или PU), черная |
| Толщина экокожи | Не менее 1,1–1,2 мм |
| Износостойкость (тест Мартиндейла) | Не менее 50 000 циклов |
| Плотность ППУ (при замене) | Не менее 30–35 кг/м³ (HR или ST) |
| Вывоз и обратная доставка | Силами и за счет Поставщика |
| Срок выполнения | 20 календарных дней с даты заключения договора |
| Гарантия | 12 месяцев с даты подписания акта |

Все расходы, связанные с выполнением работ/оказанием услуг, включены в стоимость лота, дополнительная оплата не производится.

Контактный телефон: +7 701 918 94 63

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

былғары диван-орындықтарды қалпына келтіру (қаптамасын ауыстыру) қызметтерін көрсетуге

1. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Толық атауы | Маңғыстау облысы білім басқармасының «Ақтау технологиялық сервис колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны («АТСК» МКҚК), жатақхана |
| БСН | 860440000021 |
| Мекенжайы | Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 17 шағын аудан, 118 ғимарат |

2. САТЫП АЛУ ПӘНІ

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Қызметтердің атауы | Жұмсақ жиһазды (диван-орындықтарды) қалпына келтіру және қаптамасын ауыстыру қызметтері |
| Объектілер саны | 8 (сегіз) дана |
| Объектінің мекенжайы | Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 17 шағын аудан, 118 ғимарат (жатақхана ғимараты) |
| Жұмыстарды орындау орны | Жеткізушінің өндірістік базасы (әкету және кері жеткізу — Жеткізушінің күшімен және есебінен) |
| Орындау мерзімі | Шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| Кепілдік мерзімі | Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай |

3. МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Диван-орындықтарды сапалы қалпына келтіру үшін Жеткізуші мынадай талаптарға сәйкес келетін материалдарды пайдаланады:

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Қаптама материалы | Беріктігі жоғары экобылғары (микрофибра немесе тығыз негіздегі PU полиуретан); материал ауа өткізетін, экологиялық қауіпсіз, ұстағанда жағымды |
| Қаптама материалының қалыңдығы | Кемінде 1,1–1,2 мм |
| Түсі | Қара (күңгірт немесе жартылай күңгірт — Тапсырыс берушімен келісу бойынша) |
| Тозуға төзімділігі | Мартиндейл сынағы бойынша кемінде 50 000 цикл |
| Пайдалану қасиеттері | Үйкелуге, жыртылуға, түссізденуге және дезинфекциялаушы құралдардың әсеріне төзімділік |
| Толтырғыш (ауыстыру қажет болған жағдайда) | HR немесе ST маркалы тығыздығы жоғары пенополиуретан (ППУ), тығыздығы кемінде 30–35 кг/м³ — отырғыштар мен арқалықтардың пішінін қалпына келтіру үшін |
| Астар материалы | Тығыздығы 100–200 г/м² спанбонд немесе синтепон — ППУ мен экобылғары арасындағы пішін түзетін қабат |
| Жіптер | Созылуға төзімді, беріктігі жоғары арматураланған жіптер (капрон немесе полиэфир) |
| Бекіткіштер | Тот баспайтын немесе мырышталған болаттан жасалған пневмостеплерге арналған қапсырмалар |

4. ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ҚҰРАМЫ

| № | Кезең | Жұмыстардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бөлшектеу және ақауларды анықтау | Диван-орындықтарды бөлшектеу, ескі қаптаманы алу, ағаш қаңқаның, серіппелі блоктардың және бекіту элементтерінің бүтіндігін тексеру. |
| 2 | Қаңқаны жөндеу және толтырғышты ауыстыру | Қаңқаның көтергіш тораптарын нығайту (ақаулар анықталған жағдайда). Диван-орындықтың бастапқы эргономикасын қалпына келтіру үшін шөгіп кеткен пенополиуретанды ішінара немесе толық ауыстыру. |
| 3 | Пішу және тігу | Сәндік тігістер мен тартпаларды сақтай отырып, бастапқы қаптаманың үлгілері бойынша қатаң түрде қара экобылғарыдан жаңа қаптар дайындау. |
| 4 | Қаптау (жиһаз қаптау жұмыстары) | Жаңа қаптарды қаңқаға қисайтусыз, мыжылусыз және қатпарларсыз кәсіби тартып, бекіту. |
| 5 | Жинау және сапаны бақылау | Диван-орындықтарды түпкілікті жинау, механизмдердің (бар болса) жұмысын тексеру және тігістердің сапасын көзбен бақылау. |

5. ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

- Жеткізуші өз күшімен және өз есебінен диван-орындықтарды Тапсырыс берушінің объектісінен әкетуді, цехқа тасымалдауды және қалпына келтіруден кейін кері жеткізуді жүзеге асырады.

- Жеткізуші Тапсырыс берушінің жатақхана ғимаратындағы есік ойықтарын, қабырғаларды және лифтілерді зақымдамай, тиеу-түсіру жұмыстарын ұқыпты орындайды.

- Бөлшектеу, қаптамасын ауыстыру және жинау бойынша барлық жұмыстар тек Жеткізушінің өндірістік базасында жүргізіледі. Жанармай, көлік және жүк тиеушілер шығыстарын толығымен Жеткізуші көтереді.

- Пішу басталғанға дейін Жеткізуші текстура мен тығыздықты түпкілікті бекіту үшін Тапсырыс берушіге қара түсті экобылғары үлгілерін ұсынады.

6. МЕРЗІМДЕР, ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

- Жұмыстарды орындау мерзімі — шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.

- Орындалған жұмыстарды қабылдау барлық 8 диван-орындық Тапсырыс берушінің объектісіне қайтарылғаннан кейін тараптар қол қойған орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді.

- Кепілдік мерзімі — актіге қол қойылған күннен бастап 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің кінәсінсіз туындаған қаптаманың, тігістердің, толтырғыштың және қаңқаның анықталған ақауларын өз есебінен жояды.

7. ҚОРЫТЫНДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

| Көрсеткіш | Мәні |
| --- | --- |
| Диван-орындықтар саны | 8 дана |
| Қаптама материалы / түсі | Экобылғары (микрофибра немесе PU), қара |
| Экобылғарының қалыңдығы | Кемінде 1,1–1,2 мм |
| Тозуға төзімділігі (Мартиндейл сынағы) | Кемінде 50 000 цикл |
| ППУ тығыздығы (ауыстырған жағдайда) | Кемінде 30–35 кг/м³ (HR немесе ST) |
| Әкету және кері жеткізу | Жеткізушінің күшімен және есебінен |
| Орындау мерзімі | Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн |
| Кепілдік | Актіге қол қойылған күннен бастап 12 ай |

Жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстар лот құнына енгізілген, қосымша төлем жүргізілмейді.

Байланыс телефоны: +7 701 918 94 63