ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к услугам, закупаемым Заказчиком.

1.2. Наименование услуги:
Профилактические испытания электрооборудования ,и отыскание мест повреждения кабельной линий в количестве 1 (одна) единица КЛ-0,4кВ с последующим восстановлением и монтажом кабельных муфт.

1.3. Место оказания услуг:

1.4. Срок оказания услуг:
Согласно договору.

1.5. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая требования ПУЭ, ПТЭЭП, норм охраны труда и техники безопасности.

2. Объем и содержание услуг:

Отыскание мест повреждения кабельных линий (1 единица КЛ 0,4кВ АВБшВ 4х70) трасса на территории детского сада

Поставщик обязан:

выполнить трассировку кабельных линий; определить характер повреждения (обрыв, короткое замыкание, пробой);применить специализированные методы поиска:прожиг (при необходимости);

точно определить и обозначить место повреждения.

Также профилактические испытания электрооборудования

Поставщик обязан выполнить:

визуальный осмотр электроустановок (ВРУ, РУ, щитовые);

измерение сопротивления изоляции;

проверку цепи «фаза-ноль»;

измерение петли короткого замыкания;

проверку заземляющих устройств;

проверку автоматических выключателей и УЗО;

проверку контактных соединений;

при необходимости — тепловизионное обследование;

оформление протоколов испытаний.

Требования к Поставщику

Поставщик должен:

обладать соответствующей лицензией на выполнение электромонтажных работ;

иметь аттестованную электролабораторию;

иметь квалифицированный персонал.

3.2. Квалификация персонала:

группа по электробезопасности не ниже III–IV;

наличие допуска к испытаниям электроустановок.

Требования по безопасности

Поставщик обязан:

выполнять работы по наряду-допуску;

производить отключение электроустановок;

проверять отсутствие напряжения;

применять заземление;

использовать средства индивидуальной защиты;

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы техникалық ерекшелік Тапсырыс беруші сатып алатын қызметтерге қойылатын талаптарды айқындайды.

1.2. Қызметтің атауы:

Электр жабдықтарын профилактикалық сынау, және кейіннен кабельдік жалғағыш муфталарды қалпына келтірумен және монтаждаумен 1 (бір) бірлік КЛ-0,4кВ мөлшерінде кабель желісінің зақымдалған жерлерін іздеп табу.

1.3. Қызмет көрсету орны:

1.4. Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа сәйкес.

1.5. Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, соның ішінде ЭҚОЕ (ПУЭ), ЭҚТҚЕ (ПТЭЭП), еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормаларының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

2. Қызметтердің көлемі мен мазмұны:

Кабель желілерінің зақымдалған жерлерін іздеп табу (балабақша аумағындағы 1 бірлік КЛ 0,4кВ АВБшВ 4х70 трассасы).

Өнім беруші міндетті:

кабель желілерін трассалауды орындауға;

зақымдану сипатын анықтауға (үзілу, қысқа тұйықталу, тесілу);

іздеудің мамандандырылған әдістерін қолдануға: күйдіру (қажет болған жағдайда);

зақымдалған жерді дәл анықтауға және белгілеуге.

Сондай-ақ электр жабдықтарын профилактикалық сынау.

Өнім беруші орындауға міндетті:

электр қондырғыларын (ЕКҚ, ТҚ, щиттер) визуалды тексеру;

оқшаулау кедергісін өлшеу;

«фаза-ноль» тізбегін тексеру;

қысқа тұйықталу туындысын (петлясын) өлшеу;

жерлету құрылғыларын тексеру;

автоматты ажыратқыштарды және КҚҚ (УЗО) тексеру;

контактілі қосылыстарды тексеру;

қажет болған жағдайда — тепловизиялық тексеру өткізу;

сынақ хаттамаларын рәсімдеу.

3. Өнім берушіге қойылатын талаптар

Өнім берушіде мыналар болуы тиіс:

электр монтаждау жұмыстарын орындауға тиісті лицензиясы;

аттестатталған электр зертханасы;

білікті персоналы.

3.2. Персоналдың біліктілігі:

электр қауіпсіздігі бойынша тобы III–IV төмен емес;

электр қондырғыларын сынауға рұқсатының болуы.

4. Қауіпсіздік талаптары

Өнім беруші міндетті:

жұмыстарды наряд-рұқсат бойынша орындауға;

электр қондырғыларын ажыратуды жүзеге асыруға;

кернеудің жоқтығын тексеруге;

жерлетуді қолдануға;

жеке қорғаныс құралдарын пайдалануға;

еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға.