Техническая спецификация

на санирование (защита) эпоксидным покрытием пола гаража СПЧ-1 г. Кокшетау

| Сухая шлифовка бетонного основания (при необходимости расшивка, ремонт, затирка, шлифовка трещин и выбоин, доведение для относительного ровного основания) | м2 | 300 |
| --- | --- | --- |
| нанесение грунтовочного слоя | м2 | 300 |
| нанесение базового слоя | м2 | 300 |
| нанесение финишного слоя | м2 | 300 |
| итого работа |  |  |
| Материалы |  |  |
| грунтовка эпоксидная (0,7 кг/1м2) | кг | 228,00 |
| базовый слой эпоксидный (0,3 кг/м2) | кг | 114,40 |
| финишный слой (1,0 кг/1м2) | кг | 610,00 |
| Кварц. Песок фр. 0,1-0,5 мм (3 кг/м2) | кг | 400,4 |
| Алмазные франкфурты | штук | 4,00 |
| Срок оказание услуги |  | 20 рабочих дней |

Полимерная композиция -  представляет собой двухкомпонентную низковязкую жидкость на органической основе.  При нанесении на поверхность бетона, штукатурки, кирпича, дерева и  других пористых строительных материалов она диффундирует в их объем и утверждается там влагой воздуха, а также образует на поверхности прочную, химстойкую, водонепроницаемую пленку.

Применение.

- Полимерная композиция  применяется для создания тонкослойных полимерных непылящих, полов,  выдерживающих легкие и средние нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы и др.);

- Для  создания износостойких высоконаполненных (с кварцевым песком) полов, толщиной 1,5-4 мм

- Самостоятельно для упрочнения поверхностного слоя бетона, штукатурки, пеноблоков, кирпичей, дерева и др. пористых материалов.

- Для герметизации волосяных трещин в бетоне;

- Антикоррозионные покрытия для бетона, кирпичных, деревянных и других конструкций и  строительных материалов;

- Для защиты и предотвращения коррозии металлоконструкций (опоры ЛЭП, винтовые сваи, резервуары и пр.);

- Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

- Защитные покрытия в пищевой промышленности, химической индустрии, фармацевтике, здравоохранении, энергетике и машиностроении. На объектах водоканала, дорожного строительства.

Свойства и преимущества.

- Покрытие  обеспечивает:

- упрочнение поверхностного слоя бетона  в 2-3 раза, повышение трещин о устойчивости и устойчивости к ударным нагрузкам;

- герметизацию, гидроизоляцию и гидрофобизацию поверхности, непроницаемость для воды, хлоридов и солей;

- высокую устойчивость к действию агрессивных сред химического и биологического происхождения (кислоты, щелочи, соли, масла, гибки, лишайники и др.)

- стойкость к знакопеременным нагрузкам, повышение морозостойкости;

- покрытие не горит и не дымит, после полимеризации не токсично;

- Состав можно наносить на бетон с влажностью  до 20%.

- Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур.

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

- Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразиво устойчивость .

- После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами

Технические данные Условия нанесения

| Вид основания | Металл, бетон, штукатурка, пенобетон, газосиликатные блоки, кирпич, шифер, дерево и др. |
| --- | --- |
| Прочность основания | Не менее 15 МПа |
| Влажность основания | W < 20 % |
| Температура воздуха при нанесении | -10°С – +40°С |

Расход материала. Норма расхода зависит от пористости и марки бетона (или др. основания), в таблице указан приблизительный расход материла.

| Для бетона М300-пропитывающий слой+2 покрывающих слоя | 0,600-0,800 кг/м2 |
| --- | --- |
| Для бетона М200 -//-//- | 0,700-0,900 кг/м2 |
| Стяжка М150-//-//- | 0,900-1,100 кг/м2 |
| Металлоконструкции | 0,150-0,200 кг/м2 на 1 слой |

Технические характеристики

| Упаковка | Двухкомпонентный 1:1; Канистры- 20 кг |
| --- | --- |
| Цвет | Прозрачный коричневый и прозрачный светло-желтый |
| Срок хранения | 12 месяцев, в герметично закрытой таре ( при температуре -10 + 25°С в сухом и проветриваемом помещении) |

Свойства материала и покрытия

| Сухой остаток | 50 % |
| --- | --- |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм | 9-12 сек. |
| Плотность (20°С) | 1,060 г/см3 |
| Время выжидания между отдельными слоями | 6 - 24 часа |
| Время полимеризации при 10°С | 16-24 часа |
| Легкая нагрузка | 24 часа |
| Полная нагрузка и химическая устойчивость | 72 часа |
| Время полной полимеризации покрытия | 5 суток |
| Температура эксплуатации | -50°С - +150°С |
| Максимальная кратковременная температура | +200°С |
| Декоративные свойства | Глянцевое покрытие бесцветное или окрашенное по RAL |
| Толщина покрытия | 150-300 мкм |
| Увеличение прочности пропитанного слоя | В 2-3 раза |
| Адгезия к бетону | 3,2 МПа |
| Адгезия к металлу | 2 МПа |
| Водонепроницаемость | более 20 W |
| Водопоглощение | 0% |
| Проницаемость хлоридов | отсутствует |
| Морозостойкость | более 400 циклов |
| Горючесть покрытия | Не горит |
| Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензомаслоустойчивость. |
| Антисептические свойства | Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов. |
| Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм | После полимеризации не токсичен. Возможен контакт с питьевой водой и продуктами питания. |
| Долговечность | Не менее 15 лет. Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата |

Испытания защитной композиции АМОКОР КМ на устойчивость к агрессивным средам.

| Результаты испытаний | Изменение массы (%): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрессивные среды | 7 дней | 21 дней | 28 дней | 60 дней | Результат |
| на бетоне 3 % серная кислота 3 % фосфорная кислота 10 % азотная кислота 1 % гидроксид натрия 1 % гидроксид калия на металле 30% серная кислота 30% фосфорная кислота 40% азотная кислота 5 % соляная кислота 10 % гидроксид натрия 10 % гидроксид калия на керамике Бензин Минеральное масло Вода | +0.75 +0.14 -1.27 +0.02 +0.62 - +1.02 +0.29 -0.36 +0.4 +0.12 +0.09 | +2.35 +0.38 -3.65 +0.07 +1.71 - +3.21 +0.95 -0.85 +1.14 +0.32 +0.27 | +2.01 +0.07 -2.80 +0.009 +0.087 -3.21 -16.22 - +1.27 +0.9 -1.01 +0.05 +0.30 +0.11 | +0.03 +0.008 -0.0096 +0.0009 +0.03 -0.53 -0.22 - +0.04 +0.01 +0.005 +0.009 +0.27 +0.04 | устойчив устойчив средняя устойчивость устойчив устойчив средняя устойчивость средняя устойчивость не устойчив устойчив устойчив устойчив устойчив устойчив устойчив |

III. Технология и организация выполнения работ

3.1. Подготовка основания.

- До начала проведения работ по восстановлению и устройству и антикоррозионной  защите железобетонных конструкций с  применением  композиции АМОКОР КМ должны быть выполнены следующие действия:

- На поверхности железобетонных конструкций определены места возможного отслоения бетона (визуально или путем простукивания молотком) и показатель кислотно-щелочного баланса рН с помощью лакмусовой бумаги.

- В случае обнаружения дефектных мест удалены отслоившиеся слои бетона, вручную с использованием молотка и зубила или механическим способом при помощи насадок на электро -  или пневмоинструмент марки “Bosсh” или аналогичный.

- Если показатель кислотно-щелочного баланса рН был зафиксирован на наличие кислотной среды необходимо нейтрализовать её 10%-м раствором каустической соды и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата.

- Снять ранее нанесенные покрытия или возникшие в процессе эксплуатации объекта  образования механическим  (с использованием песко -, водоструйного агрегата или ершовых насадок на электро - или пневмоинструмент) или  химическим способом с помощью смывки типа СП, ВЛ-02  и т. п. с последующим удалением её остатков  чистой водой с использованием водоструйного агрегата .

- Подготовленная отшлифованная бетонная поверхность к антикоррозионной и химической защите должна соответствовать требованиям части 2  СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 10 % и определяется с помощью влагомера типа  ВИМС-1.У.

- При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить её  на глубину до 5-10 мм 5%-м раствором кальцинированной соды в воде (30-40С) с последующей нейтрализацией 5%-м раствором соляной кислоты и смывкой её остатков чистой водой.

- Оголившуюся арматуру очистить от продуктов коррозии механическим способом при помощи ершовых насадок на электро- или пневмоинструмент с последующим обезжириванием растворителем с использованием ветоши.

- Высушить рабочую поверхность при помощи сжатого воздуха или тепловентилятора.

- Обеспылить подготовленные поверхности механическим способом с использованием промышленного пылесоса или вручную с помощью щётки.

- При проведении работ по  восстановлению и антикоррозионной защите железобетонных  конструкций должны выполняться требования к нормам техники  безопасности,  действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

3.2.  Нанесение полимерного состава

Тонкослойное покрытие. Композиция полимерной краской – двухкомпонентный состав. Перед началом работы необходимо смешать компонент А и компонент Б в соотношении 1:1 по массе. Смешивать такое количество материала, которое будет выработано в течение 2-3 часов. Пропитать места ремонта конструкции  композицией «АМОКОР» КМ до получения  глянцевой поверхности  (расход материала зависит от марки бетона и варьируется от 0,6 – 0,8 кг/м2)  вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.

- Через 8-24 часов  нанести второй слой рабочего состава композиции АМОКОР КМ  (расход 0,150-0,200 кг/м2), вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.

- При необходимости можно создать цветное покрытие, для этого в рабочий состав добавляют колеровочную пасту в количестве 10% от массы полимерного раствора и тщательно перемешивают. Не позднее чем через 12 часов нанести ещё один слой колерованного состава. Таким образом получается тонкослойное полимерное покрытие.

- ВАЖНО: каждый последующий слой должен наноситься на предыдущий «по липкому» ( не позднее чем через 24 часа)

- Суммарное количество слоев рабочего состава  полимерного покрытия   составляет: 3 – 5 в зависимости от предъявленных требований.

Создания противоскользящего износостойкого покрытия с повышенными нагрузками (например рекомендуется для пандусов в паркингах, ступени лестниц)

- После предварительной пропитки бетона составом «АМОКОР» КМ до полного насыщения и образования достаточного поверхностного слоя, не позднее чем через час, нанести на  композицию АМОКОР  КМ   цветной кварцевый песок (расход 1,50-2,0  кг/м2) при помощи сита или  пескоструйного аппарата, прикатать его при помощи катка.

- Через 24 ч.  смести с поверхности не приклеившийся кварцевый песок,  нанести  на рабочую поверхность слой композиции  полимерной краской (расход 0,200 кг/м2,)  до образования глянца (полной пропитки песчаного слоя, механическим способом с использованием агрегата безвоздушного распыления  типа «Grako».

- Не позднее чем через час, нанести на  композицию АМОКОР  КМ   цветной кварцевый песок (расход 1,50-2,0  кг/м2) при помощи сита или  пескоструйного аппарата, прикатать его при помощи катка.

- Через 24 ч. смести с поверхности не приклеившийся кварцевый песок, нанести  на рабочую поверхность финишный слой композиции  АМОКОР  КМ   (расход 0,20 кг/м2)  механическим способом с использованием агрегата безвоздушного до образования глянцевой поверхности.

- Количество слоев  вальируется по  требованию заказчика в зависимости от предъявляемых требований к покрытию.

- Срок полной полимеризации и придание покрытию износостойкости – 5 суток на открытых площадках, 7 - суток в закрытых помещениях.

- После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент  должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и  затем вывезены в специально отведенные зоны.

При нанесении покрытия недопустимо:

- попадание  воды и влаги  в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной полимеризации (24 часа). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;

- образование подтеков, пропусков.

- Временные параметры нанесения материалов определены при температуре +10° С. При повышении температуры окружающей среды до  +20° С, интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0°С  – соответственно увеличиваются.

- В случае просрочки временных ограничений  необходимо использовать “активатор”. “Активатор” наносить кистью,  расход  -  100   г/ м2. После нанесения “активатора”, следующий слой рабочего состава наносится не ранее, чем через 0,5 часа и не позднее 12 часов.

- Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.

- Обязательные условия при выполнении работ:

  - приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;

  - для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);

  - запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;

  - работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках.

- Работы в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т. п. выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и  рабочем освещении напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь защитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз;

  - при работе с “активатором” следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.

  - Весь необходимый материал и оборудование за счёт поставщика.

  - Шлифовка бетонной поверхности, заливка трещин бетона за счёт средств и сил поставщика.

- Гарантийный срок полимерной композиции - 12 месяцев со дня изготовления.