Коммерциялық-гомогенді линолеум төсеу жұмыстарын

сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

1. Сатып алудың нысанасы және жалпы талаптар

- Жұмыс атауы: Ғимарат ішіндегі едендерге коммерциялық-гомогенді линолеум төсеу (монтаждау) жұмыстары.

- Орындалу орны: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Ғ.Мұратбаев көшесі, №29

- Жұмыс көлемі: Жалпы ауданы, 380 шаршы метр (м²)

- Орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі және технологиялық талаптар

Жұмыстар ҚР құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚР ҚНмЕ) және ТНКСН РК 8.07-06-2020 «Технико-нормировочная карта по устройству полов из линолеума» стандартына сай орындалуы тиіс

- Дайындық жұмыстары:

  - Ескі еден жабынын демонтаждау.

  - Негізді еденді шаңнан, қоқыстан, майлы дақтардан толық тазарту.

  - Еден бетіндегі тегіссіздіктерді, жарықтарды тегістеу (қажет болса, өздігінен тегістелетін қоспа немесе стяжка құю). Негіз құрғақ, тегіс және берік болуы шарт.

- Линолеум төсеу:

  - Материалды төсемес бұрын бөлме температурасында (кемінде +15°C...+18°C) жайып, тегістелуі үшін кемінде 24 сағат қалдыру керек.

  - Линолеумды арнайы дисперсиялық желімнің көмегімен негізге толықтай желімдеу. Ауа көпіршіктері мен қатпарлардың қалуына жол берілмейді.

- Линолеум парақтарының түйіскен жерлерін (стыктарды) суық немесе ыстық дәнекерлеу (холодная/горячая сварка) әдісімен герметикалық түрде біріктіру. Жіктер біркелкі, тегіс және білінбейтін болуы тиіс.

- Плинтустарды монтаждау:

  - Қабырғаның периметрі бойынша кабель-каналы бар ПВХ плинтустарын бұрыштық элементтерімен бірге орнату.

- 3. Сапа және кепілдік шарттары

- Жұмыс барысында мердігер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін (СНиП) сақтауға міндетті.

- Төселген линолеум бетінде толқындар, ісінулер, желімделмеген тұстар және ақаулар болмауы керек.

- Кепілдік мерзімі: Жұмыс қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақауларды Өнім беруші өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

Технические спецификации на закупку услуг по укладке коммерческого гомогенного линолеума

1. Предмет закупки и общие требования

• Наименование работ: Укладка (монтаж) коммерческого гомогенного линолеума.

• Место выполнения работ: г. Кызылорда, посёлок Тасбогет, ул. Г. Муратбаева, д. 29.

• Объём работ: Общая площадь — 380 квадратных метров (м²).

• Срок выполнения: В течение 16 календарных дней с даты подписания договора.

2. Перечень выполняемых работ и технические требования

Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП РК) и Технической нормативной картой по укладке линолеумных покрытий (ТНКСН 8.07.06.2020) Республики Казахстан.

1.	Подготовительные работы:

o	Демонтаж старого напольного покрытия.

o	Тщательная очистка основания пола от пыли, мусора и масляных пятен.

o	Устранение неровностей и заделка трещин на поверхности пола (при необходимости — с использованием самовыравнивающейся смеси или стяжки). Основание пола должно быть сухим, ровным и конструктивно прочным.

2.	Укладка линолеума:

o	Перед укладкой материал следует развернуть и оставить при комнатной температуре (не менее +15°C...+18°C) как минимум на 24 часа, чтобы он распрямился.

o	Линолеум необходимо полностью приклеить к основанию пола с помощью специального дисперсионного клея. Образование воздушных пузырей или складок не допускается.

3.	Заделайте стыки (швы) между полотнами линолеума, используя метод холодной или горячей сварки. Швы должны быть равномерными, гладкими и малозаметными.

4.	Установка плинтусов:

o	Установите ПВХ-плинтусы (оснащенные встроенными кабель-каналами) по периметру стен, используя соответствующие угловые элементы.

3. Качество и гарантийные условия

•	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать нормы и правила охраны труда и техники безопасности (СНиП).

•	Поверхность уложенного линолеума не должна иметь волн, вздутий, участков, не приклеенных к основанию, или иных дефектов.

Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Поставщик обязан за свой счет устранить любые дефекты, выявленные в течение гарантийного срока