на выполнение работ по ремонту фасада и благоустройству территории детского сада

Нысан: № 4 «Балапан» балабақшасы

Нысанның мекенжайы: Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе ауылы, Желтоқсан көшесі, 30 Төменде көрсетілген жұмыстардың көлемі мен түрлері:

| № | Анықталған ақаулардың / қажетті жұмыстардың сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қасбет беті дайындықты, грунттауды және қасбет бояуымен бояуды қажет етеді | м² | 1 350 |
| 2 | Қасбетте бояу алдында бітеуді және тегістеуіш қоспамен өңдеуді қажет ететін жарықтар мен жергілікті ақаулар бар | м² | 45 |
| 3 | Демонтаж старой брусчатки и поребрика | м² | 36 |
| 4 | Брусчатка төселетін аумақты тегістеп, құмнан тегістеу негізін дайындау қажет | м² | 36 |
| 5 | Брусчатканы деңгейі бойынша тегістеп төсеу және жіктерін құм қоспасымен толтыру қажет | м² | 36 |
| 6 | Жиектастарды деңгейі бойынша тегістеп орнату қажет | пог. м | 60 |
| 7 | Қоқысты жинау және шығару | т | 3,8 |

*Ескерту: 1 350 м² көлемі қасбеттің ауданы ретінде көрсетілген; жарықтарды жергілікті сылақпен тегістеудің нақты ауданы тексеру барысында нақтыланады.

Комиссияның қорытындысы: дайындық және жөндеу жұмыстарын, қасбетті тегістеуіш қоспамен өңдеу мен бояуды, брусчатка төсемін төсеуді және жиектастарды орнатуды орындау.

| Тапсырыс берушінің өкілі: | / | / |
| --- | --- | --- |
| Орындаушының өкілі: | / | / |

балабақшаның қасбетін жөндеу және аумағын абаттандыру жұмыстарына арналған

Нысан: № 4 «Балапан» балабақшасы

Сметалық құны: 2 000 000 (екі миллион) теңге.

| № | Жұмыстар мен шығындардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік бағасы, ₸ | Сомасы, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қасбет бетін тазалау және дайындау | м² | 1 350 | 232 | 313 200,00 |
| 2 | Қасбеттегі жарықтарды бітеу және жергілікті ақауларды тегістеуіш қоспамен өңдеу | м² | 45 | 800 | 36 000,00 |
| 3 | Бояу алдында қасбетті грунттау | м² | 1 350 | 100 | 135 000,00 |
| 4 | Қасбетті қасбет бояуымен бояу | м² | 1 350 | 500 | 675 000,00 |
| 5 | Аумақты тегістеу және брусчатка астына құм негізін дайындау | м² | 36 | 1 500,00 | 54 000,00 |
| 6 | Брусчатканы деңгейі бойынша тегістеп төсеу | м² | 36 | 6 000,00 | 216 000,00 |
| 7 | Брусчатка жіктерін құм қоспасымен толтыру және соңғы себінді жасау | м² | 36 | 250 | 9 000,00 |
| 8 | Жиектастарды деңгейі бойынша тегістеп орнату | қума м | 60 | 1 500,00 | 90 000,00 |
| 9 | Қасбетті дайындау және жөндеу материалдары (грунтовка, тегістеуіш қоспа, қасбет бояуы) | жиынты қ | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 10 | Негіз бен жіктерге арналған құм қоспасы және шығыс материалдары | жиынты қ | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 11 | Құрылыс алаңын тазалау, тиеу және ұсақ құрылыс қалдықтарын шығару | жиынты қ | 1 | 76 800,00 | 76 800,00 |
| ЖИЫНЫ: |  |  |  |  | 2 000 000,00 |

  - Ескертпелер: бағалар алдын ала есептелген және 2 000 000 теңге көлеміндегі белгіленген бюджет шегінде бөлінген. Брусчатка мен жиектастың өзіндік құнын смета бекітілгенге дейін қосу қажеттілігі нақтылануы тиіс; осы есепте аталған бұйымдарды жеке сатып алу шығыны қарастырылмаған. Жарықтарды жергілікті тегістеу көлемі тексеру нәтижесі бойынша нақтыланады. Со дня вступления в силу договора в течение 20 календарных дней.

Составил: 	 Подпись:

Согласовал: 	 Подпись: