ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги:

Услуги по техническому обслуживанию газовых котлов.

- Место оказания услуг:

Алматинская область, Илийский район, п. Жаугашты, ул. Абая, 1, производственный участок № 1 при Учреждении № 10 — газовые котлы ВВ-1600 — 2 единицы.

г. Алматы, ул. Красногорская, 73А, производственный участок № 2 при Учреждении № 72 — газовые котлы ВВ-1800 — 2 единицы.

Общий объем: 4 газовых котла.

2. Содержание и объем услуг

Техническое обслуживание газовых котлов должно включать следующие работы:

- Проведение визуального и технического осмотра газовых котлов и основных узлов оборудования.

- Механическая очистка топочной камеры, жаровых труб и доступных поверхностей нагрева от загрязнений и отложений.

- Очистка, промывка и техническая ревизия горелочных устройств.

- Проверка технического состояния и работоспособности приборов контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

- Проверка работоспособности системы автоматического регулирования и безопасности котла.

- Проверка работоспособности защитных устройств и блокировок, предусмотренных конструкцией и эксплуатационной документацией котла.

- Проверка и, при необходимости, регулировка параметров процесса горения и соотношения «газ–воздух» в пределах, предусмотренных эксплуатационной документацией оборудования.

- Проведение пусконаладочных мероприятий после технического обслуживания с проверкой устойчивой и безопасной работы котла.

- Проведение инструментальной проверки параметров работы топливовоздушной системы с использованием исправных поверенных средств измерений и газоанализатора.

- Проверка параметров продуктов сгорания и, при необходимости, выполнение регулировочных мероприятий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителя и действующих нормативных документов.

- Проверка герметичности доступных соединений газового оборудования в пределах выполняемых работ.

- Выявление неисправностей и дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования.

- По окончании технического обслуживания — предоставление акта оказанных услуг с указанием выполненных работ, количества обслуженных котлов, выявленных неисправностей и результатов проверки.

3. Требования к качеству услуг

Услуги должны выполняться в соответствии с:

- действующим законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности;

- требованиями законодательства в области газоснабжения и эксплуатации газового оборудования;

- требованиями охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;

- эксплуатационной и технической документацией на соответствующее оборудование;

- применимыми национальными и межгосударственными стандартами, а при их отсутствии — установленными функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями.

Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими необходимую подготовку и документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для выполнения соответствующих работ.

4. Требования к безопасности выполнения услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан:

- соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- соблюдать установленные требования безопасности при работе с газовым оборудованием;

- обеспечить безопасное проведение технического обслуживания и пусконаладочных работ;

- использовать исправные и пригодные для применения средства измерений, и инструменты;

- не допускать эксплуатации оборудования в случае выявления неисправностей, создающих угрозу безопасности, до принятия соответствующих мер в установленном порядке.

При выполнении работ, требующих применения средств измерений, результаты измерений должны выполняться с использованием средств измерений, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Результат оказания услуг

Результатом оказания услуг является технически исправное и безопасное состояние обслуженных газовых котлов в пределах выполненных работ.

По завершении технического обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику:

- акт оказанных услуг;

- перечень фактически выполненных работ;

- результаты проведенных проверок и измерений;

- сведения о выявленных неисправностях и рекомендации по их устранению — при наличии;

- иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и эксплуатационной документацией на оборудование.

- Срок оказания услуг: с даты вступления договора в силу до 30 ноября 2026 года, по заявке Заказчика и в сроки, согласованные с Заказчиком.

- Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком дату и время проведения технического обслуживания каждого газового котла.

- Техническое обслуживание должно быть выполнено в полном объеме в отношении 4 (четырех) газовых котлов, указанных в настоящей технической спецификации.

- При проведении работ Исполнитель обязан учитывать режим эксплуатации объектов и не допускать необоснованного нарушения технологического процесса Заказчика.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

- В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует качество и надлежащее выполнение работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией.

- В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, возникших вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем работ, Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, согласованный с Заказчиком, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика, если иной срок не обусловлен характером выявленного недостатка.

- При выявлении недостатков Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о причинах их возникновения и выполненных мероприятиях по устранению.