| Техническая спецификация закупаемых работ, услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупки: | Работы по установке/монтажу кондиционера (Иргиз) |  |  |
| Номер лота: | 88318076 |  |  |
| Наименование лота: | Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования |  |  |
| Описание лота: | Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования |  |  |
| Дополнительное описание лота: | Работы по установке/монтажу кондиционера (Иргиз) |  |  |
| Количество: | 1 |  |  |
| Единица измерения: | Одна услуга |  |  |
| Места выполнения работ/оказания услуг: | Иргизский район, село Иргиз, улица Жангельдина, 21 |  |  |
| Сроки выполнения работ/ оказания услуг: | В течении 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства |  |  |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ/услуг | Работы по установке/монтажу кондиционера. Тип – кондиционер настенный, сплит - система. Установка/монтаж систем кондиционирования осуществляются на объектах Заказчика Демонтажные/монтажные работы по установке как внутренних, так и наружных блоков кондиционеров могут производиться в помещениях и на элементах фасада/кровли здания, расположенных на уровне 2 (второго) этажа. Кондиционер предоставляется Заказчиком. Количество 1 штука. Работы по установке/монтажу кондиционера включает следующие виды работ по каждому кондиционеру: - Выезд на объект, осмотр мест установки и определение оптимальной схемы прокладки межблочных коммуникаций. - Демонтаж существующего настенного кондиционера (комплект). - Согласование с Заказчиком точных точек размещения внутренних и наружных блоков, а также маршрута прохождения фреоновой трассы. - Монтаж внутреннего блока и наружного блока (на металлические кронштейны или опорную раму). - Алмазное или перфораторное бурение сквозного отверстия в наружной стене здания (диаметром не менее 45–50 мм) для вывода межблочной трассы. - Обязательное соблюдение уклона технологического отверстия наружу для беспрепятственного отвода конденсата. - Укладка, термоизоляция медных труб (жидкостной и газовой линий) требуемого диаметра. - Прокладка межблочного сигнального и силового электрического кабеля. - Сборка коммуникаций в единый жгут (трассу) и его обмотка защитной тефлоновой/ПВХ-лентой. - Прокладка трассы открытым способом в декоративном пластиковом коробе внутри помещения или закрытым способом (в штробе), если это согласовано с Заказчиком. - Прокладка армированного или гофрированного дренажного шланга от внутреннего (и при необходимости наружного) блока. - Вальцовка концов медных труб и герметичное соединение фреоновой трассы с портами наружного и внутреннего блоков. - Обязательное вакуумирование фреонового контура с помощью специализированного вакуумного насоса (для удаления влаги и воздуха из системы) длительностью не менее 15–20 минут. - Проверка системы на герметичность (опрессовка) и последующий запуск хладагента в рабочий контур. - Тестовый запуск сплит-системы во всех рабочих режимах (охлаждение, обогрев, вентиляция). - Вывоз мусора. Гарантийный срок – 1 год. Все дополнительные вопросы в обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком. Поставщик несет ответственность за сохранность имущество Заказчика и за безопасность при выполнение работ. В стоимость услуг и работ входят все расходы, связанные с выполнением работы и оказанием услуги: налоги, пошлины, сборы, транспортные, командировочные, стоимость материалов, оборудовании, комплектующих, доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, подключение и другие расходы, необходимые для полного исполнения договорных обязательств Поставщиком. |  |  |
| Сатып алудың атауы | Ауабаптағыш орнату/монтаждау жұмыстары |  |  |
| Лоттың № | 88318076 |  |  |
| Лоттың атауы | Тұрмыстық жабдықтарды монтаждау/монтаждау/демонтаждау жұмыстары |  |  |
| Лоттың сипаттауы | Тұрмыстық жабдықтарды монтаждау/монтаждау/демонтаждау жұмыстары |  |  |
| Лоттың қысқаша сипаттауы | Ауабаптағыш орнату/монтаждау жұмыстары |  |  |
| Саны, көлемі | 1 |  |  |
| Өлшем бірлігі | Бір қызмет |  |  |
| Орындау/қызмет көрсету орны | Ырғыз ауданы, Ырғыз селосы, Жангельдина көшесі, 21 |  |  |
| Орындау/ қызмет көрсету мерзімі | Келісім шарт Казнашылық органында тіркеуден өткеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |  |  |
| Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау | Ауабаптағышты орнату/монтаждау жұмыстары. Түрі – ауабаптағыш қабырғаға арналған, сплит-система. Кондиционерлеу жүйелерін орнату/монтаждау Тапсырыс берушінің ғимараттарында жүзеге асырылады. Кондиционерлердің ішкі және сыртқы блоктарын орнату бойынша монтаждау жұмыстары ғимараттың 2 (екінші) қабатында орналасқан үй-жайларда және қасбет/шатыр элементтерінде жүргізілуі мүмкін. Ауабаптағыш Тапсырыс берушімен ұсынылады. Саны – 1 дана. Кондиционерді орнату/монтаждау бойынша жұмыстар әрбір кондиционер бойынша жұмыстың келесі түрлерін қамтиды: - Ғимаратқа бару, орнату орындарын тексеру және блоктар арасындағы коммуникацияларды тартудың оңтайлы схемасын анықтау. - Қондырулы тұрған ауабаптағышты демонтаждау (жиынтық). - Ішкі және сыртқы блоктарды орналастырудың нақты нүктелерін, сондай-ақ фреон трассасының өту бағытын Тапсырыс берушімен келісу. - Ішкі блокты және сыртқы блокты (металл кронштейндерге немесе тірек рамасына) монтаждау. - Блоктар арасындағы трассаны шығару үшін ғимараттың сыртқы қабырғасында алмасты немесе перфораторлы бұрғылаумен өтпелі тесік (диаметрі кемінде 45–50 мм) бұрғылау. - Конденсаттың кедергісіз ағуы үшін технологиялық тесіктің сыртқа қарай еңістігін міндетті түрде сақтау. - Тісті диаметрлі мыс құбырларды (сұйықтық және газ желілерін) тарту және термооқшаулау. - Блоктар арасындағы сигналдық және күштік электр кабелін жүргізу. - Коммуникацияларды бір жгутқа (трассаға) жинау және оны қорғаныш тефлон/ПВХ таспамен орау. - Егер Тапсырыс берушімен келісілсе, үй-жайдың ішінде трассаны сәндік пластик қорапта ашық тәсілмен немесе жабық тәсілмен (қабырғаны ойып-штробтау арқылы) жүргізу. - Ішкі (және қажет болған жағдайда сыртқы) блоктан арматураланған немесе гофрленген дренаж шлангісін тарту. - Мыс құбырлардың ұштарын вальцовкалау (кеңейту) және фреон трассасын сыртқы және ішкі блоктардың порттарына герметикалық түрде қосу. - Ылғал мен ауаны жүйеден шығару үшін арнайы вакуумдық сорғының көмегімен фреон контурын міндетті түрде вакуумдау (ұзақтығы кемінде 15–20 минут). - Жүйенің герметикалығын тексеру (опрессовкалау) және кейіннен хладагентті жұмыс контурына жіберу. - Сплит-жүйені барлық жұмыс режимдерінде (салқындату, жылыту, желдету) сынақтан өткізіп іске қосу. - Қоқысты шығару. Жеткізуші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына және жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікке жауап береді. Қызмет құнына осы қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді: салық, мемлекеттік баж, транспорттық, іссапар шығындары, материалдар мен қосымша құралдар құны, жеткізу,тиеу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, қондыру, қосу және тағы да басқа осы қызмет көрсетуге байланысты келісім шартты толық орындау үшін қажет шығындардың барлығы кіреді және де Өнім берушімен берілген баға ұсынысындағы құн ішінде қарастырылуы тиіс. Барлық қосымша сұрақтар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. |  |  |
| Руководитель Департамента |  |  | Бейсенбаев Б.С. |
| Заместитель руководителя |  |  | Турсынбеков Ж.Н. |
| Руководитель финансового отдела |  |  | Кереймаганбетова Ж.Н. |
| Руководитель отдела |  |  | Айтжанов Т.Н. |
| Главный специалист |  |  | Удербаева Р.Ж. |