# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

# автоматты шлагбаумды сатып алуға және монтаждауға және жылдық техникалық қызмет көрсетуге

# 1. Сатып алынатын жұмыстардың жалпы сипаттамалары мен мақсаты:

# • Сатып алу атауы: "кілтке дейін" автоматты шлагбаумды сатып алу және монтаждау, сондай-ақ орындалған жұмыстар актісі бекітілген сәттен бастап 12 ай ішінде техникалық қызмет көрсетуге (Тапсырыс берушімен келісім бойынша ай сайын не тоқсан сайын).

# * Жеткізу және монтаждау орны: шарт талаптарына сәйкес / Тапсырыс берушінің мекенжайы.

# 2. Жабдыққа қойылатын талаптар:

# 2.1. Автоматты тосқауыл жинау

# * Жебенің ұзындығы: 5 метр (алюминий, шағылыстырғыш, жұмсақ қорғаныс амортизаторы бар).

# * Кіріктірілген басқару блогы бар тосқауыл тірегі.

# * * Жебе ұстағыш резеңкеленген.

# • Тепе-теңдік серіппесі.

# * * Кемінде 5 дана Д/У пульті, оның ішінде ғимарат ішінде Д/У в түймешігін орнату.

# • Кабель, сымдар, гофр, кабельканал және т. б.

# * Ашылу/жабылу уақыты: 2.5-тен 6 секундқа дейін.

# * Қуат кернеуі: шкаф -220; электр қозғалтқышы-24 (қауіпсіз кернеу).

# * Корпусты қорғау дәрежесі (шкафтар): IP54-тен төмен емес.

# * Жұмыс температурасының диапазоны: -40-Тан +55-ке дейін.

# * Жабдық: шлагбаум шкафы, жебе, кіріктірілген басқару блогы, электр қуаты өшкен кезде механикалық құлыптан босату жүйесі, монтаждау негізі.

# 3. Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына қойылатын талаптар

# 1.	Дайындық және жер жұмыстары: топырақты игеру, шлагбаум тұғырының астына бетон іргетас салу және ендірілген элементтерді ескере отырып, камера тірегі.

# 2.	Кабельдік трассалар: қорғаныс гофрленген құбырларда / PND арналарында Күштік және төмен токты кабельдерді төсеу.

# 3.	Орнату және іске қосу: жабдықты қатты бекіту, жебе серіппесін теңестіру, соңғы позицияларды реттеу, бейнекамераның көру бұрышын туралау, барлық қауіпсіздік және басқару жүйелерінің жұмыс қабілеттілігін кешенді тестілеу.

# 4. 12 ай ішінде техникалық қызмет көрсету қызметтеріне (ТҚК) қойылатын талаптар

# Жеткізуші монтаждалған кешенге жоспарлы және авариялық қызмет көрсету бойынша 1 жыл ішінде қызмет көрсетуге міндеттенеді.

# * ТҚК кезінде регламенттік жұмыстардың құрамы:

# o механикалық қосылыстарды, якорь болттарын, серіппелердің керілуін және тепе-теңдігін тексеру, редуктордың жылжымалы тораптарын майлау.

# o электр тізбектерін, қуат контактілерін, басқару блогының денсаулығын бақылау.

# o қауіпсіздік фотоэлементтері мен бейнекамера линзаларын тексеру және тазалау.

# o камераны туралау, көру бұрыштарын және сандарды бекіту сапасын тексеру.

# * Авариялық шығу: ақаулар туындаған кезде Өнім беруші мамандарының кетуі Тапсырыс берушіден ресми өтінім алған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірілмей жүзеге асырылады.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### на приобретение и монтаж автоматического шлагбаума и годовое техническое облуживание

### 1. Общие характеристики и назначение закупаемых работ:

- Наименование закупа: Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума «под ключ», а также на техническое обслуживание (ежемесячное либо ежеквартальное по согласованию с Заказчиком) в течение 12 месяцев с момента утверждения акта выполненных работ.

- Место поставки и монтажа: Согласно условиям договора /адрес Заказчика.

### 2. Требования к оборудованию:

#### 2.1. Автоматический шлагбаум в сборе

- Длина стрелы: 5 метров (алюминиевая, светоотражающая, с мягким защитным демпфером).

- Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления.

- Ловитель для стрелы прорезиненная.

- Балансировочная пружина.

- Пульты Д/У в количестве не менее 5 штук, в том числе установка кнопки Д/У в внутри здания.

- Кабель, проводы, гофра, кабельканал и т.д.

- Время открытия/закрытия: от 2.5 до 6 секунд.

- Напряжение питания: тумба —220; электродвигатель — 24 (безопасное напряжение).

- Степень защиты корпуса (тумбы): не ниже IP54.

- Диапазон рабочих температур: от -40 до +55.

- Комплектация: тумба шлагбаума, стрела, встроенный блок управления, система механической разблокировки при отключении электроэнергии, монтажное основание.

### 3. Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам

- Подготовительные и земляные работы: разработка грунта, устройство бетонного фундамента под тумбу шлагбаума и стойку камеры с учетом закладных элементов.

- Кабельные трассы: прокладка силовых и слаботочных кабелей в защитных гофрированных трубах / ПНД-каналах.

- Монтаж и пусконаладка: жесткое закрепление оборудования, балансировка пружины стрелы, настройка конечных положений, юстировка угла обзора видеокамеры, комплексное тестирование работоспособности всех систем безопасности и управления.

### 4. Требования к услугам по техническому обслуживанию (ТО) в течение 12 месяцев

Поставщик обязуется оказывать обслуживание  по плановому и аварийному обслуживанию смонтированного комплекса в течение 1 года.

- Состав регламентных работ при ТО:

  - Проверка механических соединений, анкерных болтов, натяжения и балансировки пружин, смазка подвижных узлов редуктора.

  - Контроль электрических цепей, контактов питания, исправности блока управления.

  - Проверка и очистка линз фотоэлементов безопасности и видеокамеры.

  - Юстировка камеры, проверка углов обзора и качества фиксации номеров.

- Аварийный выезд: при возникновении неисправностей выезд специалистов Поставщика осуществляется не позднее 24 часов с момента получения официальной заявки от Заказчика.