Приложение 2

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Вид обслуживания: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

- Осмотр системы на предмет видимых повреждений, проверка степени

работоспособности программного обеспечения, проверка и корректировка настроек

системы, профилактическая чистка системных блоков и узлов, очистка оборудования от

пыли и грязи, снятие показаний силы тока, напряжения и сопротивления на блоках

питания, проверка и ремонт, а также замена вышедшего из строя частей оборудования пожарной сигнализации за счет Поставщика.

- Поставщик услуг в рамках работ по техническому обслуживанию автоматической

пожарной и охранной сигнализации обеспечивает не менее одного специалиста на объекте для оперативного реагирования на сработку и проведения планово-профилактических работ.

- Поломка или сбой систем пожарной сигнализации на объектах должны устраняться с момента получения заявки в течение 1 дня, включая выходные и праздничные дни.

4. Виды работ по техническому обслуживанию:

- Тестирование системы пожарной сигнализации.

- Продувка монтажного блока прибора и чистка клейм проводов бортового питания.

- Восстановление работоспособности панели.

- Тестирование датчиков тепловых.

- Продувка и очистка датчиков (дымовых) от пыли, грязи, копи.

- Проверка работоспособности шлейфов.

- Проверка проводов на наличие обрывов.

- Замена блока управления при неисправности.

- Замена датчиков, вышедших из строя 10 шт.

- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности

световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве.

- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического

переключения питания с рабочего ввода на резервный.

- Дымовые датчики и прочее.

- Перезарядка огнетушителей 6 шт.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  демонтаж и монтаж (перенос) в случае не годности замена новое устроиство не менее  количество шлейфов сигнализации - 16

5. Поставщик предоставляет Заказчику журнал по техническому (сервисному)

обслуживанию.

Срок оказания услуг: по заявке Заказчика (20 календарных дней), в течении 2026 года.

Қосымша 2

Техническая спецификация

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Қызмет көрсету түрі: Автоматты өрт дабылдарына техникалық қызмет көрсету.

- Тексеру жүйесі тұрғысында көрінетін зақым дәрежесін тексеру қабілеттілігін

бағдарламалық қамтамасыз ету, тексеру және түзету параметрлер жүйесін

профилактикалық тазалау, жүйелік блоктар мен тораптарды, құрал-жабдықтарды

шаң-тозаңнан тазалау, ток күшін көрсеткіштерін алып, кернеу және кедергі

блоктарының қоректенуі, тексеру және жөндеу, сондай-ақ өрт дабылы

жабдықтарының істен шыққандарын ауыстыру Өнім беруші есебінен.

- Өнім беруші автоматты өрт және күзет дабылдарымен техникалық қызмет көрсету

бойынша кемінде бір маманның объекті үшін жедел әрекет ету бойынша

міндеттемелерін және жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды қамтамасыз етеді.

- Демалыс және мереке күндерді қоса алғанда объектіде өрт дабылы жүйесінде сыну

немесе істен шығуы ақаулары болған жағдайда өтінім алған сәттен бастап 1 тәулік

ішінде жойылуы тиіс.

4.Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс түрлері:

- Өрт дабыл жүйесін тестілеу.

- Монтаждау блок аспабының таңбалық сымдарының борттық қорегін үрлеу және

тазалау.

- Панельдің жұмысын қалпына келтіру.

- Түтін сенсорларын тестілеу.

- Датчиктерді (түтін) шаңнан, кірден, тозпңнан үрлеу және тазалау.

- Шлейфтердің жұмыс қабілеттілігін тексеру.

- Сымдардың үзілгендігін тексеру.

- Ақау болған жағдайда басқару блогын ауыстыру.

- Істен шыққан сенсорларды ауыстыру 10 дана

- Сөндіргіштер мен ауыстырып қосқыштарды, жарамдылығын жарық

индикациясының болуы, пломбалардың қабылдау-бақылау құрылғысында бақылау

жұмыс ережелері.

- Негізгі және резервтік қоректену көздерін тексеру және автоматты ауыстыру-

қоректендіруді іске қосу резервтік бақылауы.

- Түтін датчиктер.

- Өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау 6 дана

- Күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабын бөлшектеу және монтаждау (көшіру). жарамсыз болған жағдайда — сигнал беру шлейфтерінің саны кемінде 16 болатын жаңа құрылғымен ауыстыру.

5. Өнім беруші Тапсырыс берушіге техникалық (сервистік) қызмет көрсету бойынша журналды ұсынады.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (20 күнтізбелік күн) 2026 жыл ішінде