Техническая спецификация

Наименование услуги: Установка двух новых электрических насосов для перекачки воды, замена мембраны расширительного бака и полная замена 15 шт. пердунов (с установкой новых).

1. Установка двух новых насосов

Услуга по монтажу и подключению двух новых электрических водяных насосов со следующими техническими характеристиками:

Наименование оборудования: Электрический вихревой водяной насос Pedrollo PQm 50.

Производитель: Pedrollo (Италия).

Технические характеристики:

- Тип оборудования: электрический вихревой водяной насос.

- Модель: PQm 50.

- Номинальная мощность: 0,37 кВт (370 Вт).

- Напряжение питания: 220–230 В.

- Частота тока: 50 Гц.

- Частота вращения: 2900 об/мин.

- Степень защиты: IPX4.

- Максимальный напор: до 35 м.

- Страна производства: Италия.

Работы включают демонтаж старых насосов (при наличии), установку и подключение двух новых насосов, присоединение к существующей трубопроводной системе, проверку герметичности соединений и проверку работоспособности оборудования после монтажа.

Количество: 2 шт.

2. Замена мембраны расширительного бака

Услуга по демонтажу и вскрытию расширительного бака, извлечению изношенной мембраны, установке новой мембраны, сборке бака, проверке герметичности и восстановлению рабочего давления в соответствии с техническими требованиями оборудования.

Работы должны обеспечивать герметичность расширительного бака и его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Количество: 1 услуга.

3. Полная замена 15 шт. пердунов

Услуга по демонтажу 15 шт. существующих пердунов, установке 15 шт. новых изделий соответствующего типа и размера, проверке состояния соединений и герметичности системы после завершения монтажных работ.

Все заменяемые изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, и соответствовать техническим параметрам установленной системы.

Количество: 15 шт.

Общие требования к выполнению работ

- Все устанавливаемые насосы, мембрана расширительного бака и заменяемые изделия должны быть новыми.

- Монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и технической документации производителей.

- После завершения работ необходимо провести проверку работоспособности насосов, герметичности соединений и функционирования системы.

- Исполнитель должен обеспечить надлежащее качество выполненных работ и предоставить информацию об установленном оборудовании.

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қызметтің атауы: Екі жаңа электрлі су сорғысын орнату, кеңейту багының мембранасын ауыстыру және 15 дана пердунды толықтай жаңасына ауыстыру қызметі.

## 1. Екі жаңа су сорғысын орнату

Екі жаңа электрлі су сорғысын монтаждау және қолданыстағы жүйеге қосу бойынша қызмет көрсету.

Жабдықтың толық атауы: Pedrollo PQm 50 электрлі құйынды су сорғысы.

Өндірушісі: Pedrollo (Италия).

Техникалық сипаттамалары:

- Жабдық түрі: электрлі құйынды су сорғысы.

- Моделі: PQm 50.

- Номиналды қуаты: 0,37 кВт (370 Вт).

- Қоректену кернеуі: 220–230 В.

- Электр тогының жиілігі: 50 Гц.

- Айналу жылдамдығы: 2900 айн/мин.

- Қорғаныс дәрежесі: IPX4.

- Максималды көтеру биіктігі: 35 м.

- Өндірілген елі: Италия.

Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:

- Ескі сорғыларды (бар болған жағдайда) бөлшектеу.

- Екі жаңа сорғыны орнату және электр желісіне қосу.

- Сорғыларды қолданыстағы құбыр жүйесіне жалғау.

- Қосылыстардың герметикалығын тексеру.

- Орнатылған сорғылардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.

Саны: 2 дана.

## 2. Кеңейту багының мембранасын ауыстыру

Кеңейту багын ашу, ішіндегі тозған мембрананы алып тастау және оның орнына жаңа мембрана орнату бойынша қызмет көрсету.

Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:

- Кеңейту багын жүйеден ажырату және қауіпсіз түрде ашу.

- Ескі мембрананы алып тастау.

- Жаңа мембрананы орнату.

- Бакты қайта жинау.

- Герметикалығын тексеру.

- Жұмыс қысымын жабдықтың техникалық талаптарына сәйкес қалпына келтіру.

- Жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.

Талап: Орнатылатын мембрана жаңа, пайдаланылмаған және кеңейту багының моделіне сәйкес болуы тиіс.

Саны: 1 қызмет.

## 3. 15 дана пердунды толықтай ауыстыру

Қолданыстағы 15 дана пердунды толық бөлшектеу және олардың орнына 15 дана жаңа бұйым орнату бойынша қызмет көрсету.

Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:

- Ескі 15 дана пердунды бөлшектеу.

- Олардың орнына 15 дана жаңа пердун орнату.

- Қосылыстардың дұрыстығын тексеру.

- Жүйенің герметикалығын тексеру.

- Ауыстыру жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйенің жұмысын тексеру.

Талаптар:

- Барлық орнатылатын бұйымдар жаңа және пайдаланылмаған болуы тиіс.

- Бұйымдардың түрі мен өлшемі қолданыстағы жүйенің техникалық параметрлеріне сәйкес келуі қажет.

- Монтаж жұмыстары қауіпсіздік талаптарына және техникалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс.

Саны: 15 дана.

## 4. Жалпы талаптар

- Орнатылатын екі су сорғысы, кеңейту багының мембранасы және 15 дана ауыстырылатын бұйым жаңа болуы тиіс.

- Барлық монтаждау және ауыстыру жұмыстары сапалы әрі техникалық талаптарға сәйкес орындалуы қажет.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін сорғылардың жұмыс қабілеттілігі, қосылыстардың герметикалығы және жүйенің жалпы жұмыс істеуі тексерілуі тиіс.

- Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына жауап береді.

- Барлық жабдықтар қолданыстағы инженерлік жүйемен үйлесімді болуы тиіс.