ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на выполнение работ по демонтажу существующего и устройству нового пандуса

Средняя школа имени Алтынсарина, с. Дмитриевка

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем

Техническое описание

|  | Демонтаж существующего бетонного пандуса с погрузкой и вывозом строительного мусора | 4,0 | м³ | 88 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж существующих металлических ограждений и перил пандуса | 12,0 | пог.м | 72 000 |
|  | Устройство опалубки для бетонного пандуса с двух сторон, включая установку, крепление и последующий демонтаж | 36,0 | пог.м | 360 000 |
|  | Устройство бетонного участка пандуса после разворота на 180° с формированием необходимого уклона | 19 | куб.м | 922 000 |
|  | Изготовление и монтаж металлических поручней и ограждений пандуса. Из тр. 32 мм и тр.25,4 мм | 84,0 | пог.м | 560 000 |
|  | Монтаж стоек поручней и каркаса навеса | 22 | шт | 220 000 |
|  | Устройство навеса над пандусом из поликарбоната на металлическом каркасе | 20 | пог.м | 200 000 |
|  | Устройство тактильных направляющих и элементов доступной среды на пандусе | 20 | пог.м | 50 000 |
|  | Комплект напольных тактильных направляющих | 1 | комплект | 70 000 |
|  | Демонтаж существующего дверного блока | 1 | усл | 15 000 |
|  | Монтаж новой двери | 1 | усл. | 30 000 |
|  | Дверь 1600х2200 мм | 1 | шт | 200 000 |
|  |  |  |  | 2 787 000 |

Существующий пандус средней школы имени Алтынсарина, с. Дмитриевка выполнен из бетона, с металлическими ограждениями и поручнями. Ориентировочные существующие размеры пандуса — длина около 5,0 м, ширина 1,20 м.

* демонтировать существующее бетонное покрытие/тело пандуса — ориентировочно 4,0 м³;

* демонтировать существующие металлические ограждения и поручни — 12 пог. м;

* выполнить новое бетонное основание пандуса с необходимым уклоном;

* выполнить два участка пандуса с разворотом на 180°;

* установить опалубку общей протяженностью 36 пог. м;

* выполнить бетонирование первого участка объемом ориентировочно 12 м³;

* выполнить бетонирование второго участка объемом ориентировочно 8 м³;

* установить новые металлические ограждения и поручни общей протяженностью 72 пог. м;

* выполнить металлический каркас и покрытие навеса из поликарбоната протяженностью 24 пог. м для защиты пандуса от атмосферных осадков и образования наледи;

* установить тактильные направляющие;

* заменить существующий дверной блок на новый размером 1,60 × 2,20 м.

Ориентировочный общий объем нового бетона — 19 м³.