ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку оборудования и выполнение работ по восстановлению, ремонту и дооснащению систем видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации

Объекты: ДЮСШ п. Карсакбай и ДЮСШ п. Жезды. Настоящая техническая спецификация составлена на основании предоставленного дефектного акта и определяет минимальные функциональные требования к оборудованию, материалам и работам.

1. Общие требования

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, комплектным и пригодным для использования по назначению.

Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, установленными на соответствующем объекте. До поставки исполнитель обязан проверить интерфейсы, питание, типы соединений, протоколы и возможность совместной работы с имеющимся оборудованием.

Монтажные, подключительные и пусконаладочные работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований изготовителей оборудования и действующих требований безопасности.

Кабели, разъёмы, крепёж, защитные элементы и иные расходные материалы, необходимые для полноценного монтажа и подключения, должны быть предусмотрены исполнителем в объёме, подтверждённом обследованием трасс и мест установки. Их фактические количества следует определить до утверждения сметы/закупочной документации.

После завершения работ исполнитель проводит проверку работоспособности, демонстрирует заказчику результат, передаёт инструкции и гарантийные документы, а также оформляет акт выполненных работ.

Если отдельные технические параметры существующего оборудования не установлены дефектным актом, их необходимо уточнить на объекте до закупки. Не допускается поставка оборудования, несовместимого с действующей системой.

2. Перечень оборудования и работ

2.1. ДЮСШ п. Карсакбай — система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во | Минимальные технические/функциональные требования | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жёсткий диск для видеорегистратора | 1 шт. | Ёмкость 6 ТБ; предназначен для круглосуточной записи и хранения видеоданных; совместимость с установленным видеорегистратором обязательна. | Поставка, установка, форматирование/инициализация при необходимости, проверка записи и воспроизведения архива. |
| 2 | Камера видеонаблюдения взамен неисправной | 5 шт. | Тип, разрешение, объектив, исполнение корпуса, питание и интерфейс должны соответствовать существующей системе и условиям места установки; обеспечить совместимость с регистратором и сетевым оборудованием. | Демонтаж неисправных камер, монтаж новых, подключение, настройка изображения и проверка передачи видеосигнала. |
| 3 | Сетевой коммутатор | 3 шт. | Количество портов, пропускная способность, тип портов и поддержка PoE (при необходимости) определяются по фактической конфигурации существующей сети; обеспечить совместимость с подключёнными камерами и регистратором. | Демонтаж неисправных устройств, установка и подключение новых коммутаторов, проверка сетевых соединений и видеопотоков. |
| 4 | Дополнительный видеорегистратор для КПП | 1 шт. | Совместимость с установленными камерами и основной системой; возможность вывода изображения на монитор/экран поста охраны и одновременного просмотра требуемых камер. Канальность, тип видеовходов/сетевых каналов и интерфейсы уточнить по фактической системе. | Поставка, установка на КПП, подключение к сети/системе, настройка просмотра камер, проверка доступа и вывода изображения для сотрудников охраны. |
| 5 | Дополнительные камеры видеонаблюдения | 11 шт. | Камеры, совместимые с существующей системой. Размещение и необходимые характеристики определяются по условиям освещённости, дальности обзора, высоте монтажа, типу подключения и требуемому перекрытию зоны. | Монтаж и подключение: 4 камеры в зоне угольных хранилищ, 3 камеры по периметру/в слепых зонах, 4 камеры на этажах/внутри здания; настройка и проверка каждой камеры. |

2.2. Корпус ДЮСШ в п. Жезды — система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во | Минимальные технические/функциональные требования | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жёсткий диск для видеорегистратора | 1 шт. | Ёмкость 6 ТБ; предназначен для круглосуточной записи и хранения видеоданных; совместимость с установленным видеорегистратором обязательна. | Демонтаж имеющегося накопителя (при необходимости), установка, инициализация и проверка записи/воспроизведения архива. |

2.3. Корпус ДЮСШ в п. Жезды — автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

| № | Наименование | Кол-во | Минимальные технические/функциональные требования | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок бесперебойного питания ББП-20 | 1 шт. | Тип/модель ББП-20 либо полностью совместимый эквивалент, соответствующий параметрам установленного прибора пожарной сигнализации BOLID и требованиям системы. | Демонтаж неисправного блока (если установлен), монтаж, подключение, проверка выходного питания и взаимодействия с прибором АПС. |
| 2 | Аккумуляторная батарея | 1 шт. | Номинальное напряжение 12 В, ёмкость 7 А·ч; типоразмер и клеммы должны соответствовать блоку бесперебойного питания. | Установка батареи, проверка полярности, зарядки и работы питания в предусмотренных режимах. |
| 3 | Проверка линий питания и соединений | 1 услуга | Проверка состояния линий электропитания, клеммных соединений и подключения оборудования. | Выявление и устранение дефектов соединений в пределах согласованного объёма работ. |
| 4 | Подключение, настройка и проверка АПС | 1 услуга | Проверка работоспособности системы в предусмотренных изготовителем режимах после устранения неисправности. | Подключение оборудования, настройка, функциональная проверка и оформление результата проверки. |

3. Требования к размещению дополнительных камер в ДЮСШ п. Карсакбай

| № | Зона установки | Кол-во | Требование к результату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольные хранилища | 4 камеры | Обеспечить максимально возможный визуальный контроль зоны хранения угля и минимизировать неконтролируемые участки. |
| 2 | Периметр территории и слепые зоны | 3 камеры | Обеспечить обзор участков периметра, не просматриваемых существующими камерами либо имеющих недостаточный угол обзора. |
| 3 | Этажи здания и внутренние слепые зоны | 4 камеры | Обеспечить обзор коридоров, проходов и иных общих участков, находящихся вне зоны обзора действующих камер. |
|  | ИТОГО | 11 камер | Точки установки окончательно согласовать с заказчиком на объекте до начала монтажа. |

4. Требования к выполнению работ и приёмке

До начала работ исполнитель обследует существующие системы и подтверждает совместимость закупаемого оборудования с установленными устройствами.

Места установки дополнительных камер, кабельные трассы, точки питания и подключения согласовываются с заказчиком до выполнения монтажных работ.

Все камеры после установки должны обеспечивать устойчивое изображение и передачу видеосигнала на соответствующее устройство просмотра/записи.

После замены жёстких дисков необходимо проверить запись, поиск и воспроизведение архива. Фактическая глубина хранения архива зависит от параметров камер, режима записи, количества потоков и настроек системы.

На КПП должна быть обеспечена возможность просмотра сотрудниками охраны согласованного перечня камер через дополнительный видеорегистратор/устройство вывода.

После восстановления АПС необходимо проверить наличие питания от ББП, состояние аккумуляторной батареи и работоспособность системы в предусмотренных режимах. Работы по АПС должны выполнять специалисты соответствующей квалификации.

Приёмка осуществляется после демонстрации работоспособности оборудования и передачи заказчику актов выполненных работ, перечня установленного оборудования и гарантийных документов.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование предоставляется в соответствии с гарантийными условиями изготовителя и условиями договора. Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы устанавливается договором. Сроки гарантии должны быть указаны участником закупки в составе предложения и подтверждены документально.

6. Примечания для уточнения перед размещением закупки

Уточнить марку, модель и количество каналов основного и дополнительного видеорегистраторов, а также совместимость с существующими камерами.

Уточнить тип существующих камер (IP/аналоговые), разрешение, объектив, способ питания и требования к уличному исполнению.

Для сетевых коммутаторов уточнить число портов, необходимость PoE, суммарный PoE-бюджет и скорость uplink-портов.

Уточнить требуемые кабельные линии, их длину, способы прокладки и объём дополнительных материалов. Эти данные должны быть отражены в ведомости объёмов работ/смете до объявления закупки.

Проверить, требуется ли для дополнительного видеорегистратора отдельный монитор, накопитель, лицензии или иное оборудование: дефектный акт прямо указывает только на установку регистратора для просмотра.

В закупочной документации технические характеристики следует формулировать как минимальные функциональные требования и требования совместимости, не ограничивая конкуренцию конкретной торговой маркой без надлежащего обоснования.

Заказчик: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Карсакпай»