Перечень работ выполняемых при оказании услуг по сервисному обслуживанию отопительных  котлов;

- Круглосуточное дежурство аварийной бригады для экстренного устранения неполадок в отопительный период, аварийная бригада должна прибыть на место аварий (поломки) в течение 2-х часов с момента получения заявки (устной или письменной).  Аварийные выезды осуществляются неограниченное количество раз.

- Проведение ремонтных и профилактических работ, а именно:

  - Определение неисправности и способа ее устранения в течении 2-х часов с момента прибытия на место;

  - Регулировка горелки;

  - Регулировка основных технологических параметров горелки: давления топливного насоса, зазора между электродами зажигания, количества подаваемого воздуха в камеру сгорания с применением газоанализирующего оборудования (обязательное наличие данного газоанализирующего оборудования в собственности).

- Профилактическая чистка котла:

  - Чистка котла;

  - Чистка горелки;

  - Удаление отложений в циркуляционном насосе.

- Осмотр котла, проверка технического состояния:

  - Прочистка горелки;

  - Прочистка теплообменника;

  - Проверка давления мембранного расширительного бака;

  - Проверки настройки;

  - Проверка электрических соединений;

  - Проверка процесса розжига и горения;

  - Проверка герметичности по топливу и воде;

  - При необходимости, замена деталей;

  - Проверка автоматики котла.

- Консервация отопительного котла после окончания отопительного сезона.

Квалификационный требования к потенциальным поставщикам:

- Наличие подтверждающих документов на рабочих по прохождению обучения по монтажу, сервису и ремонту котлов.

- Допуск к электрооборудованию.

- Допуск к газовому оборудованию котла, промышленная безопасность.