Техническая спецификация

Изготовление и монтаж входной группы металлической

КГУ СОШ №27 г. Павлодара

Заказчик: КГУ СОШ №27 г. Павлодара

Адрес заказчика: г. Павлодар, ул. Павлова, 17

Вид работ: изготовление и монтаж входной группы металлической

Изготовление и монтаж входной группы  металлической габаритами по проему 2940х1825 мм, габариты по коробке 2910х1785 мм глубина 250 мм.

Входная группа двухстворчатая; (основная дверь слева, открывание ЛЕВОЕ), второстепенная створка открывающаяся на поворотных задвижках APEX.

Полотно двери из листового холоднокатанного металла марки СТ3, 2 мм толщиной, гнутого в профиля (ПРОСТОЙ ПРОФИЛЬ гнутый под 90 градусов).

Коробка двери из листового холоднокатанного металла СТ3 толщиной 2 мм (ЦЕЛЬНОГНУТАЯ), противосьемные штыри, утепляется полотно высококачественным минераловатным теплоизоляционным материалом, 100% не горючий материал. Коробка двери имеет Два контура уплотнения (2 контура уплотнительной ленты для лучшей шумо и теплоизоляции), 3 навеса на подшипнике диаметром 20 мм.

Порог из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм.

Комплектация двери; основная дверь - 1 замок цилиндровый KALE 257 (цилиндр ключ-ключ, броненакладка сатин), ручка  приварная 1200 мм в цвет двери из ДУ25мм.

Покрытие - полимерно порошковое, цвет по каталогу RAL 8017 шоколад + шагрень.

Тип монтажа накладной (обналичка 120 мм шириной, крепления на анкера через специальные технологические отверстия в дверной коробке.

Срок изготовления и монтажа - 16 календарных дней с момента оплаты и согласования по каждой позиции.

Вывоз мусора, доставка, монтаж и все расходные материалы за счет поставщика.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Техникалық сипаттама

Металл кіреберіс тобын дайындау және монтаждау

Павлодар қ. №27 ЖОББМ КММ

Тапсырыс беруші: Павлодар қ. №27 ЖОББМ КММ

Тапсырыс берушінің мекенжайы: Павлодар қаласы, Павлов к., 17

Жұмыс түрі: металлдан кіру тобын дайындау және монтаждау

Кіріс тобын 2940х1825 мм Саңылау бойынша металл габариттермен дайындау және монтаждау, қорап бойынша габариттер 2910х1785 мм тереңдігі 250 мм.

Кіру тобы екі қабатты; (негізгі есік сол жақта, ашу сол жақта), APEX айналмалы клапандарында ашылатын екінші қақпақ.

Қалыңдығы СТ3, 2 мм маркалы суық илектелген металдан жасалған есік жапырағы, профильде бүгілген (қарапайым ПРОФИЛЬ 90 градусқа бүгілген).

Қалыңдығы 2 мм (бүтін иілген) СТ3 табақты суықтай илектелген металдан жасалған есік қорабы, тұнбаға қарсы түйреуіштер, кенепті жоғары сапалы минералды жүнді жылу оқшаулағыш материалмен, 100% жанғыш емес материалмен оқшаулайды. Есіктің қорабында екі тығыздағыш тізбегі бар (жақсы шу мен жылу оқшаулау үшін 2 тығыздағыш жолақ тізбегі), диаметрі 20 мм мойынтіректе 3 шатыр бар.

Қалыңдығы 1,5 мм AISI 430 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған табалдырық.

Есіктің жиынтығы; негізгі есік-1 құлып цилиндрлі KALE 257 (цилиндр кілт-кілт, бронды төсем сатин), тұтқасы дәнекерленген 1200 мм түсінде есіктер бастап Ду25 ММ.

Жабын - полимерлі ұнтақ, RAL 8017 шоколад + шагрен каталогындағы түс.

Шот-фактураны Орнату түрі (ені 120 мм қолма-қол ақша, есік жақтауындағы арнайы технологиялық тесіктер арқылы якорьге бекіту.

Дайындау және монтаждау мерзімі-әрбір позиция бойынша төленген және келісілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Қоқысты шығару, жеткізу, монтаждау және жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары.

Кепілдік мерзімі-12 ай.