2-қосымша

Техникалық ерекшелігі

Сатып алу атауы: Прокуратура органдарының жоғары және орта буындағы басшылық құрамына арналған формалық киімді жеке тапсырыспен тігу (тапсырыс берушінің дене бітімі мен жеке қалауын ескере отырып, оның өлшемдері бойынша киім дайындау).

«Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы» мемлекеттік мекемесі

Лот сипаттамасы:

Арнайы киім тігу (Қой терісінен жасалған жағасы (немесе Әділеттің аға кеңесшілері үшін — қаракөл терісінен жасалған жағасы) бар, қою көк түсті жылытылған қысқа пальто (ерлер мен әйелдерге арналған) 9 дана).

Жұмыс сипаттамасы:

«Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы» мемлекеттік мекемесі қызметкерлеріне арналған арнайы киімді тапсырыспен тігу жұмыстары ұсынылған техникалық сипаттамаларға сәйкес және Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына қатысты кейбір мәселелер туралы» 2011 жылғы 20 қазандағы № 166 Жарлығының талаптарына сай жүзеге асырылуы тиіс.

|  | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі: |  | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сұр түсті қой терісінен жасалған жағасы бар (немесе әділеттің аға кеңесшілері үшін — сұр түсті қаракөл жағалы) қою көк түсті жылытылған қысқа пальтолар (ерлер мен әйелдерге арналған) — 9 дана: Ерлерге арналған жылытылған қысқа пальто: түсі: қою көк; • силуэті: тік пішінді; • сыртқы материалы: кашемир (жүн қоспасы); • алдыңғы жағында ортасында жасырын төрт түймелі ілгек; • иық бөлігінде қосымша кірістірмелері (кокеткалары) бар алдыңғы бөліктер; • екі бүйірлік жарма қалта; • ортаңғы тігісі бар артқы бөлік; • бекітілген астар; • жылытқыш: холлофайбер және ватин (солтүстік аймақтың климаттық жағдайларына және қысқы пайдалануға бейімделген жылу оқшаулағыш); • екі бөліктен тұратын қондырма жеңдер; • сол жақ жеңде шевронға/эмблемаға арналған орын; • қара түсті пластик ілгегі бар алынбалы белдік; • сұр таудан немесе қаракөлден тігілген бұрылмалы жаға. Әйелдерге арналған жылытылған қысқа пальто: түсі — қою көк; силуэті — жартылай жанасқан; сыртқы материалы — жүн драп; жоғарыға дейін жететін, ортасындағы жасырын төрт түймелі ілгек; иық бөлігіндегі кокеткасы бар алдыңғы бөліктер; екі бүйірлік жиектелген қалта иық бөлігіндегі қосымша бөлшектері (кокеткасы) бар артқы бөлік; бекітілген астар; жылытқыш — Hollowfiber мен мақта матасының үйлесімі (солтүстік аймақтың климаттық жағдайларына және қыста қолдануға арналған жылытқыш); екі бөліктен тұратын қондырма жеңдер; сол жеңге жапсырма тігу қарастырылған; қара түсті пластик ілгегі бар, алынбалы белдік; сұр таудан немесе қаракөлден тігілген бұрылмалы жаға. Материалдар мен құрамдас бөліктер: Негізгі материал (қалың жүн мата), астарлық мата, жаға және жұлдызшалары бар погондар Тапсырыс берушінің есебінен қамтамасыз етіледі. Жылытқыш (холлофайбер), флис және барлық қажетті фурнитура Жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі. |  | Жұмыс | 1 |

Жұмыс орны: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 15-үй, Облыстық прокуратура ғимараты.

Өлшем алу және киімді өлшеп көру:

өлшем алу және киімді өлшеп көру (примера) жұмыстары тапсырыс берушінің аумағында жүргізілуі тиіс;

o	әрбір киім үлгісі үшін кемінде екі рет өлшеп көру қажет;

o	қажет болған жағдайда қосымша (үшінші) өлшем алу және/немесе өлшеп көру рәсімі өткізіледі;

o	дайын киім әрбір қызметкердің дене бітімінің жеке өлшемдеріне сәйкес келетіндей етіп жасалуы тиіс.

Өнімдерді мақұлдау және қабылдау:

o	орындалған жұмыс прокуратура қызметкерлерінің әрқайсысының дайын форманы жеке мақұлдауынан кейін қабылданады;

o	бұйымдар тек осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және тігу сапасының стандарттарына сәйкес келген жағдайда ғана қабылданады;

o	сәйкессіздік орын алған жағдайда, Тапсырыс беруші анықталған кемшіліктерді жоюды немесе бұйымды жөндеуді не ауыстыруды талап ету құқығын өзіне қалдырады.

Арнайы киім тігуге қойылатын сапа талаптары:

o	киім денеге дұрыс отыруы тиіс;

o	алдыңғы және артқы бөліктерде қиғаш қыртыстардың болуына жол берілмейді;

o	алдыңғы жиектердің, жаға жиектерінің, жеңді бекіту тігістерінің немесе сәндік тігістердің қисаюына жол берілмейді;

o	жеңдерде артық кеңдік немесе бүрісу белгілері болмауы тиіс;

o	машиналық тігіс жоғары сапалы, тігіс өткізіп алусыз және жоғарғы әрі төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен орындалуы қажет;

o	киімнің барлық жұп бөлшектері симметриялы болуы тиіс;

o	қалта қақпақшаларының, жағаның және алдыңғы жиектердің пішіні бұрмаланбауы тиіс;

o	жаға мен қалта қақпақшаларының бұрыштары жоғары қарай қайрылмауы тиіс;

o	оң жақ алдыңғы бөлік пен қалта қақпақшаларындағы түймелер сол жақ алдыңғы бөлік пен қақпақшалардағы түймелік саңылаулармен дәл сәйкес келуі керек;

o	бір бұйымдағы түймелердің реңктері әртүрлі болмауы тиіс;

o	дайын бұйымдарда өндірістік қалдықтар, бос жіптер және басқа да ластаушы заттар болмауы қажет;

o	дайын бұйымдарда дақтардың немесе кір іздерінің болуына жол берілмейді;

o	дайын жиынтықтар тапсырыс берушіге толық үтіктелген күйде жеткізілуі тиіс.

Кепілдік міндеттемелері:

орындалған жұмыстар мен дайын өнімдерге кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің жұмысты қабылдаған күнінен бастап кемінде 2 (екі) жылды құрайды;

o	Жеткізуші орындалған жұмыстың осы техникалық ерекшеліктің және № 2 қосымшаның талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді;

o	Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығындарды, соның ішінде ақауы бар өнімдерді жөндеу немесе ауыстыру шығындарын көтереді.

Жұмыс құны:

Жұмыс құнына Жеткізушінің шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты барлық шығындары, соның ішінде мыналар кіруі тиіс:

o	арнайы киімді тігуге кететін шығындар;

o	өлшем алуға және киімді өлшеп көруге (примераға) кететін шығындар;

o	материалдар мен дайын өнімді жеткізуге кететін шығындар;

o	шартты тиісінше орындау үшін қажетті іссапар және басқа да шығындар.

Жұмысты аяқтау мерзімі:

Жұмыс Тапсырыс берушінің сұранысын алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс.

Өтінім беру тәртібі:

Тапсырыс беруші өтінімді мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, «Шарт және келісу» қойындысында ұсынады.

Жеткізушінің жауапкершілігі:

Жеткізуші әрбір бұйымның сапасы, белгіленген талаптарға сәйкестігі, жекелеген өлшемдерінің дәлдігі, құрастырылуы мен орындалу сапасы, сондай-ақ шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді уақтылы жою үшін жауапты болады.

Приложение 2

Техническая спецификация

Наименование закупки: Индивидуальный пошив форменного обмундирования по заказу для старшего  и среднего начальствующего состава органов прокуратуры  (создание изделия по меркам заказчика, с учетом его анатомических особенностей и личных предпочтений).

Государственное учреждение "Прокуратура СевероКазахстанской области"

Наименование лотов:

пошив форменного обмундирования (полупальто утепленное мужское и женское темно-синего цвета с воротником из цигейки (для старших советников юстиции из каракуля) в количестве 9 штук).

Характеристика работ:

Индивидуальный пошив форменного обмундирования по заказу для сотрудников ГУ «Прокуратура СевероКазахстанской области» должен быть произведет согласно предоставленной характеристики и соответствовать требованиям Указа Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года № 166 «О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан».

| № | Характеристика | Единица измерения: | Количеств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полупальто утепленное мужское и женское темно-синего цвета с воротником из цигейки (для старших советников юстиции из каракуля) серого цвета— в количестве 9 штук: Полупальто мужское утепленное: - цвет — темно-синий; - силуэт — прямой; - материал верха — драп; - центральная потайная бортовая застежка на четыре пуговицы; - полочки с притачными плечевыми кокетками; - два боковых прорезных кармана в листочку; - спинка со средним швом; - подкладка притачная; - утеплитель — холлофайбер с использованием ватина (утеплитель с учётом климатических условий северного региона и эксплуатации в зимний период); - рукава двухшовные, втачные; - на левом рукаве предусмотрено настрачивание шеврона; - пояс съемный, с застежкой на черную пластмассовую пряжку; - воротник втачной, отложной, выполненный из серой цигейки или каракуля. Полупальто женское утепленное: - цвет — темно-синий; - силуэт — полуприлигающий; - материал верха — драп; - центральная потайная застежка на четыре пуговицы до верха; - полочки с притачными плечевыми кокетками; - два боковых прорезных кармана в листочку; - спинка с притачными плечевыми кокетками; - подкладка притачная; - утеплитель — холлофайбер с использованием ватина (утеплитель с учётом климатических условий северного региона и эксплуатации в зимний период); - рукава двухшовные, втачные; - на левом рукаве предусмотрено настрачивание шеврона; - пояс съемный, с застежкой на черную пластмассовую пряжку; - воротник втачной, отложной, выполненный из серой цигейки или каракуля. Материалы и комплектация: Основной материал — драп, подкладочная ткань, воротник, погоны звездочки за счет Заказчика. Утеплитель (холлофайбер), флис, а также вся необходимая фурнитура предоставляются за счет Поставщика. | Работа | 1 |

Место выполнения работ: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 15, здание Прокуратуры области.

Снятие мерок и проведение примерок:

  - снятие мерок и проведение примерок осуществляются обязательно на территории Заказчика;

  - для каждого изделия предусматривается не менее двух примерок;

  - при необходимости производится дополнительное (третье) снятие мерок и/или примерка;

  - готовые изделия должны быть изготовлены с учетом индивидуальных особенностей фигуры каждого сотрудника.

Согласование и приемка изделий:

  - приемка выполненных работ осуществляется после индивидуального согласования готового форменного обмундирования с каждым сотрудником прокуратуры;

  - изделия принимаются только при условии их соответствия требованиям настоящей технической спецификации и требованиям к качеству пошива;

  - при выявлении несоответствий Заказчик вправе потребовать устранения выявленных недостатков, ремонта или замены изделия.

Требования к качеству пошива форменной одежды:

  - изделия должны иметь правильную посадку на фигуре;

  - не допускается образование косых морщин на спинке и полочке;

  - не допускается искривление бортов, отлета воротника, швов втачивания рукавов и отделочных строчек;

  - рукава не должны иметь излишней посадки;

  - машинные строчки должны быть выполнены качественно, без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней нитей;

  - все парные детали изделия должны быть симметричны между собой;

  - форма клапанов, воротника и бортов не должна быть деформирована;

  - углы воротника и клапанов не должны отгибаться вверх;

  - пуговицы на правой полочке и накладных карманах должны располагаться строго в соответствии с расположением петель на левой полочке и клапанах;

  - пуговицы одного изделия не должны иметь разнооттеночности;

  - готовые изделия должны быть очищены от производственного мусора, ниток и иных загрязнений;

  - наличие пятен и загрязнений на готовых изделиях не допускается;

  - готовые комплекты должны предоставляться Заказчику в полностью отутюженном виде.

Гарантийные обязательства:

  - гарантийный срок на выполненные работы и готовые изделия устанавливается не менее 2 (двух) лет с даты приемки работ Заказчиком;

  - Поставщик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям настоящей технической спецификации и Приложения № 2;

  - Поставщик несет все расходы, связанные с устранением выявленных в течение гарантийного срока дефектов, включая расходы по ремонту или замене некачественных изделий.

Стоимость работ:
В стоимость работ должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе:

  - расходы на пошив форменного обмундирования;

  - расходы на снятие мерок и проведение примерок;

  - расходы на доставку материалов и готовых изделий;

  - командировочные и иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

Срок выполнения работ:
Работы должны быть выполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления заявки Заказчика.

Порядок направления заявки:
Заявка направляется Заказчиком посредством Веб-портала государственных закупок, во вкладке «Договор и согласование».

Ответственность Поставщика:
Поставщик несет ответственность за качество, соответствие установленным требованиям, правильность индивидуальных мерок, посадку и качество пошива каждого изделия, а также за своевременное устранение выявленных Заказчиком недостатков в соответствии с условиями договора.