Приложение № 2 к документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по периодической поверке расходомеров ультразвуковых QALCOSONIC F2 ДУ-20

1. Объект

КГГП «Детский сад- ясли №34 «Дом радости» отдела образования по городу Усть- Каменогорску УО ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 100, тепловой узел.

2. Объём услуг

| № | Наименование средства измерений | Тип / типоразмер | Заводской № | Кол-во | Вид поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер ультразвуковой | QALCOSONIC F2 | 00261727 | 1 шт. | Периодическая |
| 2 | Расходомер ультразвуковой | QALCOSONIC F2 | 00261736 | 1 шт. | Периодическая |
|  | Итого |  |  | 2 |  |

3. Требования к исполнителю

- Действующий аттестат аккредитации на поверку средств измерений (расход и объём жидкости, теплосчётчики), аттестованные поверители, эталоны с подтверждённой прослеживаемостью.

- Поверка по методике, зарегистрированной в реестре ГСИ РК для данного типа СИ.

4. Порядок оказания услуг

Снятие пломб с представителем АО «Шығыс Жылу» и акт изъятия из коммерческого учёта → демонтаж расходомеров (на время поверки устанавливаются имитаторы-катушки, подача тепла сохраняется) → проверка настроек, калибровка, поверка на стенде с проливкой → обратный монтаж → наработка не менее 72 часов → сдача в эксплуатацию представителю АО «Шығыс Жылу», пломбирование, акт допуска. Все работы выполняются силами и за счёт Исполнителя.

5. Результат

- Протокол проливки и сертификат о поверке на каждый расходомер (цифровая система техрегулирования, QR-код, в течение 15 рабочих дней; также на бумаге), поверительное клеймо (лейбл) или пломба. При непригодности — извещение о непригодности.

- Межповерочный интервал — 4 ГОДА.

6. Сроки и оплата

Срок оказания услуг: не более 15 календарных дней с даты заключения договора.

Сатып алу құжаттамасына № 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

QALCOSONIC F2 ДУ-20 ультрадыбыстық шығын өлшегіштерді кезеңдік тексеру бойынша қызметтерге

1. Объект

ШҚО Білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№34 «Қуаныш үйі балабақша- бөбекжайы» КМҚК, Өскемен қ, Қазақстан 100 көшесі, жылу торабы.

2. Қызмет көлемі

| № | Өлшем құралының атауы | Түрі / типөлшемі | Зауыттық № | Саны | Тексеру түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультрадыбыстық шығын өлшегіш | ULTRAFLOW | 3651688 | 1 дана | Кезеңдік |
| 2 | Ультрадыбыстық шығын өлшегіш | ULTRAFLOW | 3651667 | 1 дана | Кезеңдік |
|  | Барлығы |  |  | 2 |  |

3. Орындаушыға қойылатын талаптар

- Өлшем құралдарын тексеру құқығына арналған жарамды аккредиттеу аттестаты (сұйықтық шығыны мен көлемі, жылу есептегіштер), аттестатталған тексерушілер, қадағалануы расталған эталондар.

- Осы типтегі өлшем құралына арналған, ҚР ӨБҚМЖ тізілімінде тіркелген әдістеме бойынша тексеру.

4. Қызмет көрсету тәртібі

«Шығыс Жылу» АҚ өкілімен бірге пломбаларды алу және коммерциялық есептен алу актісі → шығын өлшегіштерді бөлшектеу (тексеру кезінде имитаторлар-катушкалар орнатылады, жылу беру тоқтамайды) → баптауды тексеру, калибрлеу, стендте құйып тексеру → кері орнату → кемінде 72 сағат бақылау жұмысы → «Шығыс Жылу» АҚ өкіліне пайдалануға тапсыру, пломбалау, пайдалануға жіберу актісі. Барлық жұмыс Орындаушының күшімен және есебінен орындалады.

5. Нәтиже

- Әрбір шығын өлшегішке құйып тексеру хаттамасы және тексеру сертификаты (цифрлық техникалық реттеу жүйесі, QR-код, 15 жұмыс күні ішінде; қағаз жеткізгіште де), тексеру таңбасы (жапсырма) немесе пломба. Жарамсыз болса — жарамсыздығы туралы хабарлама.

- Тексеру аралық интервалы — 4 ЖЫЛ.

6. Мерзімдер және төлем

Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайды.