### Техническая спецификация на монтаж системы видеонаблюдения

#### 1. Общие положения

Поставщик обязан осуществить полный цикл работ по установке системы видеонаблюдения «под ключ», включая:

- поставку оборудования и всех необходимых расходных материалов;

- выполнение всех монтажных и пусконаладочных ремонтных работ по не работающим камерам

- настройку и запуск системы в эксплуатацию;

- устранение всех последствий после проведения работ (включая вынос строительного мусора, восстановление повреждённых поверхностей и коммуникаций).

Наименование оборудования: Видеокамера сетевая (IP) 2 Мп -6шт.

| Параметр | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Разрешение | Не менее 2 Мп (1920 × 1080 пикселей), Full HD |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS, размер не менее 1/2.8" |
| Скорость трансляции | Не менее 25 кадров в секунду при разрешении 1080p |
| Форматы сжатия | Поддержка кодеков H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
| Потоковая передача | Поддержка не менее 2-х независимых видеопотоков |
| Объектив | Фиксированный, фокусное расстояние 2.8 мм (угол обзора ~100°) или 4 мм (~80°) |
| Режим «День/Ночь» | Механический ИК-фильтр (ICR) с автоматическим переключением |
| Инфракрасная подсветка | Автоматическая (Smart IR), дальность не менее 20 метров |
| Минимальная освещенность | Цвет: не более 0.01 Лк; ч/б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой |
| Функции улучшения изображения | Аппаратный WDR (не менее 120 дБ), 3D DNR (шумоподавление), BLC (компенсация засветки) |
| Сетевой интерфейс | 1 порт RJ45 10M/100M Ethernet |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP, NTP, SMTP |
| Интеграция (совместимость) | Поддержка открытых стандартов ONVIF (Profile S/G/T) |
| Питание | Поддержка PoE (IEEE 802.3af) и/или DC 12V ± 25% |

Внимание!  Установить и продублировать камеры в сторожке и на входе

Внимание! Оборудование поставляемое поставщиком будет приниматься строго по техничесой характеристике, так же все оборудование должно быть сертифицировано и иметь ряд документов, к монтажу не будут допускаться лица не имеющие квалификационные документы. Подключение к ЦОУ входит в стоимость лота. Все сопутствующие расходные материалы для подключения в ЦОУ с поставщика.