Техническая спецификация

на поставку, монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения
Коммунальное государственное учреждение "Образовательная Школа-12" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области
Адрес: Карагандинская область, г. Темиртау, улица Байсеитовой 7

1. Предмет предложения

Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения на территории лицея (спортивные корты и внутренние помещения).

Система предназначена для:

- круглосуточного видеоконтроля;

- фиксации событий с возможностью идентификации лиц;

- записи и хранения архива не менее 30 (тридцати) календарных суток;

2. Состав оборудования

2.1 Уличные видеокамеры

Тип: цилиндрическая IP-камера

Основные характеристики:

Матрица:1/3" CMOS с прогрессивной разверткой
Чувствительность:Цвет: 0,005 люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 люкс с включенной ИК-подсветкой
Максимальное разрешение: 2688 × 1520
Объектив:2,8 мм
Угол обзора по горизонтали:103°
Формат видеосжатия:H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
Битрейт видео:От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Улучшение изображения:BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 дБ
Подсветка:до 40 м
Сетевой интерфейс:1 интерфейс RJ45 10M / 100M Ethernet
Аудио:нет

Количество: 4 шт.

2.2 Внутренние видеокамеры

Тип: купольная IP-камера

Основные характеристики:

- разрешение: 4 Мп (2560×1440);

- защита корпуса: IP67;

- питание: PoE.

Количество: 2 шт.

2.3 Видеорегистратор

Тип: сетевой видеорегистратор (NVR)
Количество каналов: 32
Поддержка кодека: H.265+

Количество: 1 шт.

2.4 Жесткий диск

Тип: специализированный для видеонаблюдения (Surveillance)
Объем: 8 ТБ.
Назначение: обеспечение архива хранения не менее 30 суток

Количество: 1 шт.

2.5 Коммутационное оборудование

Тип: PoE-коммутатор (неуправляемый)
Количество портов: 8

Количество: 1 шт.

2.6 Расходные материалы

- кабель FUTP (внутренний/наружный);

- соединительные элементы;

- монтажные коробки;

- крепежные элементы.

7. Гарантийные обязательства

- На оборудование — 12 месяцев;

- На выполненные работы — 12 месяцев.

8. Дополнительные условия

- Возможна доработка системы с учетом дополнительных требований Заказчика;

- Расположение камер уточняется при выезде на объект.