ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Сатып алудың атауы: Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданының білім беру ұйымдарында бейнебақылау жүйелерін орнату және монтаждау жұмыстары.

1. Жұмыс көлемі

Төмендегі нысандарда бейнебақылау жүйелерін орнату және монтаждау бойынша кешенді жұмыстарды орындау:

1. Озерное мектебі — 12 бейнекамера.

2. Карпатское мектебі — 12 бейнекамера.

3. Ельтай мектебі — 12 бейнекамера.

4. Қаратерек мектебі — 12 бейнекамера.

5. Кішкенекөл орта мектебі № 2 — 16 бейнекамера.

6. М. Жұмабаев атындағы мектеп — 12 бейнекамера.

7. Шағырсай мектебі — 8 бейнекамера.

8. Аққұдық мектебі — 10 бейнекамера.

Жалпы саны — 94 бейнекамера.

2. Жұмыстардың мазмұны

Мердігер төмендегі жұмыстарды қамтитын кешенді жұмыстарды орындауға міндетті:

* нысандарды тексеру және тапсырыс берушімен келісу арқылы жабдықтарды орнату орындарын анықтау;

* қажетті материалдарды, жабдықтарды және жиынтықтаушы бөлшектерді жеткізу;

* бейнекамераларды келісілген орындарға орнату және берік бекіту;

* нысандардың ерекшеліктерін ескере отырып, кабель желілерін төсеу және бекіту;

* бейнетіркегіштерді, қатты дискілерді, коммутаторларды, үздіксіз қуат көздерін (UPS) және басқа да қажетті құрылғыларды монтаждау және қосу;

* барлық бейнекамераларды бейнебақылау жүйесіне қосу;

* желілік параметрлерді және жабдықтардың өзара үйлесімділігін баптау;

* бейнежазбаны, бейнеархивті сақтау және қарау параметрлерін баптау;

* барлық бейнекамералардың, қосылымдардың және жабдықтардың жұмысқа жарамдылығын тексеру;

* іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және анықталған кемшіліктерді жою;

* тапсырыс берушіге толық жұмыс істейтін бейнебақылау жүйесін тапсыру.

Барлық қажетті материалдар мен жабдықтарды жеткізуші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

Жұмыстар Қазақстан Республикасының заңнамасы, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс.

Жабдықтар мен жиынтықтаушы бөлшектер жаңа, жарамды және өзара үйлесімді болуы тиіс.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін жүйе барлық орнатылған камералардан бейнені алуды, бейнежазбаны жүргізуді, бейнеархивті сақтауды және қайта қарауды қамтамасыз етуі тиіс.

4. Жұмыстарды орындау мерзімі

Шарт күшіне енген күннен бастап _ күнтізбелік күн ішінде.

5. Кепілдік міндеттемелер

Орындалған жұмыстар мен орнатылған жабдықтарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі ішінде жеткізушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер жеткізушінің есебінен жойылады.

6. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

Жұмыстарды қабылдау барлық көрсетілген нысандарда жұмыстардың толық көлемі аяқталғаннан кейін және бейнебақылау жүйесінің жұмысқа жарамдылығы, барлық камералардың қосылуы, бейнежазбаның жүргізілуі мен архивтің қайта қаралуы тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады.

Жүйе тапсырыс берушіге толық жұмыс істейтін күйде тапсырылады.