Приложение № 2

к договору №260    /00 от «  » октября 2026 г.

Техническая спецификация

Услуга по заправке картриджей и замена их запчастей из расходных материалов исполнителя

Исполнитель должен обеспечить проведение услуг по заправке, расчипованию картриджей, находящихся на балансе Департамента уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан (далее - Заказчик) с использованием материалов своего склада для заправки картриджей и замены неработоспособных деталей картриджей на новые детали, и обеспечить бесперебойную работу в повседневной работе и при проведении оперативных мероприятий.

Место оказания услуг: город Павлодар, улица Павлова, 1/1.

Срок оказания услуг: по заявке Заказчика с даты вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года.

Общие требования к услугам по замене, текущему ремонту и заправки картриджей:

В заправку картриджей должны входить работы: полная разборка картриджа, очистка от отработанного тонера, сухая  чистка, а затем промывка специальными жидкостями всех деталей картриджа, промывка магнитного вала ацетоном (растворителем), смазка осей, вращающихся  деталей, смазка контактной смазкой, вращающихся электрических контактов, заправка, сборка, тестирование, а также замена вышедших из строя запасных частей.

- Заправка и реставрация картриджей производится на территории Исполнителя.

- При замене запасных частей картриджа использовать качественные запасные части и расходные материалы (тонер соответствующий номеру картриджа, объем тонера должен соответствовать заправочному объему модели картриджа, предоставляемые Исполнителем).

В стоимость услуг должны быть включены все дополнительные расходы, связанные с заправкой картриджей, а также  выезд специалистов на рабочее место пользователя. Расходы по транспортировке картриджей  из  офиса Заказчика до места выполнения работ и обратно  производятся за счёт Исполнителя.

Заправка картриджей должна производиться только качественным тонером от фирм - производителей оргтехники. При необходимости производится реставрация картриджа, разблокировка чипа картриджа (замена чипа) или самого принтера.

Ответственное лицо Заказчика проверяет качество печати каждого картриджа после заправки, путем печати пробной страницы. После чего подписывается акт оказанных услуг.

Если качество печати не отвечает требованиям заказчика (с картриджа сыпиться краска, наличие пятен, полос и других дефектов печати), то Поставщик в срок двух рабочих дней должен устранить неисправность (чистка, замена фоторецептора, силенового или магнитного вала и т.д.) без дополнительной оплаты за оказанную услугу или замененые детали.

Исполнитель в случае нецелесообразности ремонта или невозможности заправки картриджа должен предоставить дефектный акт, заверенный своей подписью и печатью.

Минимальное количество распечатываемых страниц после заправки картриджей должно соответствовать требованиям Международным стандартам ISO/IEC 19752 или ISO/IEC 19798.

В случае выявления не соответствия ресурса или качества печати вся партия возвращается Исполнителю для устранения несоответствий. При этом устранение, выявленных несоответствий производятся Исполнителем за свой счет и в течении 2 (двух) рабочих дней. В случае систематичности, вышеуказанных несоответствий (более 3-х раз), Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и обратиться в суд с исковым заявлением о признании Исполнителя недобросовестным участником государственных закупок и о взыскании суммы неустойки неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных обязательств.

В случае если печатное оборудование Заказчика, на который будет установлен заправленный-регенерированный картридж будет выдавать ошибку и/или не распечатывать, Исполнитель обязуется устранить данную неполадку в течении 2 (двух) рабочих дней с момента извещения о данном факте Заказчиком.

Не допускается наличие на отпечатанном листе с текстом полос и участков, загрязненных тонером, а также тонерных вкраплений. Каждый символ на листе должен быть четко пропечатан, текст должен быть стойким к механическим воздействиям.

После каждой заправки картриджа Исполнитель обязуется в обязательном порядке проверить качество выполненной работы путем распечатки тестовой страницы. Данная тестовая страница должна быть приложена к соответствующему картриджу при передаче Заказчику. Заправленный картридж должен иметь сервисный стикер Исполнителя с датой заправки и упакован в пакет.

Исполнитель обязан по заявке Заказчика в течение рабочего дня за счет своих сил и средств вывезти, заправить, заменить необходимые узлы и детали и возвратить Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после приема картриджей на заправку, если доставка попадает на выходной день, то доставку осуществить на следующий за выходным рабочий день и не реже 2 (двух) раз в один календарную неделю.

Принимать заявки заказчика по телефонным номерам Исполнителя, указанные в договоре, который должен быть доступен с 9.00-18.00 с понедельника по пятницу.

Заявкой является уведомление Исполнителя в письменной или устной форме по средствам телефонной связи, веб-портала государственных закупок во вкладке «согласование» о наличии картриджей, требующих заправку, текущего ремонта или замену чипа.

При поступлении заявки от Заказчика, Исполнителем обеспечивается приезд представителя в течение одного рабочего дня с момента получения такой заявки.

Восстановление и заправка картриджей должны проводится 
с использованием новых (не бывших в употреблении) оригинальных материалов производителей соответствующих картриджей.

Гарантия в течение всего действия договора.

Исполнитель в течении 10 рабочих дней с даты вступления Договора в силу должен предоставить расшифровку затрат услуг (детализировано), сумма данной расшифровки должна равняться сумме Договора.

# Порядок подписания электронных актов:

а) Поставщик оформляет акт оказанных услуг посредством Веб-портала, при этом предоставляет электронную копию приложения с расшифровкой затрат услуг подписанную Исполнителем и ответственным лицом Заказчика.

б) Перед оформлением приложения к акту Заказчик и Исполнителем проводят сверку оказанных услуг в соответствии с журналом учета заявок за отчетный период.

# в) Акты посредством Веб-портала предоставляются ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

# Основные принципы оказания услуг:

Межгосударственный стандарт ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств вычислительной техники и информатики.

Картриджи на принтеры и на многофункциональные устройства: HP (HP LJ 1102, HP LJ 1018, HP LJ 1022, HP LJ 1020, HP LJ 137, HP LJ Pro MFP M28W, HP LJ  MFP 137,  HP LJ M1120, HP LJ M1132), МФУ Canon 4410, МФУ Canon 3228, МФУ Canon 4018, МФУ Куосера FS-1025, МФУ Wort Centre 3225, Panasonic KX-MB1500, Brother MFC-L2700DW.

Среднее количество заправок в месяц –    не менее 32 штук.

В состав услуги входит:

Таблица №1

| № | Наименование услуг | Краткая характеристика | Количество, шт. не менее чем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заправка картриджа | HP (HP LJ 1102, HP LJ 1018, HP LJ 1022, HP LJ 1020, HP LJ 137, HP LJ Pro MFP M28W, HP LJ MFP 137, HP LJ M1120, HP LJ M1132), МФУ Canon 4410, МФУ Canon 3228, МФУ Canon 4018, МФУ Куосера FS-1025 | 30 |

2026  жылғы «  »  қазан  №260    /00

Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

Орындаушының шығыс материалдарынан картридждерді толтыру және қосалқы бөлшектерді ауыстыру бойынша қызметі

Орындаушы картридждерді толтыру және картридждердің жұмысқа жарамсыз бөлшектерін жаңа бөлшектерге ауыстыру үшін өз қоймасының материалдарын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) балансындағы картридждерді толтыру, есептеу бойынша қызметтер жүргізуді қамтамасыз етуге және күнделікті жұмыста және жедел іс-шаралар жүргізу кезінде үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуге тиіс.

Қызмет көрсету орны: Павлодар қаласы, Павлов көшесі, 1/1.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

- Картридждерді толтыру және қалпына келтіру Орындаушының аумағында жүргізіледі.

- Картридждің қосалқы бөлшектерін ауыстыру кезінде сапалы қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын пайдалану (картридждің нөміріне сәйкес келетін тонер, Тонердің көлемі Орындаушы ұсынатын картридж моделінің толтыру көлеміне сәйкес келуі тиіс).

Картридждерді ауыстыру, ағымдағы жөндеу және толтыру қызметтеріне қойылатын жалпы талаптар:

Картридждерді толтыруға: картриджді толық бөлшектеу, пайдаланылған тонерден тазарту, құрғақ тазалау, содан кейін картридждің барлық бөлшектерін арнайы сұйықтықтармен жуу, магнит білігін ацетонмен (еріткішпен) жуу, осьтерді, айналатын бөлшектерді майлау, контактілі майлауды, айналмалы электр байланыстарын майлау, толтыру, құрастыру, тестілеу, сондай-ақ істен шыққан қосалқы бөлшектерді ауыстыру жұмыстары кіруі керек.

Қызметтердің құнына картридждерді толтыруға байланысты барлық қосымша шығындар, сондай-ақ мамандардың пайдаланушының жұмыс орнына кетуі қосылуы керек. Картридждерді Тапсырыс берушінің кеңсесінен жұмыстарды орындау орнына дейін және кері тасымалдау бойынша шығыстар Орындаушының есебінен жүргізіледі.

Картридждерді толтыру тек кеңсе жабдықтарын өндіруші фирмалардан сапалы тонермен жүргізілуі керек. Қажет болса, картриджді қалпына келтіру, картридж чипінің құлпын ашу (чипті ауыстыру) немесе принтердің өзі жүзеге асырылады.

Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасы сынақ парағын басып шығару арқылы толтырғаннан кейін әр картридждің басып шығару сапасын тексереді. Содан кейін көрсетілген қызмет актісіне қол қойылады.

Егер басып шығару сапасы Тапсырыс берушінің талаптарына жауап бермесе (картриджден бояу төгілуі, дақтардың, жолақтардың және басып шығарудың басқа да ақауларының болуы), онда өнім беруші екі жұмыс күні ішінде көрсетілген қызмет немесе ауыстырылған бөлшектер үшін қосымша төлемсіз ақауды (тазалау, фоторецепторды, күшті немесе магниттік білікті ауыстыру және т.б.) жоюға тиіс.

Картриджді жөндеу орынсыз немесе толтыру мүмкін болмаған жағдайда орындаушы өзінің қолымен және мөрімен куәландырылған деффект актісін ұсынуы тиіс.

Картридждерді толтырғаннан кейін басып шығарылатын беттердің ең аз саны ISO/IEC 19752 немесе ISO/IEC 19798 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Ресурстың немесе баспа сапасының сәйкессіздігі анықталған жағдайда барлық партия сәйкессіздіктерді жою үшін Орындаушыға қайтарылады. Бұл ретте анықталған сәйкессіздіктерді жоюды Орындаушы өз есебінен және 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүргізеді. Жоғарыда көрсетілген сәйкессіздіктер жүйелі, 3 реттен артық болған жағдайда Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және Орындаушыны Мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы және орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттемелердің тұрақсыздық айыбының сомасын өндіріп алу туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Егер Тапсырыс берушінің толтырылған картриджі Орнатылатын баспа жабдығы қате және / немесе басып шығармау үшін Орындаушы Тапсырыс беруші осы факт туралы хабарлаған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы мәселені жоюға міндеттенеді.

Мәтіні бар басылған парақта тонермен ластанған жолақтар мен учаскелердің, сондай-ақ тонерлік қосындылардың болуына жол берілмейді. Парақтағы Әр таңба нақты басылуы керек, Мәтін механикалық кернеуге төзімді болуы керек.

Картриджді әрбір толтырғаннан кейін Орындаушы міндетті түрде тест парағын басып шығару арқылы орындалған жұмыстың сапасын тексеруге міндеттенеді. Бұл сынақ беті Тапсырыс берушіге берілген кезде тиісті картриджге қосылуы керек. Толтырылған картриджде Толтыру күні көрсетілген Орындаушының сервистік стикері болуы және пакетке буып-түйілуі тиіс.

Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жұмыс күні ішінде өз күштері мен құралдары есебінен қажетті тораптар мен бөлшектерді әкетуге, құюға, ауыстыруға және Тапсырыс берушіге картридждерді май құюға қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті, егер жеткізу демалыс күніне түссе, онда жеткізу демалыс күнінен кейінгі жұмыс күні ішінде және күнтізбелік бір аптада кемінде 2 (екі) рет жүзеге асырылады.

Орындаушының көрсетілген телефон нөмірлері бойынша Тапсырыс берушінің өтінімдерін қабылдау дүйсенбіден жұмаға дейін 9.00-18.00 аралығында қол жетімді келісім-шартта.

Өтінім Орындаушыны жазбаша немесе ауызша нысанда хабардар ету болып табылады телефон байланысы, Мемлекеттік сатып алу веб-порталы құралдары бойынша "келісу" қосымша бетінде чипті толтыруды, Ағымдағы жөндеуді немесе ауыстыруды талап ететін картридждердің болуы туралы.

Тапсырыс берушіден өтінім келіп түскен кезде Орындаушы осындай өтінімді алған кезден бастап бір жұмыс күні ішінде өкілдің келуін қамтамасыз етеді.

Картридждерді қалпына келтіру және толтыру жаңа (пайдаланылмаған) түпнұсқалық материалдарды қолдана отырып, тиісті картридждерді өндірушілер.

Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішіндегі кепілдік.

Орындаушы Шарт күшіне енген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қызметтер шығындарының талдамасын (егжей-тегжейлі) ұсынуы тиіс, осы талдаманың сомасы шарт сомасына тең болуы тиіс.

Электрондық актілерге қол қою тәртібі:

а) өнім беруші Веб-портал арқылы көрсетілген қызметтер актісін ресімдейді, бұл ретте Орындаушы және Тапсырыс берушінің жауапты адамы қол қойған қызметтер шығындарының толық жазылуы бар қосымшаның электрондық көшірмесін ұсынады.

б) актіге қосымшаны ресімдеу алдында тапсырыс беруші мен орындаушы есепті кезеңдегі өтінімдерді есепке алу журналына сәйкес көрсетілген қызметтерге салыстыру жүргізеді.

в) актілер ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірілмей веб-портал арқылы ұсынылады.

Қызмет көрсетудің негізгі қағидаттары:

Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 28470-90 есептеу техникасы мен информатиканың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүйесі.

Принтерлерге және көп функциялы құрылғыларға арналған картридждер: HP (HP LJ 1102, HP LJ 1018, HP LJ 1022, HP LJ 1020, HP LJ 137, HP LJ Pro MFP M28W, HP LJ  MFP 137,  HP LJ M1120, HP LJ M1132), МФУ Canon 4410, МФУ Canon 3228, МФУ Canon 4018, МФУ Куосера FS-1025, МФУ Wort Centre 3225, Panasonic KX-MB1500, Brother MFC-L2700DW

Айына орташа толтыру көлемі –32 данадан кем емес.

Қызметтерде құрамына кіреді:

Кесте №1

| № | Қызметтердің атауы | Қысқа мінездеме | Саны, дана кем емес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картриджді толтыру | принтерге және көп функциялы құрылғыларға: HP (HP LJ 1102, HP LJ 1018, HP LJ 1022, HP LJ 1020, HP LJ 137, HP LJ Pro MFP M28W, HP LJ MFP 137, HP LJ M1120, HP LJ M1132), МФУ Canon 4410, МФУ Canon 3228, МФУ Canon 4018, МФУ Куосера FS-1025, МФУ Wort Centre 3225, Panasonic KX-MB1500, Brother MFC-L2700DW | 30 |