Техническая спецификация на установку камеры видеонаблюдения.

Поставщик производит монтаж камеры видеонаблюдения и подключает ее к регистратору. После подписания Акта выполненных работ поставщик ежемесячно производит обслуживание системы видеонаблюдения. В существующей системе видеонаблюдения сгорел коммутатор 8 портовый с POE, 2 Aplink. Поставщик производит поставку и замену коммутатора. После добавления камеры видеонаблюдения если объем хранения памяти будет менее 30 дней, в этом случае поставщик принимает все необходимые меры для увеличения хранения архива записи не менее 30 дней.

| №п/п | Наименование ТМЦ | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера купольная | Разрешение: 2.0МР 1920×1080@25к/с ¦ Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с ¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ¦ Количество потоков: 2 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps ¦ Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.2° / 16X Цифровой Зум ¦ Подсветка: Smart Белая до 30м. ¦ Светочувствительность: 0.001 Люкс ¦ ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно ¦ 3D DNR Подавление видео-шумов ¦ DWDR Широкий динамический диапазон ¦ BLC Компенсация засветки ¦ AGC Авто. регулировка усиления ¦ ROI Регион интереса ¦ Функции: Движение в кадре ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI ¦ Материал: Пластик/Металл ¦ Степень защиты: IP67 ¦ Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af ¦ Температура: -40°C...+60°C ¦ Вес: 0.35кг ¦ Размер: Ø112×88.4мм | 1 |
| 2. | PoE Коммутатор | PoE Сетевой коммутатор ¦ Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100Мбит/с ¦ PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at ¦ Скорость коммутации: 2Гбит/с ¦ Скорость передачи пакетов: 1.49Мбит/с ¦ PoE Бюджет: 60W / 30W/Порт ¦ Типоразмер: 1U ¦ Материал: Металл ¦ Питание: AC 220V 50Hz 60W ¦ Температура: 0°C...+45°C ¦ Вес: 0.56кг ¦ Размер: 175×124×44мм | 1 |
| 3. | Кабель UTP | Тип: LAN U/UTP ¦ Структура кабеля: 4×Витые пары 25AWG Ø0.45мм (±0.01мм) ¦ Категория: Cat.5E ¦ Частота: 100МГц ¦ Материал: Медь бескислородная 99.95% ¦ Вытяжной текстильный трос ¦ Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид / ПНД Полиэтилен высокой плотности, промышленный ¦ Длина: 305м./бухта ¦ Применение: Внутреннее/Внешнее ¦ Цвет: Серый ¦ Температура: -20°C...+70°C ¦ Вес: 8.4кг | 50 метров |
| 4. | Кабель канал 12/12 | Кабель канал 12/12 | 50 метров |
| 5. | Разьемы, коннекторы | Необходимые разъемы |  |

Все поставляемое оборудование должно быть новым и иметь все необходимые сертификаты.