Техническая спецификация

на проведение тренинга по технике безопасного вождения автомобиля скорой медицинской помощи

Safe Ambulance Driving Techniques Training  SADTT

1 Общие сведения

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Наименование услуги | Организация и проведение тренинга по технике безопасного вождения автомобиля скорой медицинской помощи SADTT. |
| Целевая аудитория | Водители автомобилей скорой медицинской помощи, водители санитарного автотранспорта, инструкторы и ответственные лица автотранспортной службы. |
| Формат | Очный: теоретическая подготовка и практические занятия на закрытой площадке с последующей контролируемой отработкой навыков. |
| Место проведения | По согласованию с Заказчиком. Практическая часть проводится на безопасной закрытой площадке, пригодной для выполнения учебных упражнений. |
| Продолжительность | Определяется Заказчиком и программой обучения: __16__ академических часов, |
| Количество слушателей | ____ человек. Для практической части группа делится на подгруппы с учетом количества автомобилей и требований безопасности. |
| Язык обучения | Русский и/или казахский язык — по согласованию с Заказчиком. |

2 Цель и задачи тренинга

Цель тренинга — сформировать у водителей скорой медицинской помощи устойчивые навыки безопасного и прогнозируемого управления автомобилем в штатных и экстренных условиях, снизить риск дорожно-транспортных происшествий, травмирования пациента и медицинской бригады.

освоить принципы защитного и контраварийного вождения с учетом особенностей автомобиля скорой помощи;

научиться оценивать дорожные риски, выбирать безопасную скорость, дистанцию и траекторию движения;

отработать безопасное прохождение перекрестков, перестроение, торможение и объезд препятствий;

обеспечить плавность движения и безопасность пациента и медицинского персонала в салоне;

закрепить алгоритмы предрейсового контроля и действий при ДТП, поломке и иных нештатных ситуациях.

3 Требования к содержанию программы

| № | Модуль | Содержание | Форма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные и организационные основы | Обязанности водителя санитарного автотранспорта; приоритет спецтранспорта; взаимодействие с диспетчером и медицинской бригадой; ответственность за безопасность пациента, персонала и других участников движения. | Теория |
| 2 | Предрейсовая подготовка | Оценка состояния водителя; осмотр автомобиля; проверка тормозной системы, шин, световых приборов, проблесковых маячков, сирены, крепления оборудования и медицинской укладки; алгоритм сообщения о неисправностях. | Теория и чек-лист |
| 3 | Управление рисками и защитное вождение | Сканирование дорожной обстановки; безопасная дистанция; слепые зоны; прогнозирование действий других водителей; выбор скорости; влияние погоды, освещения и состояния дороги. | Теория и разбор ситуаций |
| 4 | Экстренное движение | Безопасное прохождение перекрестков; перестроение; обгон; движение в плотном потоке; выбор траектории; применение специальных световых и звуковых сигналов без создания неоправданного риска. | Теория и практика |
| 5 | Безопасность пациента и медицинской бригады | Плавность ускорения, торможения и поворотов; предупреждение вторичных травм; начало движения после подтверждения готовности салона; коммуникация водитель–бригада. | Практика |
| 6 | Практическое маневрирование | Посадка за рулем; работа с зеркалами; змейка; габаритный коридор; экстренное торможение; объезд препятствия; парковка и движение задним ходом с помощником. | Практика на закрытой площадке |
| 7 | Действия при ДТП и нештатных ситуациях | Обеспечение места происшествия; защита бригады и пациента; связь с диспетчером; первичные действия при поломке, пожаре, ухудшении видимости и агрессивном поведении участников движения. | Сценарная отработка |
| 8 | Итоговая оценка | Проверка знаний и практических навыков по утвержденным критериям. Разбор ошибок и индивидуальная обратная связь. | Тест и практический зачет |

4 Требования к организации обучения

До начала практики Исполнитель проводит инструктаж по безопасности и знакомит слушателей с маршрутом, упражнениями, системой команд и критериями прекращения упражнения.

Практические упражнения выполняются только на технически исправных автомобилях, допущенных к эксплуатации. Используются штатные ремни безопасности; медицинское оборудование и имущество в салоне надежно закрепляются.

Практика проводится под непосредственным контролем инструктора. Одновременно в автомобиле находятся только лица, предусмотренные программой и правилами безопасности.

Исполнитель учитывает тип, массу, габариты, центр тяжести и особенности торможения автомобиля скорой помощи. Упражнения на дорогах общего пользования допускаются только при законных и безопасных условиях, по согласованному маршруту и без создания угрозы участникам движения.

При неблагоприятных погодных условиях, технической неисправности автомобиля или иной угрозе практическое занятие приостанавливается либо переносится.

5 Требования к Исполнителю и преподавателям

наличие права на осуществление соответствующей образовательной деятельности — если такое требование установлено законодательством и условиями закупки;

наличие разработанной программы, учебно-методических материалов, презентаций, чек-листов и критериев практической оценки;

привлечение преподавателя по теоретической части и инструктора по практическому вождению, имеющих профильную подготовку, подтвержденный опыт безопасного или контраварийного вождения и опыт обучения взрослых;

проведение регистрации, входной диагностики, учета посещаемости, итоговой проверки знаний и сбора обратной связи;

соблюдение требований охраны труда, пожарной и дорожной безопасности, а также конфиденциальности персональных данных слушателей.

6 Материально техническое обеспечение

учебное помещение с мультимедийным оборудованием;

закрытая площадка с безопасным покрытием и достаточной зоной торможения;

автомобиль или автомобили скорой медицинской помощи, соответствующие практической программе;

конусы, сигнальные стойки, ограничители, измерительные средства и средства радиосвязи;

аптечка, огнетушитель, сигнальный жилет и средства обозначения учебной зоны;

раздаточные материалы, чек-лист предрейсового контроля, памятка водителя и оценочный лист.

7 Оценка результатов и итоговые документы

Результаты обучения оцениваются путем тестирования и практического зачета. К практическим критериям относятся подготовка рабочего места, обзор и использование зеркал, выбор скорости и дистанции, плавность управления, соблюдение траектории, безопасное торможение, контроль габаритов, коммуникация с бригадой и действия при нештатной ситуации.

программа и расписание тренинга;

список участников и ведомость посещаемости;

результаты входного и итогового контроля;

оценочные листы практических навыков;

сертификат каждому участнику, успешно завершившему обучение;

итоговый отчет с краткими результатами и рекомендациями — по требованию Заказчика.

Техникалық ерекшелік

жедел медициналық жәрдем автокөлігін қауіпсіз жүргізу техникасы бойынша тренинг өткізуге

Safe Ambulance Driving Techniques Training  SADTT

1 Жалпы мәліметтер

| Көрсеткіш | Талап |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы | Жедел медициналық жәрдем автокөлігін қауіпсіз жүргізу техникасы бойынша SADTT тренингін ұйымдастыру және өткізу. |
| Нысаналы аудитория | Жедел медициналық жәрдем автокөліктерінің жүргізушілері, санитариялық автокөлік жүргізушілері, нұсқаушылар және автокөлік қызметінің жауапты қызметкерлері. |
| Өткізу нысаны | Күндізгі: теориялық даярлық және жабық алаңдағы практикалық сабақтар, кейін дағдыларды бақылаумен пысықтау. |
| Өткізу орны | Тапсырыс берушімен келісу бойынша. Практикалық бөлім оқу жаттығуларын орындауға жарамды қауіпсіз жабық алаңда өткізіледі. |
| Ұзақтығы | Тапсырыс беруші және оқу бағдарламасы айқындайды: __16__ академиялық сағат, |
| Тыңдаушылар саны | ____ адам. Практикалық бөлімде топ автокөліктер саны мен қауіпсіздік талаптарын ескере отырып шағын топтарға бөлінеді. |
| Оқыту тілі | Тапсырыс берушімен келісу бойынша қазақ және/немесе орыс тілі. |

2 Тренингтің мақсаты мен міндеттері

Тренингтің мақсаты — жедел медициналық жәрдем жүргізушілерінде қалыпты және шұғыл жағдайларда автокөлікті қауіпсіз әрі болжамды басқарудың тұрақты дағдыларын қалыптастыру, жол-көлік оқиғаларының, пациент пен медициналық бригаданың жарақаттану қаупін азайту.

жедел медициналық жәрдем автокөлігінің ерекшеліктерін ескере отырып, қорғаныс және апатқа қарсы жүргізу қағидаттарын меңгеру;

жолдағы тәуекелдерді бағалау, қауіпсіз жылдамдықты, арақашықтықты және қозғалыс траекториясын таңдау;

қиылыстардан қауіпсіз өтуді, жолақ ауыстыруды, тежеуді және кедергіні айналып өтуді пысықтау;

салондағы пациент пен медицина персоналының қауіпсіздігін және қозғалыстың бірқалыптылығын қамтамасыз ету;

рейс алдындағы бақылау және ЖКО, көліктің бұзылуы мен өзге де штаттан тыс жағдайлар кезіндегі іс-қимыл алгоритмдерін бекіту.

3 Бағдарлама мазмұнына қойылатын талаптар

| № | Модуль | Мазмұны | Нысаны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативтік және ұйымдастырушылық негіздер | Санитариялық автокөлік жүргізушісінің міндеттері; арнайы көліктің басымдығы; диспетчермен және медициналық бригадамен өзара іс-қимыл; пациенттің, персоналдың және жол қозғалысының басқа қатысушыларының қауіпсіздігі үшін жауапкершілік. | Теория |
| 2 | Рейс алдындағы дайындық | Жүргізушінің жай-күйін бағалау; автокөлікті қарап-тексеру; тежегіш жүйесін, шиналарды, жарық аспаптарын, жарқылдауық маяктарды, дыбыс сигналын, жабдықтар мен медициналық мүліктің бекітілуін тексеру; ақаулар туралы хабарлау алгоритмі. | Теория және чек-парақ |
| 3 | Тәуекелдерді басқару және қорғаныс жүргізу | Жол жағдайын шолу; қауіпсіз арақашықтық; көрінбейтін аймақтар; басқа жүргізушілердің әрекетін болжау; жылдамдықты таңдау; ауа райы, жарық және жол жабынының әсері. | Теория және жағдайларды талдау |
| 4 | Шұғыл режимде жүру | Қиылыстардан қауіпсіз өту; жолақ ауыстыру; басып озу; тығыз ағында қозғалу; траекторияны таңдау; негізсіз қауіп тудырмай арнайы жарық және дыбыс сигналдарын пайдалану. | Теория және практика |
| 5 | Пациент пен медициналық бригаданың қауіпсіздігі | Бірқалыпты үдеу, тежеу және бұрылу; қайталама жарақаттың алдын алу; салонның дайындығы расталғаннан кейін қозғалысты бастау; жүргізуші мен бригада арасындағы байланыс. | Практика |
| 6 | Практикалық маневр жасау | Рөлге дұрыс отыру; айналарды пайдалану; ирелең жол; габариттік дәліз; шұғыл тежеу; кедергіні айналып өту; көмекшімен тұраққа қою және артқа жүру. | Жабық алаңдағы практика |
| 7 | ЖКО және штаттан тыс жағдайлар кезіндегі іс-қимыл | Оқиға орнын қауіпсіздендіру; бригада мен пациентті қорғау; диспетчермен байланыс; бұзылу, өрт, көрінудің нашарлауы және жол қатысушыларының агрессивті мінез-құлқы кезіндегі бастапқы әрекеттер. | Сценарийлік пысықтау |
| 8 | Қорытынды бағалау | Бекітілген өлшемшарттар бойынша білім мен практикалық дағдыларды тексеру. Қателерді талдау және жеке кері байланыс. | Тест және практикалық сынақ |

4 Оқытуды ұйымдастыруға қойылатын талаптар

Практика басталғанға дейін Орындаушы қауіпсіздік бойынша нұсқама өткізіп, тыңдаушыларды маршрутпен, жаттығулармен, пәрмендер жүйесімен және жаттығуды тоқтату өлшемшарттарымен таныстырады.

Практикалық жаттығулар пайдалануға рұқсат етілген, техникалық жарамды автокөліктерде ғана орындалады. Қауіпсіздік белдіктері пайдаланылады; салондағы медициналық жабдық пен мүлік сенімді бекітіледі.

Практика нұсқаушының тікелей бақылауымен жүргізіледі. Автокөлікте бір мезгілде тек бағдарламада және қауіпсіздік қағидаларында көзделген адамдар болады.

Орындаушы жедел жәрдем автокөлігінің түрін, массасын, габаритін, ауырлық орталығын және тежеу ерекшеліктерін ескереді. Жалпы пайдаланымдағы жолдардағы жаттығулар заңды әрі қауіпсіз жағдайларда, келісілген маршрут бойынша және жол қозғалысына қауіп тудырмай өткізіледі.

Қолайсыз ауа райында, автокөлік техникалық ақаулы болғанда немесе басқа қауіп туындағанда практикалық сабақ тоқтатылады не басқа уақытқа ауыстырылады.

5 Орындаушы мен оқытушыларға қойылатын талаптар

егер мұндай талап заңнамада және сатып алу шарттарында белгіленсе, тиісті білім беру қызметін жүзеге асыру құқығының болуы;

әзірленген бағдарламаның, оқу-әдістемелік материалдардың, презентациялардың, чек-парақтардың және практикалық бағалау өлшемшарттарының болуы;

бейіндік даярлығы, қауіпсіз немесе апатқа қарсы жүргізу бойынша расталған тәжірибесі және ересектерді оқыту тәжірибесі бар теория оқытушысы мен практикалық жүргізу нұсқаушысын тарту;

тіркеу, бастапқы диагностика, қатысуды есепке алу, қорытынды білім тексеру және кері байланыс жинауды қамтамасыз ету;

еңбекті қорғау, өрт және жол қауіпсіздігі талаптарын, сондай-ақ тыңдаушылардың дербес деректерінің құпиялылығын сақтау.

6 Материалдық техникалық қамтамасыз ету

мультимедиялық жабдықпен жарақтандырылған оқу бөлмесі;

қауіпсіз жабыны және тежеуге жеткілікті аймағы бар жабық алаң;

практикалық бағдарламаға сәйкес жедел медициналық жәрдем автокөлігі немесе автокөліктері;

конустар, сигналдық бағаналар, шектеуіштер, өлшеу құралдары және радиобайланыс құралдары;

дәрі қобдишасы, өрт сөндіргіш, сигналдық кеудеше және оқу аймағын белгілеу құралдары;

үлестірме материалдар, рейс алдындағы бақылау чек-парағы, жүргізушіге арналған жадынама және бағалау парағы.

7 Нәтижелерді бағалау және қорытынды құжаттар

Оқыту нәтижелері тестілеу және практикалық сынақ арқылы бағаланады. Практикалық өлшемшарттарға жұмыс орнын дайындау, шолу және айналарды пайдалану, жылдамдық пен арақашықтықты таңдау, басқарудың бірқалыптылығы, траекторияны сақтау, қауіпсіз тежеу, габариттерді бақылау, бригадамен байланыс және штаттан тыс жағдайдағы іс-қимыл жатады.

тренинг бағдарламасы мен кестесі;

қатысушылар тізімі және қатысу ведомосы;

бастапқы және қорытынды бақылау нәтижелері;

практикалық дағдыларды бағалау парақтары;

оқуды сәтті аяқтаған әрбір қатысушыға сертификат;

Тапсырыс берушінің талабы бойынша қысқаша нәтижелер мен ұсынымдар қамтылған қорытынды есеп.