Деректер тізімі

нысанның бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары. 2026 жыл ішінде

Жалпы талаптар

Қызметтерді көрсетуге және әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар осы Техникалық тапсырмада көрсетілген. Ұсынылатын барлық қызметтер осы техникалық ерекшелікте көрсетілген ең аз талаптарға сай болуы немесе асуы тиіс.

Әлеуетті жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар

Әлеуетті жеткізуші жөндеу және техникалық қызмет көрсетумен, сондай-ақ әртүрлі өндірушілердің бейнебақылау жүйелеріне диагностикалық қызметтерді көрсетумен айналысуы керек.

Техникалық қамтамасыз ету талаптары

Әлеуетті өнім беруші жабдықтың жұмысындағы ақаулар және басқа да кепілдік мәселелері бойынша шағымдарды беру үшін тәулік бойы жұмыс істейтін «жедел желіні» (байланыс телефоны, факс, электрондық пошта мекенжайы) «24/7» режимінде қамтамасыз етуі тиіс.

Кепілдік талаптары

Көрсетілген қызметтерге кепілдік орындалған сәттен бастап 1 жылдан кем емес. Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде міндеттемелерді орындауға кепілдік.

Қызмет көрсету шарттары

Көрсетілетін қызметтердің барлық тізбесін әлеуетті өнім беруші ай сайын (әр айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей) Тапсырыс берушінің ғимаратындағы бейнебақылау жүйелерін орындайды. Әлеуетті өнім беруші әлеуетті өнім берушінің сенім телефонына Тапсырыс берушіден сұраныс түскеннен кейін екі тәулік ішінде бейнебақылау жүйелеріне жүйелік қызмет көрсету бойынша қосымша жұмыстарды орындайды.

Толтыру формасы

Көрсетілген қызметтердің жылдық есебі, орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) айлық актісі.

Жеткізу шарттары

Жеткізу мекенжайы:

|  | Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Дарын 1А |
| --- | --- |

| Бейнебақылау камераларына техникалық қызмет көрсету жоспары |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жұмыстар атауы | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
|  | 1 мес. | 6 мес. | 1 год |
| Бейнекамералардың жұмысын тексеру |  |  |  |
| Бейнекамера бекіткішін тексеру | + | + | + |
| Бейнекамераның корпусын, объективін шаңнан, кірден тазалау | + | + | + |
| Бейнекамера корпусының/корпустың механикалық зақымдануын жою | + | + | + |
| Бейнекамера арқылы қорғалған аумақты тексеру |  | + | + |
| Анықтау аймағында «өлі аймақтардың» жоқтығын тексеру | + | + | + |
| DVR және бейне серверлерді тексеру |  |  |  |
| DVR немесе бейне сервер корпусын шаң мен кірден сыртқы тазалау | + | + | + |
| Барлық компоненттерді бөлшектеу арқылы толық DVR терең тазалау |  | + | + |
| Бақылау құралдарының денсаулығын тексеру | + | + | + |
| Бейне жазу құрылғысының/бейне сервердің қатты дискілерін сынау, SMART сенсорларын тексеру. | + |  | + |
| Қатысты инфрақұрылымды тексеру |  |  |  |
| Терминал блоктарындағы қақпақтардың болуын тексеру | + | + | + |
| Клемма блоктарында сымдарды бекіту сенімділігін тексеру |  | + | + |
| Кабель трассасының параметрлерін бақылау және ақауларды жөндеу |  | + |  |
| UPS-тегі батареяларды тексеру және ақауларды жөндеу |  |  | + |
| Пайдалану-техникалық құжаттаманы жүргізу |  |  |  |
| Ағымдағы техникалық қызмет көрсету журналын толтыру | + | + |  |
| Жөндеу |  |  |  |
| Зақымдалған ішкі және сыртқы камераларды ауыстыру, ішкі және сыртқы кабельдерді орнату, ауыстыру, қажет болған жағдайда видеотіркегішті ауыстыру. |  |  | + |

Барлық қажетті материалдар мен құрылғылар Мердігер есебінен жүргізіледі. 10 камера: 5 ішкі, 5 сыртқы, құрылғы

Бір тармақ дұрыс орындалмаса, келісім-шарт біржақты тәртіппен бұзылып, сотқа талап арыз беріледі.

Техническая спецификация

на услуги по системно техническому обслуживанию и ремонту системы

видеонаблюдения объект а в течение 2026 года

Общие требования

Требования к оказанию услуг и потенциальному поставщику указаны в настоящем техническом задании. Все предложенные услуги должны соответствовать или превосходить минимальные требования, указанные в данной технической спецификации.

Общие требования к потенциальному поставщику

Потенциальный поставщик должен заниматся  ремонтом и сервисным обслуживанием, а также оказывающий услуги по диагностике систем видеонаблюдения различных производителей.

Требования к технической поддержке

Потенциальный поставщик должен обеспечить круглосуточную «горячую линию» (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) в режиме «24/7» для подачи заявок по неисправности работы оборудования, и других вопросов гарантийного обслуживания.

Гарантийные требования

Гарантия на оказанные услуги не менее 1 года с момента выполнения.

Гарантийное выполнение обязательств в срок не более 30 календарных дней с момента обращения Заказчика.

Сроки оказания Услуг

Весь перечень услуг выполняется потенциальным поставщиком на ежемесячной основе (не позднее последнего рабочего дня каждого месяца) системы видеонаблюдения в здании Заказчика. Потенциальный поставщик в течение двух суток выполняет дополнительные работы по системно техническому обслуживанию системы видеонаблюдения после запроса, полученного от Заказчика на «горячую линию» потенциального поставщика.

Форма завершения

Годовой отчет оказанных услуг, ежемесячный акт выполненных работ (оказанных услуг).

Условия поставки

Место поставки:

|  | Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Дарын 1А |
| --- | --- |

| План технического обслуживания систем видеонаблюдения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
|  | 1 мес. | 6 мес. | 1 год |
| Проверка работоспособности видеокамер |  |  |  |
| Проверка крепления видеокамеры | + | + | + |
| Чистка кожуха, объектива видеокамеры от пыли, грязи | + | + | + |
| Устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха | + | + | + |
| Проверка охраняемой видеокамерой зоны |  | + | + |
| Проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения | + | + | + |
| Проверка видерегистраторов и видеосерверов |  |  |  |
| Внешняя очистка корпуса видеорегистратора или видеосервера от пыли и грязи | + | + | + |
| Глубокая чистка полная видеорегистратора с разбиранием всех компонентов |  | + | + |
| Проверка исправности органов управления | + | + | + |
| Тестирование жестких дисков видеорегистратора/видеосервера, проверка SMART датчиков. | + |  | + |
| Проверка сопутствующей инфраструктуры |  |  |  |
| Контроль наличия крышек на клеммных колодках | + | + | + |
| Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках |  | + | + |
| Контроль параметров кабельной трассы и устранение неисправности |  | + |  |
| Проверка аккумуляторных батарей в ИБП и устранение неисправности |  |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации |  |  |  |
| Заполнение журнала регламентных работ | + | + |  |
| Ремонт |  |  |  |
| Замена поврежденных внутренних и наружных видеокамер, прокладка внутренних и наружных кабелей, при необходимости заменить видеорегистратор. |  |  | + |

Все необходимые материалы, оборудования за счет Поставщика. 10 камер: 5 внутренних и 5 наружных, оборудование

При неисполнение одного пункта не надлежащем виде, то договор будет расторгнут в одностороннем порядке и будет подан иск в суд