Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работы, услуги | Техническая спецификация, характеристика работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Работы по изготовлению информационных табличек из оргстекла формата А3 и А4. | Работы по изготовлению информационных табличек из оргстекла формата А3 и А4. Информационные таблички на оргстекле: формат А4 и формат А3. Подложка: оргстекло. Материал: акриловое оргстекло (литьевой акрил).Толщина: не менее 3-5 мм. Тип поверхности: прозрачный или белый молочный акрил. Обработка краев- фрезеровка + полировка торцов до зеркала. УФ-печать прямо на акриле (UV flatbed). Цветность: 4+0 (CMYK) для многоцветных изображений; допускается расширение белилами (White ink) для непрозрачного слоя на прозрачном акриле. Разрешение печати: минимум 720 dpi, рекомендуется 1440 dpi для текста и мелких элементов. Цветовой профиль: CMYK, профиль ISO Coated v2 (ECI) или Fogra39. яркие, насыщенные цвета при УФ-печати, белый подслой (white underbase) обязателен для непрозрачного белого фона: без него цвета будут просвечивать. Защитный слой: УФ-лак поверх печати (матовый или глянцевый) – защита от истирания и УФ-выгорания. Вылет (bleed): 3 мм со всех сторон; для вырезных форм – 2 мм вылет за контур реза. Формат файла для передачи: PDF/X-4 или AI (Illustrator); шрифты в кривых; изображения встроены. Прямые края, скругленные углы. Количество табличек- формата А4- 30 штук. Формат А3- 10 штук. Рисунок предоставляется заказчиком. |

Сатып алынатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі

| № р/с | Жұмыстың, қызметтің атауы | Жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | А3 және А4 форматындағы органикалық шыныдан ақпараттық тақтайшалар жасау бойынша жұмыстар | А3 және А4 форматындағы органикалық шыныдан ақпараттық тақтайшалар жасау бойынша жұмыстар. Өрнектегі ақпараттық тақтайшалар: А4 форматы және А3 форматы. Астары: оргшыны. Материал: акрил оргшыны (құйма акрил). Үстіңгі бетінің түрі: мөлдір немесе ақ сүт акрилі. Шеттерді фрезерлеу + бүйірін айнаға дейін жылтырату. Тікелей акрилде УК басып шығару (UV flatbed). Түсі: 4+0 (CMYK) көп түсті суреттер үшін; мөлдір акрильдегі мөлдір емес қабат үшін белилдермен (White ink) кеңейтуге рұқсат етіледі. Басып шығару рұқсаты: кемінде 720 н/д, мәтін және ұсақ элементтер үшін 1440 н/д ұсынылады. Түс профилі: CMYK, ISO Coated v2 (ECI) немесе Fogra39 профилі. ашық, UV басып шығару кезінде қанық түстер, ақ түс (white underbase) мөлдір емес ақ фон үшін міндетті: онсыз түстер мөлдір болады. Қорғаныш қабаты: баспа үстіндегі УК-лак (күңгірт немесе жылтыр) - тозудан және УК-күйуден қорғау. Ұшып шығу (bleed): барлық жағынан 3 мм; кесу нысандары үшін - кесу контурынан ұшып шығу 2 мм. Файл пішімі: PDF/X-4 немесе AI (Illustrator); қисық қаріптер; кескіндер орнатылған. Тік шеттері, дөңгеленген бұрыштары. Форматтағы кесте саны А4- 30 дана. Форматы А3- 10 дана. Суретті тапсырыс беруші ұсынады. |