Техникалық сипаттама: Сыртқы IP-бақылау камерасы

1. Мақсаты және дизайны

Камера түрі: Сыртқы IP камерасы

Форма факторы: оқ немесе күмбез

Орнату: Сыртқы (қасбет, бар)

2. Қоршаған ортадан қорғау

Қорғаныс дәрежесі: IP67 (шаңнан және қатты жаңбырдан/су ағындарынан толық қорғаныс)

Вандализмге төзімділік: IK10 (механикалық соққыға төзімділік)

Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін

Кернеудің кенет ауытқуынан/найзағайдан қорғау: 2–4 кВ-қа дейінгі кернеу ауытқуларынан қорғайтын кіріктірілген жүйе

3. Кескін және оптика

Ажыратымдылығы: 4 МП (2560 × 1440) — анық бөлшектерді (көлік нөмірлерін, адам беттерін) түсіру үшін оңтайлы

Кадр жиілігі: максималды ажыратымдылықта 25/30 кадр/сек

Объектив: 2,8 мм (кең көру бұрышы ~100°) немесе 2,7–13,5 мм (моторизацияланған зум)

Түнгі жарықтандыру: ИҚ (инфрақызыл) жарықтандыру + гибридті режим (нысан анықталған кезде толық түсті кескінге ауысады), әсер ету қашықтығы 30–50 метрге дейін

Аппараттық WDR (120 дБ): Маңызды функция (көлеңкелі аймақтарды жояды және күн сәулесінен немесе көлік фараларынан туындайтын шамадан тыс жарықтықты реттейді)

4. Бейне талдау (ЖИ) және сығу

Сығу кодектері: H.265+ / H.265 / H.264 (сақтау орнын оңтайландыру үшін)

Интеллектуалды функциялар:

Объектілерді жіктеу (жалған дабылдарды — ағаш бұтақтарын, жаңбырды, мысықтарды — сүзіп алып тастау)

Адамдар мен көлік құралдарын анықтау

Сызықты кесіп өтуді / аумаққа рұқсатсыз кіруді анықтау

5. Қуат көзі және интерфейстер

Қуатпен қамту: Желілік кабель (UTP) арқылы PoE (802.3af) + 12 В тұрақты ток (DC) көмегімен резервтік қуаттандыру

Жергілікті жад: Байланыс үзілген жағдайда пайдалануға арналған MicroSD картасына арналған слот (сыйымдылығы 256 ГБ-қа дейін)

Аудио: Кіріктірілген микрофон (жел шуын басу мүмкіндігімен)

Желілік интерфейс: ONVIF хаттамасын қолдайтын RJ-45 (10/100 Мбит/с) порты

6.Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күнді құрайды

Бейнебақылау жүйелерін орнату және оларға қызмет көрсету; 12 айлық кепілдік беріледі

Бейнебақылау камерасы 1 ай (30 күн) бойы, тәулік бойы (24/7 режимінде) бейнежазба жүргізуі тиіс.

Жабдықтар мен материалдар тізімі

1.	6 терабайттық қатты диск

2.	4 мегапиксельді камера (сыртқы қолданысқа арналған)

3.	Кіріктірілген тіреуіш сымы бар FTP кабелі (70 метр)

4.	RJ-45 коннекторлары (4 дана)

5.	Камераны бекітуге арналған кронштейн (құбырға немесе бағанға орнату үшін)

6.	Камераға арналған монтаждық қорап

Техническая спецификация: Уличная IP-камера видеонаблюдения

​

1. Назначение и исполнение

​Тип камеры: Уличная IP-камера

​Форм-фактор: Цилиндрическая (Bullet) или Купольная (Dome)

​Установка: Наружная (фасад, столбы, периметр)

​2. Защита от внешней среды

​Класс пыле- и влагозащиты: IP67 (полная защита от пыли и сильного дождя/струй воды)

​Вандалозащищенность: IK10 (устойчивость к механическим ударам)

​Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +60 °C

​Защита от грозы/перепадов: Встроенная грозозащита до 2–4 кВ

​3. Изображение и оптика

​Разрешение: 4 Мп (2560 × 1440) — оптимально для четкой детализации (чтение номеров, лиц)

​Частота кадров: 25/30 к/с при максимальном разрешении

​Объектив: 2.8 мм (широкий угол обзора ~100°) или 2.7–13.5 мм (моторизованный зум)

​Ночная подсветка: ИК-подсветка + гибридная (цветная при обнаружении) до 30–50 метров

​Аппаратный WDR (120 дБ): Обязательно (убирает темные тени и засветки от солнца/фар)

​4. Видеоаналитика (AI) и сжатие

​Кодеки сжатия: H.265+ / H.265 / H.264 (для экономии архива)

​Умные функции:

​Классификация объектов (отсекание ложных срабатываний: ветки, дождь, кошки)

​Детекция людей и транспортных средств

​Контроль пересечения линии / вторжения в зону

​5. Питание и интерфейсы

​Питание: PoE (802.3af) по сетевому кабелю (UTP) + резервное DC 12V

​Локальный архив: Слот для MicroSD карты (до 256 ГБ) на случай обрыва связи

​Аудио: Встроенный микрофон (с шумоподавлением от ветра)

​Сетевой интерфейс: RJ-45 (10/100M) с поддерживаемым протоколом ONVIF

6. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания договора.

Камера должен записать видео с камеры видеонаблюдения в течение 1 месяца (30 дней) в режиме 24/7

Услуги по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения гарантией 12 месяцев

Состав оборудования и материалов

6 терабайт жесткий диск.

Камера 4 мегапикселя (наружный)

ФТП кабель с тросом 70 метр

RJ-45 коннектор 4 шт

Кронштейн для камеры крепление трубы

Распределительная коробка для камеры