1. Наименование и общие характеристики работ

- Наименование работ: Изготовление (печать) и поставка баннера.

- Назначение: Оформление  территории детского сада ( тематический  стенд).

- Размер готового изделия: 1970 мм × 2440 мм (или 2440 мм × 1970 мм, в зависимости от ориентации макета).

2. Технические требования к материалам и печати

Для использования в детских учреждениях критически важно качество сырья. Баннер не должен выделять токсичных веществ и резких химических запахов.

- Материал основы: Баннерная ткань Frontlit (литая или ламинированная).

- Плотность материала: Не менее 440–510 г/м² (обеспечивает прочность на разрыв и ровную натяжку).

- Тип печати: Интерьерная широкоформатная печать.

- Разрешение печати: Не менее 720–1440 dpi (для четкости мелких деталей и текста).

- Тип чернил: Экосольвентные, латексные или УФ-чернила. Обязательно наличие сертификата безопасности для использования внутри детских дошкольных учреждений.

3. Требования к послепечатной обработке (финишинг)

- Проклейка краев: По всему периметру баннера делается подгиб и проварка (или проклейка) края шириной 2–3 см для усиления прочности.

- Установка люверсов: Металлические кольца диаметром 10–12 мм. Шаг установки — каждые 30–40 см по всему периметру (или только по углам/верхнему краю согласно техническому заданию).

- Ветровые карманы (при необходимости): Если баннер вешается на улице, снизу и сверху делаются карманы под утяжелители или трубы.

4. Требования к макету (для Исполнителя)

- Формат файлов: TIFF (без слоев, сжатие LZW), PDF или CDR (в кривых).

- Цветовая модель: CMYK (для точной цветопередачи при печати).

- Масштаб: 1:1 к реальному размеру (197x244 см).

5. Сроки и условия поставки

- Срок изготовления: В течение 3–5 рабочих дней с момента утверждения эскиза (макета).

- Упаковка: Поставка осуществляется в свернутом в рулон виде (лицевой стороной внутрь) во избежание заломов и повреждения красочного слоя. Складывать баннер «конвертом» запрещено.