Наименование: Демонтаж старого и укладка нового линолеума с материалами, без плинтуса.

1. Технические характеристики

| № | Наименование работ и материалов | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старого линолеума | Снятие существующего покрытия, удаление остатков клея, сбор мусора | м² | 24 |
| 2 | Подготовка основания | Очистка пола от пыли, грязи и остатков старых материалов | м² | 24 |
| 3 | Грунтование основания | Нанесение грунтовки, совместимой с основанием и клеевым составом | м² | 24 |
| 4 | Линолеум полукоммерческий | Общая толщина не менее 2 мм, защитный износостойкий слой, цвет по согласованию с заказчиком | м² | 26 |
| 5 | Клей для линолеума | Клей, предназначенный для выбранного типа линолеума и основания | кг | 8 |
| 6 | Укладка линолеума | Раскрой, подгонка, приклеивание, обработка стыков при наличии, устранение пузырей и складок | м² | 24 |
| 7 | Уборка после выполнения работ | Сбор и вынос строительного мусора из помещения | комплект | 1 |

2. Требования к качеству и приёмке

- Основание должно быть очищено и подготовлено к укладке покрытия.

- Линолеум должен быть новым, без повреждений и производственных дефектов.

- Покрытие должно прилегать к основанию без пузырей, складок и отслоений.

- Стыки при наличии должны быть ровными и аккуратно выполненными.

- После завершения работ помещение должно быть очищено от строительного мусора.

- Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев, если иное не предусмотрено условиями конкурса.

Атауы: Ескі линолеумды бөлшектеу және жаңа линолеумды материалдарымен бірге төсеу, плинтуссыз

1. Техникалық сипаттамалары

| № | Жұмыстар мен материалдардың атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ескі линолеумды бөлшектеу | Қолданыстағы еден жабындысын алу, желім қалдықтарын кетіру және қоқысты жинау | м² | 24 |
| 2 | Еден негізін дайындау | Еденді шаңнан, кірден және ескі материалдардың қалдықтарынан тазарту | м² | 24 |
| 3 | Еден негізін грунттау | Еден негізіне және желім құрамына сәйкес келетін грунтовканы жағу | м² | 24 |
| 4 | Жартылай коммерциялық линолеум | Жалпы қалыңдығы кемінде 2 мм, тозуға төзімді қорғаныш қабаты бар. Түсі тапсырыс берушімен келісіледі | м² | 26 |
| 5 | Линолеумға арналған желім | Таңдалған линолеум түріне және еден негізіне сәйкес келетін желім | кг | 8 |
| 6 | Линолеум төсеу | Кесу, өлшеміне келтіру, желіммен бекіту, қажет болған жағдайда түйіспелерді өңдеу, ауа көпіршіктері мен қатпарларды жою | м² | 24 |
| 7 | Жұмыс аяқталғаннан кейін тазалау | Құрылыс қоқыстарын жинау және үй-жайдан шығару | жиынтық | 1 |

2. Сапаға және орындалған жұмыстарды қабылдауға қойылатын талаптар

- Еден негізі тазартылып, жабынды төсеуге дайындалуы тиіс.

- Линолеум жаңа, зақымданбаған және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.

- Еден жабыны негізге тығыз жабысып, бетінде ауа көпіршіктері, қатпарлар және ажыраулар болмауы тиіс.

- Қажет болған жағдайда линолеум түйіспелері тегіс әрі ұқыпты орындалуы тиіс.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жай құрылыс қоқыстарынан тазартылуы тиіс.

- Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — 12 ай, егер конкурс талаптарында өзгеше көзделмесе.