# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки: Работы по техническому обследованию здания врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Акмолинская область, Есильский район, с. Красивое.

## 1. Общие сведения

1.1. Объект обследования: здание врачебной амбулатории, расположенное по адресу: Акмолинская область, Есильский район, с. Красивое.

1.2. Основание для проведения работ: необходимость определения фактического технического состояния здания в связи с его аварийным состоянием.

1.3. Цель работ: установление фактического технического состояния строительных конструкций и здания в целом, определение степени физического износа, выявление дефектов и повреждений, оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания, а также подготовка рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

## 2. Состав и содержание работ

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

2.1. Провести визуальное и инструментальное обследование здания врачебной амбулатории.

2.2. Выполнить обследование основных строительных конструкций здания, включая:

- фундаменты и цокольную часть;

- несущие и ограждающие стены;

- перекрытия и покрытия;

- кровлю;

- колонны, балки и другие несущие элементы при их наличии;

- полы и другие конструктивные элементы, влияющие на безопасность эксплуатации здания.

2.3. Выявить и зафиксировать имеющиеся дефекты и повреждения строительных конструкций, включая трещины, деформации, просадки, разрушения и другие признаки ухудшения технического состояния.

2.4. При необходимости провести инструментальные измерения и дополнительные исследования, позволяющие определить техническое состояние конструкций.

2.5. Определить категорию технического состояния здания и его основных конструкций в соответствии с применимыми нормативными требованиями Республики Казахстан.

2.6. Оценить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учётом выявленных дефектов и повреждений.

2.7. При выявлении угрозы безопасности людей предоставить рекомендации по ограничению эксплуатации отдельных помещений или здания в целом до устранения выявленных опасных дефектов.

2.8. Разработать рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений, а также определить необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ или иных технических мероприятий.

## 3. Требования к результатам работ

По результатам технического обследования Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

3.1. Техническое заключение о фактическом состоянии здания врачебной амбулатории.

3.2. Описание выявленных дефектов и повреждений с указанием их расположения и характера.

3.3. Фотофиксацию выявленных дефектов и повреждений.

3.4. Выводы о техническом состоянии основных строительных конструкций и здания в целом.

3.5. Заключение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания либо о необходимости ограничения или прекращения эксплуатации.

3.6. Рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений, включая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ, если такая необходимость будет установлена по результатам обследования.

3.7. Техническое заключение должно быть оформлено на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном формате на русском языке.

## 4. Требования к Исполнителю

4.1. Исполнитель должен обладать необходимыми специалистами, квалификацией и техническими средствами для проведения технического обследования зданий и сооружений.

4.2. Работы должны выполняться специалистами с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также применимых строительных норм и правил.

4.3. При проведении обследования Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.

## 5. Место и срок выполнения работ

5.1. Место выполнения работ: Акмолинская область, Есильский район, с. Красивое, здание врачебной амбулатории.

5.2. Срок выполнения работ: в течение ___ календарных дней со дня заключения договора либо в иной срок, установленный договором.

## 6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1. Результатом выполнения работ является предоставление полного комплекта документации, предусмотренного настоящей технической спецификацией.

6.2. Заказчик осуществляет проверку представленных результатов на соответствие требованиям технической спецификации.

6.3. Работы считаются выполненными после предоставления технического заключения и подписания сторонами акта выполненных работ.