ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На замену трансмиссионного масла и фильтра АКПП с полным обновлением жидкости

1. Сведения об автомобиле:

- Марка, модель: Kia Sorento

- Год выпуска: 2025

- Двигатель: бензиновый, 2,5 л

- VIN-код: MX1RH81DDSK328122

2. Перечень работ:

1. Диагностика АКПП перед началом работ.

2. Слив отработанной трансмиссионной жидкости.

3. Полное обновление трансмиссионной жидкости методом, предусмотренным производителем для установленной коробки передач.

4. Демонтаж и замена сменного фильтра АКПП, если он предусмотрен конструкцией.

5. Замена необходимых прокладок и уплотнительных элементов.

6. Очистка поддона и магнитов при необходимости.

7. Заправка новой трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификации производителя.

8. Проверка и корректировка уровня жидкости согласно заводскому регламенту.

9. Проверка герметичности соединений.

10. Контрольная проверка работы АКПП после обслуживания.

3. Требования к материалам:

- Трансмиссионная жидкость — новая, соответствующая спецификации установленной АКПП.

- Фильтр АКПП — новый, совместимый с установленной модификацией коробки передач.

- Прокладки, уплотнительные кольца и другие необходимые расходные материалы — новые.

Тип трансмиссии, спецификацию жидкости, каталожный номер фильтра и необходимое количество масла исполнитель обязан уточнить по VIN-коду автомобиля до начала работ.

4. Требования к исполнителю:

- Наличие оборудования и инструмента для обслуживания АКПП.

- Соблюдение технологии обслуживания, установленной производителем.

- Использование совместимых расходных материалов.

- Согласование дополнительных работ с заказчиком до их выполнения.

- Предоставление информации об использованном количестве жидкости и заменённых деталях.

5. Условия оказания услуги:

Стоимость услуги должна включать работу по полной замене трансмиссионной жидкости, необходимое количество масла, фильтр АКПП, уплотнительные элементы и расходные материалы.

6. Результат оказания услуги:

Полное обновление трансмиссионной жидкости, замена предусмотренного конструкцией сменного фильтра, отсутствие утечек и соответствие уровня жидкости требованиям производителя автомобиля.

Техникалық ерекшелік

Беріліс қорабының (АКПП) майы мен сүзгісін сұйықтықты толық жаңарта отырып ауыстыру бойынша

### 1. Автокөлік туралы мәліметтер:

- Маркасы, моделі: Kia Sorento

- Шығарылған жылы: 2025

- Қозғалтқышы: бензинді, 2,5 л

- VIN-коды: MX1RH81DDSK328122

### 2. Жұмыс тізбесі:

- Жұмысты бастамас бұрын АКПП-ға диагностика жүргізу.

- Пайдаланылған трансмиссиялық сұйықтықты төгу.

- Трансмиссиялық сұйықтықты орнатылған беріліс қорабы үшін өндіруші қарастырған әдіспен толық жаңарту.

- Егер конструкцияда қарастырылған болса, АКПП-ның ауыстырылатын сүзгісін бөлшектеу және ауыстыру.

- Қажетті төсемдер мен тығыздағыш элементтерді ауыстыру.

- Қажет болған жағдайда табақшаны (поддон) және магниттерді тазалау.

- Өндірушінің спецификациясына сәйкес келетін жаңа трансмиссиялық сұйықтықты құю.

- Зауыттық регламентке сәйкес сұйықтық деңгейін тексеру және реттеу.

- Қосылыстардың герметикалығын (тығыздығын) тексеру.

- Қызмет көрсеткеннен кейін АКПП жұмысын бақылау тексеруінен өткізу.

### 3. Материалдарға қойылатын талаптар:

- Трансмиссиялық сұйықтық — жаңа, орнатылған АКПП спецификациясына сәйкес келуі тиіс.

- АКПП сүзгісі — жаңа, беріліс қорабының орнатылған модификациясымен үйлесімді.

- Төсемдер, тығыздағыш сақиналар және басқа да қажетті шығын материалдары — жаңа болуы тиіс.

Трансмиссия түрін, сұйықтық спецификациясын, сүзгінің каталогтық нөмірін және майдың қажетті мөлшерін Орындаушы жұмыс басталғанға дейін автокөліктің VIN-коды бойынша нақтылауға міндетті.

### 4. Орындаушыға қойылатын талаптар:

- АКПП-ға қызмет көрсетуге арналған жабдықтар мен құралдардың болуы.

- Өндіруші белгілеген қызмет көрсету технологиясын сақтау.

- Үйлесімді шығын материалдарын пайдалану.

- Қосымша жұмыстарды орындамас бұрын оларды Тапсырыс берушімен келісу.

- Пайдаланылған сұйықтықтың мөлшері мен ауыстырылған бөлшектер туралы ақпаратты ұсыну.

### 5. Қызмет көрсету шарттары:

Қызмет құнына трансмиссиялық сұйықтықты толық ауыстыру жұмысы, майдың қажетті мөлшері, АКПП сүзгісі, тығыздағыш элементтер мен шығын материалдары кіруі тиіс.

### 6. Қызмет көрсету нәтижесі:

Трансмиссиялық сұйықтықты толық жаңарту, конструкцияда қарастырылған ауыстырылатын сүзгіні ауыстыру, сұйықтықтың ағуы болмауы және сұйықтық деңгейінің автокөлік өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы.