БЕКІТЕМІН

ГМ «Махамбет аудандық ТКШ, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» басшысы

____________________ / [Т.А.Ә.]

«___» _____________ 2026 ж.

АҚАУЛЫҚ ВЕДОМОСЫ

ғимараттың инженерлік жүйелері мен құрылымдық элементтеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге

Объект: Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, М.Әуезов көшесі, № 72 үй.

| № | Жұмыстардың атауы | Өлш. бірл. | Саны | Ескертпе/негіздеме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шатыр асты жабынының бетінен ескі жылу оқшаулағыш пен қоқысты бөлшектеп алып тастау, тазалау | м² | 160 | Жаңа жылу оқшаулағыш «пирогын» орнату алдында негізді дайындау |
| 2 | Бу оқшаулағыш қабатын (бу оқшаулағыш үлдір/мембрана) жіктерін кемінде 100 мм нахлестпен желімдеп орнату | м² | 160 | Үй-жайдан бу диффузиясынан жылу оқшаулағышты қорғау |
| 3 | Жылу оқшаулағыш материалды (минералды мақта, қалыңдығы кемінде 150 мм, тығыздығы кемінде 35 кг/м³) жіктерін ауыстырып, 2 қабат етіп төсеу | м² | 160 | Материал мөлшері нахлест пен қалдықтарға 1,1 қор коэффициентімен есептеледі |
| 4 | Жылу оқшаулағыштың үстіне гидро-желден қорғайтын, бу өткізгіш мембрана орнату | м² | 160 | Бу өткізгіштігін сақтай отырып, ылғалдан және желден қорғау |
| 5 | Жылу оқшаулағышты бекіту және кемінде 40–50 мм желдету саңылауын қамтамасыз ету үшін контробрешетка/лагалар орнату | м² | 160 | Шатыр асты кеңістігін желдету, конденсат түзілуін болдырмау |
| 6 | Шатырдың жүру жолдары бойынша қорғаныш тақтайша (OSB-тақта немесе кесілген тақтай) төсеу | м² | [нақтылау қажет] | Шатыр асты бөлмесіне қызмет көрсету үшін өту жолдары бойынша |
| 7 | Түтін мұржалары, желдету арналары, шатыр қыры және карниз шығыңқыларымен түйісетін жерлерді жылыту және герметтеу | м.п. | [нақтылау қажет] | Түйіскен тораптардағы «суық көпірлерді» жою |
| 8 | Шаруашылық-ауыз су құбыры жүйесіне арналған қысымды арттыратын сорғы, жеткізу және монтаждау | дана | 1 | Техникалық сипаттамалары 2-кестеде |
| 9 | Жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғы, жеткізу және монтаждау | дана | 1 | Техникалық сипаттамалары 2-кестеде |
| 10 | Суық (ауыз) суды есепке алу құралы, жеткізу, монтаждау және пломбалау | дана | 1 | Техникалық сипаттамалары 2-кестеде |
| 11 | Стандартты өлшемдегі пластик (ПВХ) терезелер: ескі блоктарды бөлшектеп алу, жаңасын беткейлерімен, тұғырымен бірге жеткізу және орнату | дана | 3 | Техникалық сипаттамалары 2-кестеде |

2-кесте. Орнатылатын жабдықтың техникалық сипаттамалары

1) Шаруашылық-ауыз су құбыры жүйесіне арналған қысымды арттыратын сорғы

| Түрі | Центрифугалық, беттік (өздігінен сорғыш) |
| --- | --- |
| Беруі (өнімділігі) | кемінде 3,0 м³/сағ |
| Қысымы (напор) | кемінде 30 м |
| Тұтынатын қуаты | 0,75 кВт-тан аспайды |
| Электрмен қоректендіру | 220 В, 50 Гц |
| Автоматика | кемінде 1 қорғаныс функциясы (құрғақ жүрістен қорғаныс, қысым релесі) |
| Ағын бөлігінің материалы | коррозияға төзімді (тот баспайтын болат/жез), кемінде |

2) Жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғы

| Түрі | Тұрмыстық, «дымқыл ротор» |
| --- | --- |
| Беруі | кемінде 2,5 м³/сағ |
| Қысымы | кемінде 4 м |
| Тұтынатын қуаты | 100 Вт-тан аспайды |
| Жылдамдық саны | кемінде 3 |
| Қосылымы | бұрандалы, кемінде 1" (Ду 25) |
| Орнату ұзындығы | 130 мм (патрубктер арасы) |
| Электрмен қоректендіру | 220 В, 50 Гц |

3) Суық (ауыз) суды есепке алу құралы

| Түрі | Қалақшалы, бір/көп ағынды |
| --- | --- |
| Шартты өту диаметрі (Ду) | 15 мм |
| Номиналды шығыны (Qn) | 1,5 м³/сағ-тан аспайды |
| Максималды шығыны (Qmax) | кемінде 3,0 м³/сағ |
| Метрологиялық дәлдік класы | В класынан төмен емес |
| Орнату ұзындығы | 110 мм |
| Тексерулер аралығы | кемінде 6 жыл |
| Жиынтығы | пломбалау мүмкіндігі, паспорт, тексеру туралы куәлік |

4) Пластик (ПВХ) терезелер, 3 дана

| Профилі | ПВХ, кемінде 3 камералы, орнату тереңдігі кемінде 58 мм |
| --- | --- |
| Әйнек пакеті | екі камералы, қалыңдығы кемінде 32 мм |
| Стандартты өлшемдері | 1300 × 1400 мм — 3 дана (нақты өлшемдер орындарды өлшеу кезінде нақтыланады) |
| Фурнитурасы | айналмалы, әрбір блоктың кемінде бір қанатында |
| Профиль түсі | ақ |
| Жиынтығы | терезе алды тақтасы, сыртқы тартпа, монтаждық көбік, беткейлер; ескі блоктарды бөлшектеп алу және шығару |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел

ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

____________________ / [Ф.И.О.]

«___» _____________ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов здания

Объект: Махамбетский район, село Махамбет, ул. М.Ауезов, дом №72.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание / обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и очистка старого утепления и мусора с поверхности чердачного перекрытия | м² | 160 | Подготовка основания перед устройством нового теплоизоляционного пирога |
| 2 | Устройство пароизоляционного слоя (плёнка/мембрана) с проклейкой швов, нахлёст полотен не менее 100 мм | м² | 160 | Защита утеплителя от диффузии водяного пара из помещения |
| 3 | Укладка теплоизоляционного материала (минеральная вата, толщина не менее 150 мм, плотность не менее 35 кг/м³) в 2 слоя с перевязкой швов | м² | 160 | Количество материала — с коэффициентом запаса на нахлёст и отходы 1,1 |
| 4 | Устройство гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны поверх утеплителя | м² | 160 | Защита от увлажнения и продувания при сохранении паропроницаемости |
| 5 | Устройство контробрешётки/лаг для фиксации утеплителя и вентиляционного зазора не менее 40–50 мм | м² | 160 | Вентиляция подкровельного пространства, предотвращение конденсата |
| 6 | Укладка защитного настила (OSB-плита либо обрезная доска) по ходовым дорожкам чердака | м² |  | По местам прохода для обслуживания чердачного помещения |
| 7 | Утепление и герметизация примыканий к дымоходам, вентканалам, коньку и карнизным свесам | м.п. |  | Устранение мостиков холода в узлах примыкания |
| 8 | Насос повысительный для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, поставка и монтаж | шт. | 1 | Технические характеристики — см. табл. 2 |
| 9 | Насос циркуляционный для системы отопления, поставка и монтаж | шт. | 1 | Технические характеристики — см. табл. 2 |
| 10 | Счётчик учёта холодной (питьевой) воды, поставка, монтаж и опломбирование | шт. | 1 | Технические характеристики — см. табл. 2 |
| 11 | Окна пластиковые (ПВХ) стандартного размера: демонтаж старых блоков, поставка и монтаж новых с откосами и подоконниками | шт. | 3 | Технические характеристики — см. табл. 2 |

Таблица 2. Технические характеристики устанавливаемого оборудования

1) Насос повысительный (хозяйственно-питьевое водоснабжение)

| Тип | Центробежный, поверхностный (самовсасывающий) |
| --- | --- |
| Подача (производительность) | не менее 3,0 м³/ч |
| Напор | не менее 30 м |
| Потребляемая мощность | не более 0,75 кВт |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Автоматика | не менее 1 функции защиты (от сухого хода, реле давления) |
| Материал проточной части | не менее коррозионностойкий (нержавеющая сталь/латунь) |

2) Насос циркуляционный (система отопления)

| Тип | Бытовой, «мокрый ротор» |
| --- | --- |
| Подача | не менее 2,5 м³/ч |
| Напор | не менее 4 м |
| Потребляемая мощность | не более 100 Вт |
| Число скоростей | не менее 3 |
| Присоединение | резьбовое, не менее 1" (Ду 25) |
| Монтажная длина | 130 мм (межосевое расстояние патрубков) |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |

3) Счётчик учёта холодной (питьевой) воды

| Тип | Крыльчатый, одно-/многоструйный |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода (Ду) | 15 мм |
| Номинальный расход (Qn) | не более 1,5 м³/ч |
| Максимальный расход (Qmax) | не менее 3,0 м³/ч |
| Класс метрологической точности | не ниже класса В |
| Монтажная длина | 110 мм |
| Межповерочный интервал | не менее 6 лет |
| Комплектация | с возможностью опломбирования, паспорт, свидетельство о поверке |

4) Окна пластиковые (ПВХ), 3 шт.

| Профиль | ПВХ, не менее 3-камерный, монтажная глубина не менее 58 мм |
| --- | --- |
| Стеклопакет | двухкамерный, толщина не менее 32 мм |
| Стандартные размеры | 1300 × 1400 мм — 3 шт. (точные размеры уточняются по факт. проёмам при обмере) |
| Фурнитура | Поворотная, не менее чем на одной створке каждого блока |
| Цвет профиля | белый |
| Комплектация | подоконник, отлив, монтажная пена, откосы; демонтаж и вывоз старых блоков |