Техническая спецификация: аренда выделенного сервера

1. Наименование и назначение услуги

Наименование: услуга по предоставлению в аренду выделенного физического сервера с размещением в центре обработки данных на территории Республики Казахстан.

Назначение: размещение официального интернет-ресурса Заказчика, системы управления базами данных и корпоративной электронной почты в изолированных виртуальных машинах под управлением гипервизора.

Количество: 1 (один) выделенный сервер.

Под выделенным сервером понимается физический сервер, все вычислительные ресурсы которого предоставляются исключительно Заказчику и не используются для размещения информационных ресурсов третьих лиц.

2. Требования к размещению и ЦОД

- Сервер и все носители информации размещаются в центре обработки данных, физически расположенном на территории Республики Казахстан.

- Хранение, обработка и резервное копирование данных Заказчика за пределами Республики Казахстан не допускаются.

- Электропитание ЦОД резервировано: источники бесперебойного питания и дизель-генераторные установки с автономной работой не менее 8 часов.

- Система охлаждения резервирована по схеме не ниже N+1.

- Круглосуточная охрана, видеонаблюдение и система контроля и управления доступом в машинные залы.

- Автоматическая система газового пожаротушения в машинных залах.

- Резервирование внешних каналов связи ЦОД: не менее двух независимых операторов связи.

3. Технические характеристики сервера

Все характеристики указаны как минимально допустимые. Допускается предоставление сервера с характеристиками не хуже указанных.

| Параметр | Минимальное требование |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Серверная платформа для монтажа в стойку, серверного класса (не настольный ПК) |
| Процессор | Не менее 6 физических ядер / 12 потоков, базовая частота не менее 2,4 ГГц, максимальная частота в режиме Turbo не менее 3,2 ГГц, год выпуска модели процессора не ранее 2019, аппаратная поддержка виртуализации (Intel VT-x/VT-d или AMD-V/AMD-Vi) |
| Оперативная память | Не менее 32 ГБ DDR4 или DDR5 с коррекцией ошибок (ECC) |
| Накопители | Не менее 2 × 960 ГБ SSD NVMe серверного класса, объединённых в RAID 1 |
| RAID | Аппаратный RAID-контроллер либо поддержка программного RAID; замена вышедшего из строя диска без потери данных |
| Блоки питания | 2 блока питания с возможностью горячей замены, подключённые к независимым линиям питания |
| Сетевые интерфейсы | Не менее 2 портов 1 Гбит/с Ethernet |
| Удалённое управление | Выделенный интерфейс управления (IPMI, iDRAC, iLO или эквивалент) с функцией KVM-over-IP и подключения виртуальных носителей |
| Резервное хранилище | Отдельное от сервера хранилище для резервных копий объёмом не менее 2 ТБ, размещённое в ЦОД на территории Республики Казахстан, доступное серверу Заказчика по защищённому протоколу (NFS, SMB, S3 или эквивалент) |

Обоснование объёма: сайт и СУБД, корпоративная почта до 40 почтовых ящиков по 15 ГБ (сейчас 27, с учётом роста штата), сервер обратного прокси и резерв ресурсов для обновлений и роста. Резервное хранилище рассчитано на хранение 7 ежедневных и 4 еженедельных резервных копий всех виртуальных машин.

4. Сетевые требования

- Подключение сервера к сети Интернет через порт 1 Гбит/с с выделенной (не разделяемой с другими клиентами) полосой пропускания 100 Мбит/с.

- Объём входящего и исходящего трафика не ограничивается и не тарифицируется дополнительно.

- Не менее 2 (двух) выделенных статических публичных IPv4-адресов на весь срок оказания услуги.

- Возможность настройки обратной DNS-записи (PTR) для каждого выделенного IPv4-адреса по заявке Заказчика в срок не более 1 рабочего дня.

- Отсутствие блокировки портов, необходимых для работы веб-сервера и почтового сервера (TCP 25, 80, 443, 465, 587, 993).

- Базовая защита от распределённых атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS) на сетевом уровне без дополнительной оплаты.

- Интерфейс удалённого управления сервером подключается к изолированной сети управления, недоступной из сети Интернет напрямую; доступ к нему предоставляется через VPN.

5. Удалённое управление и программное обеспечение

- Заказчику предоставляются полные административные права (root) на сервер.

- Заказчику предоставляется круглосуточный доступ к интерфейсу удалённого управления с функциями: включение, выключение и перезагрузка сервера; консоль KVM-over-IP; подключение ISO-образов для установки операционной системы.

- По заявке Заказчика Поставщик устанавливает гипервизор на основе KVM с открытым исходным кодом (Proxmox VE или эквивалент) либо предоставляет сервер без предустановленного ПО для самостоятельной установки Заказчиком.

- Поставщик не устанавливает на сервер агенты мониторинга, средства удалённого доступа и иное ПО без письменного согласия Заказчика.

- Установка, настройка и сопровождение гипервизора, виртуальных машин и прикладного ПО осуществляются Заказчиком самостоятельно.

6. Информационная безопасность

- Поставщик обеспечивает соблюдение Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан № 832, в части, касающейся инфраструктуры ЦОД.

- Поставщик не имеет доступа к данным, операционной системе и виртуальным машинам Заказчика. Доступ к серверу допускается только для выполнения работ по заявке Заказчика или устранения аппаратной неисправности с уведомлением Заказчика.

- Поставщик обязуется не разглашать сведения о Заказчике, его ресурсах и данных, ставшие ему известными в ходе оказания услуги.

- При замене неисправного накопителя изъятый носитель передаётся Заказчику либо уничтожается с составлением акта. Передача носителей третьим лицам не допускается.

- По окончании срока оказания услуги Поставщик выполняет гарантированное уничтожение данных на всех носителях сервера с составлением акта.

- Поставщик ведёт журнал физического доступа к серверу и предоставляет выписку из него по запросу Заказчика.

7. Уровень обслуживания (SLA) и поддержка

| Показатель | Требование |
| --- | --- |
| Доступность сервера и сетевого подключения | Не менее 99,8% в календарный месяц |
| Техническая поддержка | Круглосуточно, 7 дней в неделю, на казахском и русском языках, по телефону и электронной почте |
| Время реакции на обращение | Не более 1 часа |
| Замена неисправного комплектующего (диск, блок питания, память) | Не более 4 часов с момента обращения |
| Замена сервера при невозможности ремонта | Не более 24 часов, с переносом накопителей Заказчика |
| Плановые работы | Уведомление Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня |

За каждый час простоя сверх допустимого уровня доступности стоимость услуги за соответствующий месяц уменьшается пропорционально времени простоя.

8. Сроки, порядок оказания и приёмки

- Поставщик предоставляет сервер в работоспособном состоянии в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора.

- При предоставлении сервера Поставщик передаёт Заказчику: выделенные IPv4-адреса, реквизиты доступа к интерфейсу удалённого управления, фактическую конфигурацию сервера (модель процессора, объём памяти, модели и объёмы накопителей).

- Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет соответствие конфигурации требованиям раздела 3. При соответствии стороны подписывают акт о начале оказания услуги. При несоответствии Поставщик устраняет замечания за свой счёт.

- Услуга оплачивается ежемесячно на основании подписанного сторонами акта оказанных услуг за календарный месяц.

- Срок оказания услуги исчисляется с даты подписания акта о начале оказания услуги.

Стоимость услуги указывается в тенге с учётом НДС и фиксируется на весь срок оказания услуги. В неё входят: аренда сервера, резервное хранилище, выделенные IPv4-адреса, интернет-трафик, техническая поддержка и защита от DDoS. Изменение стоимости в связи с колебанием курса иностранных валют не допускается.

9. Требования к поставщику

- Поставщик является резидентом Республики Казахстан.

- Поставщик является владельцем ЦОД либо располагает правом его использования на основании договора, действующего на весь срок оказания услуги (подтверждается копией договора или иного документа).

- Поставщик имеет опыт оказания услуг аренды выделенных серверов не менее 1 (одного) года.

- Если на данную услугу установлено изъятие из национального режима, поставщик должен состоять в реестре казахстанских товаропроизводителей либо в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, в соответствии с правилами закупок.

- Привлечение соисполнителей к размещению и обслуживанию сервера за пределами Республики Казахстан не допускается.